Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки на территории Российской  Федерации в период с 18 по 25 марта 2022 года

1. По результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных специалистами Челябинского ЦГМС - филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Росгидромета 21 марта в реке Уй (приток Тобола) в 0,2 км выше села Степное Пластовского района Челябинской области, было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) речной воды ионами марганца (102 ПДК) и высокое загрязнение (ВЗ) ионами цинка       (21 ПДК).

Источник загрязнения не установлен.

2. В плановых пробах воды, отобранных специалистами ФГБУ «Уральское УГМС» Росгидромета 22 марта в реках Туре и Тавде (обе реки - притоки Тобола), был зарегистрирован дефицит кислорода:

- р. Тура в 7 км ниже г. Туринска Свердловской области - 2,4 мг/л (соответствует уровню ВЗ), толщина льда в месте отбора проб составляла 60-70 см, вода прозрачная, без запаха;

- р. Тура в черте деревни Тимофеево Слободо-Туринского района Свердловской области - 1,98 мг/л (соответствует уровню ЭВЗ), толщина льда в месте отбора проб составляла 60-70 см, воды прозрачная, отмечен запах сероводорода;

- р. Тавда в 4 км выше г. Тавды - 2,20 мг/л (соответствует уровню ВЗ), толщина льда в месте отбора проб составляла 60-70 см, вода желтого цвета, без запаха;

- р. Тавда в 1,5 км ниже г. Тавды - 2,72 мг/л (соответствует уровню ВЗ), толщина льда в месте отбора проб составляла 60-70 см, вода желтого цвета, без запаха.

По данным ФГБУ «Уральское УГМС» Росгидромета, дефицит растворенного в воде кислорода в зимний период является особенностью р. Туры на территории Свердловской области и систематически наблюдается на участке реки, расположенном от створа ниже г. Туринска до створа в черте деревни Тимофеево. Дефицит кислорода мог быть обусловлен как природным фактором (сужение русла реки за счет промерзания воды у берегов, значительная толщина льда), так и антропогенным фактором (в районе               г. Туринска сброс сточных вод осуществляют АОР «Туринский целлюлозно-бумажный завод» и МУП ЖКХ «Водоканал»).

Причиной дефицита растворенного кислорода в р. Тавде в 4 км выше г. Тавды мог быть природный фактор (сужение русла реки в период ледостава), организованные сбросы сточных вод выше створа не отмечены.

Дефицит растворенного кислорода в р. Тавде в 1,5 км ниже г. Тавды, по данным ФГБУ «Уральское УГМС» Росгидромета, был обусловлен комплексом природного и антропогенного факторов.

3. В связи возгоранием автоцистерн с дизельным топливом и бензином, произошедшим 22 марта на территории частной нефтебазы, расположенной в промышленной зоне г. Кстова Нижегородской области (площадь пожара составила         500 кв. м), специалистами ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Росгидромета с использованием специального программного обеспечения был выполнен расчет переноса облака дыма с учетом реальных метеоусловий. 	Результаты расчета показали, что шлейф облака был направлен от г. Кстова в сторону лесного массива.

Осуществлялось оперативное взаимодействие с Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Нижегородской области в части  предоставления информации о метеорологических условиях.

Жалоб от населения города на неблагоприятное качество атмосферного воздуха не поступало.

По результатам анализа проб атмосферного воздуха, отобранных на стационарных постах государственной наблюдательной сети за загрязнением, расположенных в промышленной и жилой зонах города, превышений предельно допустимых концентраций определяемых загрязняющих веществ не было выявлено, задымление воздуха не отмечалось.

4. По данным автоматизированного стационарного пункта территориальной системы наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Правительства Самарской области, расположенного в жилом районе «Волгарь» г.о. Самары, 23 марта в 22 час.          40 мин. при штилевых условиях было зарегистрировано ВЗ атмосферного воздуха сероводородом (концентрация достигала 10,1 ПДКм.р.).

Начальник УМЗА Росгидромета  					       		Ю.В. Пешков

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов