Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 19 по 25 ноября 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 26.11.2025:

Температура воздуха: -3,1 °С

Атмосферное давление: 737 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 80 %

Ветер: В 4 м/с, порывы 6-13 м/с.

Ясно.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 25.11 по 26.11 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Грёнфьорд 21.11 и 25.11 в 2-х точках по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:

- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 12 образцах; общее количество измерений 12;

- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 12 образцах; общее количество измерений 12;

- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.

Выполнена фильтрация 4 образцов морской воды, фильтры временно заморожены.

2.2. Выполнен анализ содержания хлорофилла а и других пигментов в 12 образцах морской вод фотометрическим методом с помощью UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество измерений 24.

2.3. Проведена серия анализов содержания биогенных компонентов (нитриты, фосфаты, силикаты) в 4 образцах морской воды с помощью UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество измерений 24.

2.4. Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: 24.11 произведена диагностика ртутного монитора РА-915АМ, выполнена плановая замена входного фильтра анализатора озона О342М, заменен клапан насоса О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 1659 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. Выполнена инспекция, считаны данные метеокомплекса и термометрических кос.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Криосферные наблюдения

Выполнены срочные наблюдения (ежедневно в 08:00 и 20:00) испарения с поверхности снежного покрова с помощью испарителей ГГИ-500-6 и дополнительно пластиковых испарителей.

Выполнены наблюдения за снегонакоплением и характеристиками снежного покрова (плотность, структура), отобрана проба снега для химического анализа.

24.11 произведена снегомерная съёмка на реперном снегомерном профиле с отбором проб снега для химического анализа.

7. Разное

Велся периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Велись работы по переоборудованию помещений теплого склада.

Осуществлялась подготовка научного и вспомогательного оборудования к сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген