Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 03 по 09 июня 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 10.06.2020:

Температура воздуха: +4,6 °С

Атмосферное давление: 1009,2 гПа

Влажность воздуха: 73 %

Ветер: юг, 1 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

  - Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP9.

  - В течение суток 08.06. – 09.06. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - На жидкостном хромато масс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu» начаты методические работы по определению показателей «линейность» и «правильность» при анализе на содержание перфторированных кислот в биологических объектах.

  - Продолжаются работы по выявлению причин больших фоновых значений определяемых показателей на анализаторе органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L: определены площади пиков компонентов и линейность градуировочных графиков, построенных с использованием свежеприготовленных градуировочных растворов, восстановлено корректное положение шприца. Работы проводятся при содействии сервис-инженера ООО «Аналит Продактс».

  - Проанализированы 5 проб природной воды, отобранных из ледников и наледей отрядом мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген», на жидкостном ионном хроматографе LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором на содержание основных катионов и анионов (снято и обработано 10 хроматограмм).

  - Выполнены измерения рН, солености и электропроводности в 5 пробах природной воды, отобранных из ледников и наледей отрядом мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген», с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 «Mettler Toledo».

  - Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора»: устранена ошибка излучателя УФ-лампы в УФ-анализаторе двуокиси серы AF22 посредством увеличения тока накала лампы и калибровки положения излучателя лампы в окне окуляра.

- Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации.

Всего в ААНИИ передан 2 418 tif-файлов со спутниковыми данными.

- Метеорологические наблюдения

4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций. 		.

08.06 выполнена плановая инспекция градиентного комплекса: считаны данные, заменена карта памяти, очищены датчики.

.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения.

6.1. Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передаются в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

Выполнены пешие маршруты с обходом мерзлотоведческих термометрических скважин №№ 2,12,17,18,19.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 03 июня по 09 июня 2020 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: 1.9°С

Максимальная: 5.6°С

Минимальная: - 1.0°С

Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 11 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 03 июня по 09 июня зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 8. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря – визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 ВСВ – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация передавалась кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 03 июня по 09 июня – 1.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 03 июня по 09 июня – 57 сроков.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и «ГГО» для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген