Исх. № 01-00348/23и  от 18 января 2023 года

# Об уровнях загрязнения окружающей среды

# и радиационной обстановке на территории

# г. Москвы и Московской области в декабре 2022 года

Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов,      а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области          в декабре 2022 года.

Атмосферный воздух.

Город Москва.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В декабре, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу отмечался низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха (СИ=0,9 и НП=0 %).

Характеристика загрязнения атмосферы.

Концентрации диоксида и оксида азота, оксида углерода, формальдегида, сероводорода, фенола, хлорида водорода, ацетона, бензола, толуола, ксилола                      и этилбензола в атмосферном воздухе в целом по городу не превышали установленных гигиенических нормативов. Содержание диоксида серы было ниже предела обнаружения.

Среднемесячные концентрации определяемых загрязняющих веществ                      не превышали ПДКс.с.

В течение декабря значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились на уровне 0,3–0,6 ПДКс.с.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению                    с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Среднесуточные концентрации диоксида азота

в ноябре и декабре 2022 г.

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха  не изменился.

В течение декабря в Московском регионе метеорологические условия способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Города Московской области

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха был зарегистрирован         в Серпухове (СИ=2,1, НП=1,6%) и Щелкове (СИ=1,1, НП=1,6%).

В Серпухове повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся содержанием формальдегида, максимальная разовая концентрация которого (2,1 ПДКм.р.) была зарегистрирована на стационарном посту государственной наблюдательной сети, расположенном на ул. Пушкина, з/у 2а, в вечерние часы 5 декабря 2022 года.

В Щелкове повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся содержанием хлорида водорода, максимальная разовая концентрация которого                (1,1 ПДКм.р.) была зарегистрирована на стационарном посту государственной наблюдательной сети, расположенном на ул. Комсомольской вблизи жилого дома 4           в вечерние часы 23 декабря 2022 года.

В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске                      и Электростали был низкий уровень загрязнения воздуха ((СИ≤1 и НП=0 %).

Среднемесячная концентрация формальдегида в атмосферном воздухе Серпухова составила 1,3 ПДКс.с.

По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха в Серпухове (за счет роста концентраций формальдегида)                    и в Щелкове (за счет роста концентраций хлорида водорода).

Результаты выполненных в течение декабря эпизодических обследований  загрязнения атмосферного воздуха Московской области в г.о. Клин (г. Клин,                     пл. Советская,  д. 1 и Волоколамское шоссе, д. 25, д. Новощапово, д. 2), г.о. Люберцы        (д. Мотяково, д. 59, стр. 19), г.о. Балашиха (д. Фенино, д. 58), г. Серпухов                         (ул. Пролетарская, д. 86 и ул. Химиков, д. 1), г. Видное (ул. 8-я Линия, 10Б                          и 30-й километр Каширского шоссе, д. 7, стр. 1),  г.о. Воскресенск (п. Виноградово,         ул. 8 марта, д. 35, стр. 1, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 32), г.о. Коломна (с. Мячково, комплекс по переработке отходов /КПО/ «Юг» и г. Коломна, ул. Партизан, д. 42),            г.о. Пушкино (Ярославское шоссе, 33-й км, стр. 18 и г. Пушкино, Московский пр-т, д. 1),         г. Электросталь (ул. Второва, д. 10 и бульвар 60-летия Победы, д. 14) превышений предельно допустимых концентраций определяемых загрязняющих веществ не выявили. В отобранных 15 декабря пробах атмосферного воздуха в г. Воскресенске по адресу        ул. Московская, д. 32 концентрация фторида водорода составила 0,9 ПДКм.р.

Результаты выполненного в связи с произошедшим в утренние часы 9 декабря пожаром в ТЦ «Мега Химки» экспедиционного отбора проб атмосферного воздуха в двух точках (по адресам: г.  Москва, ул. Новосходненское шоссе, 3 и Проектируемый проезд,   № 5082) показали, что наибольшая концентрация диоксида азота составила 0,5 ПДКм.р.      в точке отбора по адресу Проектируемый проезд, № 5082. Содержание других определяемых загрязняющих веществ, в том числе ароматических углеводородов,             не превышало 0,4 ПДКм.р. При отборе проб в атмосферном воздухе ощущался запах гари.

Водные объекты.

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), на водных объектах Московского региона наблюдался зимний паводок, обусловленный оттепелью и обильными дождевыми осадками; ледяной покров на реках подвергался разрушению.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 0,1°С        (р. Протва у г. Вереи) до 3,2°С (р. Клязьма ниже г. Орехова-Зуева).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,9 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=7,6) наблюдалось в воде р. Медвенки ниже деревни Большое Сареево, а максимальное (рН=8,0) – в воде р. Воймеги выше г. Рошали.

Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 7,0 мг/л (при норме     не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (4,7 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное (7,9 мг/л) –       в воде р. Оки выше г. Коломны.

Концентрация взвешенных веществ в воде водных объектов составляла в среднем       14,8 мг/л, при этом максимальное содержание взвешенных веществ (24,0 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Кунья выше г. Краснозаводска, а минимальное (1,0 мг/л) –        в воде р. Оки выше г. Каширы.

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 в среднем                 не превышало 3 ПДК. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (9 ПДК, уровень высокого загрязнения /ВЗ/) было зарегистрировано         в воде р. Медвенки ниже деревни Большое Сареево, а минимальное (менее ПДК) – в воде Иваньковского водохранилища у г. Дубны. Содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем было в пределах норматива ПДК Максимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (4 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Воймеги выше г. Рошали, а минимальное (менее ПДК) – в воде р. Вори выше                  г. Красноармейска.

Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, аммонийного азота – 2 ПДК, нитритного азота – 3 ПДК. Максимальное содержание нитритного азота            (18 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево, а аммонийного азота (10 ПДК, также уровень ВЗ) – в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово и р. Воймеги ниже г. Рошали. Минимальное (менее ПДК) содержание нитратного азота было отмечено в воде р. Воймеги выше г. Рошали, нитритного азота – в воде р. Пахры выше г. Подольска, аммонийного азота – в воде р. Оки выше г. Коломны.

Содержание тяжелых металлов в воде водных объектов региона в целом было невысоким: концентрации ионов хрома шестивалентного, свинца и никеля в среднем были менее ПДК, ионов меди – в пределах ПДК, ионов цинка – 6 ПДК. Максимальное содержание ионов цинка (14 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Москвы ниже              г. Воскресенска, ионов меди (4 ПДК) и ионов никеля (2 ПДК) - в воде р. Яузы в черте         г. Москвы.

Содержание формальдегида, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и нефтепродуктов в среднем не превышало нормативов ПДК, фенолов - 2 ПДК. Максимальное содержание фенолов (5 ПДК) было отмечено в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево, СПАВ (3 ПДК) – в воде р. Кунья выше г. Краснозаводска, нефтепродуктов (19 ПДК) – в воде р. Клязьмы ниже г. Щелкова.

Всего в декабре 2022 года на водных объектах региона было зарегистрировано                                                                                          10 случаев ВЗ (таблица 1), случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было. Для сравнения: в декабре 2021 года было зарегистрировано                          9 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ зарегистрировано также не было.

По сравнению с декабрем 2021 года в отчетный период в водных объектах Московского региона по контролируемым показателям качества воды наблюдалось снижение содержания взвешенных веществ и повышение содержания аммонийного азота. По остальным контролируемым показателям качества воды водных объектов существенных изменений отмечено не было.

Таблица 1

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах

Московского региона в декабре 2022 года

| № п/п | Ингредиент | Концентрация(ПДК) | Контрольный створ | Дата отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот нитритный | 18 | Река Закза в черте деревни Большое Сареево | 05.12.2022 |
| 2 | Азот аммонийный | 10 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 06.12.2022 |
| 3 | То же | 10 | Река Воймега ниже г. Рошали | 15.12.2022 |
| 4 | Ионы цинка | 14 | Река Москва ниже г. Воскресенска | 13.12.2022 |
| 5 | То же | 11 | Река Москва в черте г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) | 05.12.2022 |
| 6 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 9 | Река Медвенка ниже деревни Большое Сареево | 05.12.2022 |
| 7 | То же | 8 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 06.12.2022 |
| 8 | - ײ - | 6 | Река Закза в черте деревни Большое Сареево | 05.12.2022 |
| 9 | - ײ - | 6 | Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Черного) | 06.12.2022 |
| 10 | - ײ - | 5 | Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково | 06.12.2022 |

В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в декабре 2022 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (легкоокисляемые органические вещества по БПК5, нефтепродукты, фенолы и ионы меди) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (поселок Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД). Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды. Так, если       в фоновом створе у поселка Ильинское осредненные концентрации перечисленных выше ингредиентов находились в пределах ПДК, то в контрольном створе (в районе Бесединского моста МКАД) из-за поступления сточных вод предприятий их значения повышались до 3-9 ПДК (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в декабре 2022 года

Радиационная обстановка в декабре 2022 года на территории Москвы                    и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) были близки к фоновым.

Средние значения концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе, по данным метеостанций (МС) Подмосковной и Тушино, составляли 18,5х10-5 и 22,1х10-5 Бк/м3 соответственно.

Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным МС, расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составляла от 0,8         до 1,1 Бк/м2 в сутки.

Средние значения МАЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,10 до 0,15 мкЗв/ч.

Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МАЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москвы и Московской области,

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод

Московского региона

| № на кар-те- схе-ме | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОЕМА ИЛИ ВОДОТОКА | НАИМЕНО-ВАНИЕ ПУНКТА НАБЛЮДЕ-НИЙ | Створ наблюде-ний | РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | водохранилище Иваньковское | г. Дубна | 0,6 км выше (восточнее) плотины Иваньков-ской ГЭС | Городской округ Дубна |
| 2 | 2 | р. Лама (впадает в Иваньковское водохра-нилище) | с. Егорье | 0,6 км ниже с. Егорье | Лотошинский |
| 3 | 3 | р. Дубна (приток р. Волга) | п. Вербилки | 0,2 км выше п. Вербилки | Талдомский |
|  | 4 | р. Дубна | п. Вербилки | 0,2 км ниже п. Вербилки | Талдомский |
| 4 | 5 | р. Кунья (приток р. Дубна) | г. Красно-заводск | 4,1 км выше г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
|  | 6 | р. Кунья | г. Красно-заводск | 1,1 км ниже г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
| 5 | 7 | р. Сестра (приток р. Дубна) | с. Трехсвят-ское | 0,5 км ниже с. Трех-святское | Дмитровский |
| 6 | 8 | р. Ока (приток р. Волга) | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпуховской |
|  | 9 | р. Ока | г. Серпухов | ниже г. Сер- пухов | Серпуховской |
| 7 | 10 | р. Ока | г. Кашира | выше г. Ка-шира | Каширский |
|  | 11 | р. Ока | г. Кашира | ниже г. Ка- шира | Каширский |
| 8 | 12 | р. Ока | г. Коломна | выше г. Ко- ломна | Коломенский |
|  | 13 | р. Ока | г. Коломна | ниже г. Ко-ломна | Коломенский |
| 9 | 14 | р. Протва (приток р. Ока) | г. Верея | выше г. Ве-рея | Наро-Фоминский |
|  | 15 | р. Протва | г. Верея | ниже г. Ве-рея | Наро-Фоминский |
| 10 | 16 | р. Нара (приток р. Ока) | г. Наро- Фоминск | выше г. На-ро-Фоминск | Наро-Фоминский |
|  | 17 | р. Нара | г. Наро-Фоминск | ниже г. На- ро-Фоминск | Наро-Фоминский |
| 11 | 18 | р. Нара | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпуховской |
|  | 19 | р. Нара | г. Серпухов | ниже г. Сер- пухов | Серпуховской |
| 12 | 20 | р. Лопасня (приток р. Ока) | г. Чехов | выше г. Че-хов | Чеховский |
|  | 21 | р. Лопасня | г. Чехов | ниже г. Че-хов | Чеховский |
| 13 | 22 | р. Осётр (приток р. Ока) | п. Городна | в черте п. Городна | Луховицкий |
| 14 | 23 | р. Москва (приток р. Ока) | д. Барсуки | 0,5 км выше д. Барсуки | Можайский |
| 15 | 24 | водохранилище Можайское | д. Красно-видово | д. Красно-видово | Можайский |
| 16 | 25 | р. Москва | г. Звенигород | 0,3 км выше г. Звенигород | Городской округ Звенигород |
|  | 26 | р. Москва | г. Звенигород | 1,4 км ниже г. Звенигород | Городской округ Звенигород |
| 17 | 27 | р. Москва | пос. Ильин-ское | выше г. Москва, 0,5 км выше водозабора Рублевской водопровод-ной станции, 0,1 км ниже п. Ильинское | Красногорский |
|  | 28 | р. Москва | г. Москва | в черте г. Москва; 0,3 км ниже Ба-бьегородской плотины | г. Москва |
|  | 29 | р. Москва | г. Москва | в районе Бе-сединского моста МКАД | г. Москва |
| 18 | 30 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 0,1 км выше д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впаде-ния р. Пахра | Раменский |
|  | 31 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 11,1 км ниже д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впаде-ния р. Пехор-ка | Раменский |
| 19 | 32 | р. Москва | г. Воскре-сенск | 0,2 км выше г. Воскре-сенск | Воскресенский |
|  | 33 | р. Москва | г. Воскре-сенск | 1,0 км ниже г. Воскре-сенск | Воскресенский |
| 20 | 34 | р. Москва | г. Коломна | в черте г. Коломна; 0,1 км выше устья | Городской округ Коломна |
| 21 | 35 | водохранилище Рузское | д. Солодово | д. Солодово | Волоколамский |
| 22 | 36 | водохранилище Озернинское | д. Нововол-ково | д. Нововол-ково | Рузский |
| 23 | 37 | водохранилище Истринское | д. Пятница | д. Пятница | Солнечногор-ский |
| 24 | 38 | р. Истра (приток реки Москвы) | д. Павловская Слобода | 0,4 км ниже д. Павловская Слобода | Истринский |
| 25 | 39 | р. Медвенка (приток р. Москва) | д. Большое Сареево | 1,9 км ниже д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья | Одинцовский |
| 26 | 40 | р. Закза (приток р. Медвенка) | д. Большое Сареево | в черте д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья | Одинцовский |
| 27 | 41 | р. Яуза (приток р. Москва) | г. Москва | в черте г. Москва; 0,1 км выше устья | г. Москва |
| 28 | 42 | р. Пахра (приток р. Москва) | г. Подольск | выше г. Подольск | Подольский |
|  | 43 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По- дольск, ниже места впаде-ния руч. Чер-ный | Подольский |
|  | 44 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже места впаде-ния р. Битца | Подольский |
| 29 | 45 | р. Пахра | д. Нижнее Мячково | в черте д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья | Раменский |
| 30 | 46 | р. Рожая (приток р. Пахра) | д. Домоде-дово | в черте д. Домоде-дово | Городской округ Домодедово |
| 31 | 47 | р. Нерская (приток р. Москва) | г. Куровское | 0,2 км выше г. Куровское | Орехово-Зуевский |
|  | 48 | р. Нерская | г. Куровское | 1,4 км ниже г. Куровское | Орехово- Зуевский |
| 32 | 49 | р. Нерская | д. Мариш-кино | в черте д. Мариш-кино; 0,1 км выше устья | Воскресенский |
| 33 | 50 | р. Клязьма (приток р. Ока) | г. Щёлково | выше г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 51 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 52 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Лосино-Петровский | Городской округ Лосино-Петровский |
| 34 | 53 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | выше г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
|  | 54 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | ниже г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
| 35 | 55 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | выше г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
|  | 56 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | ниже г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
| 36 | 57 | р. Воря (приток р. Клязьма) | г. Красно-армейск | выше г. Красно-армейск | Городской округ Красноармейск |
|  | 58 | р. Воря | г. Красно-армейск | ниже г. Крас-ноармейск | Городской округ Красноармейск |
| 37 | 59 | р. Воймега (приток р. Поля) | г. Рошаль | выше г. Рошаль | Городской округ Рошаль |
|  | 60 | р. Воймега | г. Рошаль | ниже г. Рошаль | Городской округ Рошаль |

Уровень загрязнения воздуха оценивается при сравнении  концентраций загрязняющих веществ             (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

• ПДК м.р. – предельно допустимая максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества     в воздухе населенных мест, в мг/м3;

• ПДК с.с. – предельно допустимая среднесуточная концентрация загрязняющего вещества               в воздухе населенных мест, мг/м3.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП,%.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 категориям значения СИ и НП:

• низкий при СИ =  0 - 1, НП = 0%;

• повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

• высокий при СИ=5-10, НП=20-50%;

• очень высокий при СИ >10, НП >50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения