Исх. № 01-10979/25и  от 16 октября 2025 года

# Об уровнях загрязнения окружающей среды

# и радиационной обстановке на территории

# г. Москвы и Московской области в сентябре 2025 года

Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов,      а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области         в сентябре 2025 года.

Атмосферный воздух.

Город Москва.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В сентябре, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу был отмечен повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха (СИ=1,6; НП=1,6%).

Характеристика загрязнения атмосферы.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха города определялся концентрациями формальдегида (СИ=1,6; НП=1,6%) в районе «Южное Медведково» Северо-Восточного административного округа г. Москвы и оксида углерода (СИ=1,4; НП=1,6%) в районе «Рязанский» Юго-Восточного административного округа г. Москвы.

Содержание взвешенных веществ, оксида азота, диоксида серы, фенола, хлорида водорода, сероводорода, бензола, ксилола, толуола и этилбензола в целом по городу         не превысило установленных гигиенических нормативов.

Среднемесячная концентрация формальдегида составила 1,1 ПДКс.с., среднемесячные концентрации остальных определяемых загрязняющих веществ               не превысили ПДКс.с.

В течение сентября значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились на уровне 0,4–0,6 ПДКс.с.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению                    с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.

Рисунок 1.  Среднесуточные концентрации диоксида азота

в августе и сентябре 2025 г.

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

По сравнению с предыдущим месяцем и сентябрем 2024 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха не изменился.

На территории Московского региона неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ метеорологические условия (НМУ) формировались в первой декаде месяца под влиянием южной и юго-западной периферии антициклона. Слабые ветры, инверсии температуры в ночные часы в слое от 0 до 700 метров с разницей             на нижней и верхней границах слоя до 3,5°С и отсутствие осадков на протяжении 9 дней способствовали накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Прогнозы НМУ I-ой степени опасности в целом по городу были составлены             и переданы с 1800 часов 10 сентября до 1000 часов 11 сентября для всех предприятий           г. Москвы и городских округов Воскресенск, Дзержинский, Клин, Коломна, Мытищи, Подольск, Серпухов, Щелково и Электросталь, а также для отдельных источников выбросов предприятий, расположенных в городах Московской области, где отсутствуют пункты государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха.

Города Московской области

По данным государственной наблюдательной сети, повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха был отмечен в Воскресенске (СИ=1,1; НП=1,6%)           и определялся концентрациями взвешенных веществ. Максимальная разовая концентрация взвешенных веществ достигла 1,1 ПДКм.р. в вечерние часы 2 сентября        на стационарном пункте наблюдений, расположенном на ул. Калинина, 54Б.

В Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске, Серпухове, Щелкове         и Электростали уровень загрязнения атмосферного воздуха был низкий (СИ≤1,0; НП=0%).

Среднемесячная концентрация формальдегида составила 1,1 ПДКс.с. в Мытищах.  В остальных городах среднемесячные концентрации определяемых загрязняющих веществ не превысили установленных гигиенических нормативов.

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился от низкого до повышенного в г. Воскресенске за счет роста концентраций  взвешенных веществ и от повышенного до низкого в Серпухове за счет снижения концентраций формальдегида,  в остальных городах – не изменился.

По сравнению с сентябрем 2024 года уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился от повышенного до низкого в Коломне (снижение концентраций оксида углерода), Подольске и Серпухове (снижение концентраций взвешенных веществ),  Щелкове (снижение концентраций хлорида водорода и хлора), Электростали (снижение концентраций диоксида азота и оксида углерода), от низкого до повышенного -                   в Воскресенске (рост концентраций взвешенных веществ), сохранился низким                     в Дзержинском, Клину и Мытищах.

В сентябре 2025 года в городах Волоколамск, Дмитров, Домодедово, Егорьевск, Котельники, Лосино-Петровский, Ногинск, Орехово-Зуево, Пушкино, Раменское, Сергиев Посад, Солнечногорск и Шатура проводились измерения концентраций загрязняющих веществ на 13 автоматизированных пунктах территориальной системы наблюдений Московской области, эксплуатируемых ГБУ «Мособлэкомониторинг». В городах Ногинск, Орехово-Зуево, Пушкино и Раменское наблюдения проводились неполный месяц в связи с ежегодной поверкой оборудования.

В Домодедове был отмечен повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха сероводородом (СИ=1,9; НП=1,1%). Кроме того, в городе были зарегистрированы разовые концентрации  оксида азота, равные 1,2 ПДК м.р.

В городах Волоколамск, Дмитров, Егорьевск, Котельники, Лосино-Петровский, Сергиев Посад, Солнечногорск и Шатура был отмечен низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха (СИ=0,3-1,4; НП=0,0-0,2%).

Максимальные разовые концентрация, превышающие или равные ПДКм.р., были зарегистрированы в городах:

Дмитров – сероводорода 1,4 ПДКм.р.;

Котельники – оксида азота 1,0 ПДКм.р.;

Орехово-Зуево – диоксида азота 1,0 ПДКм.р.;

Сергиев Посад – сероводорода 1,3 ПДКм.р.

Среднемесячные концентрации определяемых загрязняющих веществ на пунктах территориальной системы наблюдений не превысили установленных гигиенических нормативов.

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился от низкого до повышенного в Домодедове за счет роста концентраций сероводорода. В городах Волоколамск, Дмитров, Егорьевск, Котельники, Лосино-Петровский, Сергиев Посад, Солнечногорск и Шатура уровень загрязнения атмосферного воздуха сохранился низким.

В городах Ногинск, Орехово-Зуево, Пушкино и Раменское сравнительная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха не проводилась в связи с проведением ежегодной поверки оборудования.

По сравнению с сентябрем 2024 года уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился от низкого до повышенного в Домодедове  (рост концентраций сероводорода).  Для других городов сравнительная оценка уровня загрязнения воздуха не проводилась       в связи поверкой оборудования или отсутствием наблюдений.

Результаты выполненных в период с 3 по 25 сентября 2025 г. эпизодических обследований атмосферного воздуха в г. Видное (ул. 8-я Линия, д. 10Б и Каширское ш.,   30-й км, д. 7, стр. 1); г.о. Серпухов  (п. Большевик,  ул. Ленина, 80 и г. Серпухов,                 ул.  Химиков, д. 1);  г. Щелково (ул. Заречная, дома 5, 7 и ул. 8 Марта, 25); г.о. Коломна     (д. Мячково, ул. Центральная, 36 и с. Северское, ул. Центральная, 94); г. Мытищи          (мкр. Пироговский, ул. Фабричная, 17; Олимпийский пр-т, 25, корп. 1 и пр-т Астрахова, 11); г.о. Клин (г. Клин, ул. Горького, д. 72 и д. Новощапово, д. 2); г. Воскресенск            (мкр. Лопатинский, ул. Андреса, 58 и пл. Ленина); г. Электросталь  (ул. Второва, д. 10          и б-р 60-летия Победы, д. 14) показали, что 9 сентября в г. Щелково на ул. 8 марта, 25 концентрации составили: хлороформа - 1,6 ПДКм.р., нафталина – 1,1 ПДКм.р.

Содержание определяемых загрязняющих веществ во всех остальных точках отбора проб атмосферного воздуха не превысило предельно допустимых концентраций.

Водные объекты.

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в сентябре на водных объектах Московской области наблюдался режим летней межени, характеризовавшийся разнонаправленными колебаниями уровней воды.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 11,3°С             (р. Дубна в районе пос. Вербилки) до 21,0°С (р. Москва в черте г. Москвы, в районе Бабьегородской плотины).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,70 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=6,41) наблюдалось в воде р. Москвы в черте            г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД, а максимальное (рН=7,95) – в воде р. Оки выше г. Каширы.

Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 6,95 мг/л (при норме         не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (5,02 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошаля, а максимальное (10,6 мг/л) –      в воде р. Оки ниже г. Каширы.

Концентрация взвешенных веществ в воде водных объектов составляла в среднем                                                                  14,7 мг/л. Максимальное содержание взвешенных веществ, достигавшее 138,0 мг/л, было зарегистрировано в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово, а минимальное (3,3 мг/л) –         в воде р. Москвы ниже г. Звенигорода.

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало 2 ПДК. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (4 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Дубны выше пос. Вербилки и р. Закзы в черте деревни Большое Сареево, а трудноокисляемых органических веществ по ХПК (14 ПДК, уровень высокого загрязнения /ВЗ/) - в воде р. Воймеги ниже г. Рошаля. Минимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (менее норматива ПДК) было зарегистрировано в воде р. Москвы выше г. Воскресенска, р. Оки выше г. Коломны            и р. Нары выше г. Серпухова, а трудноокисляемых органических веществ по ХПК (также менее норматива ПДК) – в воде р. Вори ниже г. Красноармейска.

Средняя концентрация нитратного азота не превышала норматива ПДК, аммонийного азота – 3 ПДК, нитритного азота – 4 ПДК. Максимальное содержание аммонийного азота (34 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошаля, нитритного азота (13 ПДК, уровень ВЗ) – в воде р. Москвы ниже                         г. Воскресенска. Минимальное (менее ПДК) содержание аммонийного азота было отмечено в р. Кунья ниже г. Краснозаводска, а нитритного азота (также менее ПДК) –        в воде Иваньковского водохранилища у г. Дубны.

Содержание тяжелых металлов в воде водных объектов региона в целом было невысоким: концентрации ионов хрома шестивалентного, свинца, никеля, цинка и меди               в среднем не превышали нормативов ПДК. Максимальное содержание ионов меди            (5 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Яузы в черте г. Москвы.

Содержание формальдегида, нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) в среднем не превышало нормативов ПДК, фенолов – 3 ПДК. Максимальное содержание фенолов (6 ПДК) было отмечено в воде р. Москвы в черте         г. Коломны, нефтепродуктов (3 ПДК) - в воде р. Яузы в черте г. Москвы, СПАВ (2 ПДК) – в воде р. Медвенки  ниже села Большое Сареево,

В сентябре 2025 года на водных объектах региона было зарегистрировано                                                                                                                                                    13 случаев ВЗ (таблица 2), случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было. Для сравнения: в сентябре 2024 года было зарегистрировано                         20 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ зарегистрировано также не было.

По сравнению сентябрем 2024 года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона повысилось содержание взвешенных веществ, понизилось содержание нитритного азота и ионов цинка. По остальным наблюдаемым показателям качества воды существенных изменений не было отмечено.

Таблица 2

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах

Московского региона в сентябре 2025 года

| № п/п | Ингредиент | Концентрация(ПДК) | Контрольный створ | Дата отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот аммонийный | 34 | Река Воймега ниже г. Рошаля | 11.09.2025 |
| 2 | То же | 15 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 08.09.2025 |
| 3 | - ײ - | 14 | Река Медвенка ниже деревни Большое Сареево | 02.09.2025 |
| 4 | - ײ - | 13 | Река Закза в черте деревни Большое Сареево | 02.09.2025 |
| 5 | - ײ - | 13 | Река Воймега выше г. Рошаля | 11.09.2025 |
| 6 | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 14 | Река Воймега ниже г. Рошаля | 11.09.2025 |
| 7 | То же | 10 | Река Воймега выше г. Рошаля | 11.09.2025 |
| 8 | Азот нитритный | 13 | Река Москва ниже г. Воскресенска | 23.09.2025 |
| 9 | То же | 12 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 08.09.2025 |
| 10 | - ײ - | 12 | Река Москва выше г. Воскресенска | 23.09.2025 |
| 11 | - ײ - | 12 | Река Москва в черте г. Коломны | 24.09.2025 |
| 12 | - ײ - | 11 | Река Медвенка ниже деревни Большое Сареево | 02.09.2025 |
| 13 | - ײ - | 10 | Река Закза в черте деревни Большое Сареево | 02.09.2025 |

В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в сентябре 2025 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (легкоокисляемые органические вещества по БПК5, нефтепродукты, фенолы и ионы меди)         в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (поселок Ильинское) и контрольного створа (в районе Бабьегородской плотины)               до замыкающего створа (Бесединский мост МКАД).

Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по содержанию вышеуказанных загрязняющих веществ (рисунок 2). Их содержание в речной воде возрастало по течению реки от значений в пределах от менее ПДК               до 2 ПДК в фоновом створе до 2-3 ПДК в замыкающем створе.

Рисунок 2. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в сентябре 2025 года

Радиационная обстановка в сентябре 2025 года на территории Москвы                   и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) были близки к фоновым.

Средние значения концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе, по данным метеостанций (МС) Подмосковная и Тушино, составляли 15,4х10-5 и 16,0х10-5 Бк/м3 соответственно.

Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности по данным МС, расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составляла от 0,5 до 0,7 Бк/м2      в сутки.

Средние значения МАЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,10 до 0,14 мкЗв/ч.

Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МАЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Приложение: на 8 л.

Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением пунктов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер пункта | Округ | Тип пункта | Адрес пункта наблюдений | Район расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ | р-н «Останкинский» |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейная, 36 | р-н «Печатники» |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» |

Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных          на территории г. Москвы и Московской области,

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод

Московского региона

| № на кар-те- схе-ме | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОЕМА ИЛИ ВОДОТОКА | НАИМЕНОВА-НИЕ ПУНКТА НАБЛЮДЕНИЙ | Створ наблю-дений | РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | водохранилище Иваньковское | г. Дубна | 0,6 км выше (восточ-нее) пло-тины Иваньков-ской ГЭС | Городской округ Дубна |
| 2 | 2 | р. Лама (впадает в Иваньков-ское водохранилище) | с. Егорье | 0,6 км ниже с. Егорье | Лотошинский |
| 3 | 3 | р. Дубна (приток р. Волга) | п. Вербилки | 0,2 км выше п. Вер-билки | Талдомский |
|  | 4 | р. Дубна | п. Вербилки | 0,2 км ниже п. Вер-билки | Талдомский |
| 4 | 5 | р. Кунья (приток р. Дубна) | г. Краснозаводск | 4,1 км выше г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
|  | 6 | р. Кунья | г. Краснозаводск | 1,1 км ниже г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
| 5 | 7 | р. Сестра (приток р. Дубна) | с. Трехсвятское | 0,5 км ниже с. Трех-святское | Дмитровский |
| 6 | 8 | р. Ока (приток р. Волга) | г. Серпухов | выше г. Серпухов | Серпуховской |
|  | 9 | р. Ока | г. Серпухов | ниже г. Сер-пухов | Серпуховской |
| 7 | 10 | р. Ока | г. Кашира | выше г. Кашира | Каширский |
|  | 11 | р. Ока | г. Кашира | ниже г. Кашира | Каширский |
| 8 | 12 | р. Ока | г. Коломна | выше г. Колом-на | Коломенский |
|  | 13 | р. Ока | г. Коломна | ниже г. Колом-на | Коломенский |
| 9 | 14 | р. Протва (приток р. Ока) | г. Верея | выше г. Верея | Наро-Фоминский |
|  | 15 | р. Протва | г. Верея | ниже г. Верея | Наро-Фоминский |
| 10 | 16 | р. Нара (приток р. Ока) | г. Наро- Фоминск | выше г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
|  | 17 | р. Нара | г. Наро-Фоминск | ниже г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
| 11 | 18 | р. Нара | г. Серпухов | выше г. Серпухов | Серпуховской |
|  | 19 | р. Нара | г. Серпухов | ниже г. Серпу-хов | Серпуховской |
| 12 | 20 | р. Лопасня (приток р. Ока) | г. Чехов | выше г. Чехов | Чеховский |
|  | 21 | р. Лопасня | г. Чехов | ниже г. Чехов | Чеховский |
| 13 | 22 | р. Осётр (приток р. Ока) | п. Городна | в черте п. Го-родна | Луховицкий |
| 14 | 23 | р. Москва (приток р. Ока) | д. Барсуки | 0,5 км вы-ше д. Бар-суки | Можайский |
| 15 | 24 | водохранилище Можайское | д. Красновидово | д. Крас-новидово | Можайский |
| 16 | 25 | р. Москва | г. Звенигород | 0,3 км вы-ше г. Зве-нигород | Городской округ Звенигород |
|  | 26 | р. Москва | г. Звенигород | 1,4 км ни-же г. Зве-нигород | Городской округ Звенигород |
| 17 | 27 | р. Москва | пос. Ильинское | выше г. Москва, 0,5 км вы-ше водо-забора Рублев-ской во-допро-водной станции, 0,1 км ни-же п. Иль-инское | Красногорский |
|  | 28 | р. Москва | г. Москва | в черте г. Мос-ква; 0,3 км ниже Бабьего-родской плотины | г. Москва |
|  | 29 | р. Москва | г. Москва | в районе Беседин-ского моста МКАД | г. Москва |
| 18 | 30 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 0,1 км выше д. Н. Мячково; 1,5 км вы-ше места впадения р. Пахра | Раменский |
|  | 31 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 11,1 км ниже д. Н. Мячко-во; 1,0 км ниже мес-та впаде-ния р. Пе-хорка | Раменский |
| 19 | 32 | р. Москва | г. Воскресенск | 0,2 км выше г. Вос-кресенск | Воскресенский |
|  | 33 | р. Москва | г. Воскресенск | 1,0 км ниже г. Вос-кресенск | Воскресенский |
| 20 | 34 | р. Москва | г. Коломна | в черте г. Колом-на; 0,1 км выше устья | Городской округ Коломна |
| 21 | 35 | водохранилище Рузское | д. Солодово | д. Соло-дово | Волоколамский |
| 22 | 36 | водохранилище Озернинское | д. Нововолково | д. Ново-волково | Рузский |
| 23 | 37 | водохранилище Истринское | д. Пятница | д. Пятни-ца | Солнечногорский |
| 24 | 38 | р. Истра (приток реки Москвы) | д. Павловская Слобода | 0,4 км ни-же д. Пав-ловская Слобода | Истринский |
| 25 | 39 | р. Медвенка (приток р. Москва) | д. Большое Сареево | 1,9 км ни-же д. Б. Сареево; 0,03 км выше устья | Одинцовский |
| 26 | 40 | р. Закза (приток р. Медвенка) | д. Большое Сареево | в черте д. Боль-шое Саре-ево; 0,3 км выше устья | Одинцовский |
| 27 | 41 | р. Яуза (приток р. Москва) | г. Москва | в черте г. Мос-ква; 0,1 км выше устья | г. Москва |
| 28 | 42 | р. Пахра (приток р. Москва) | г. Подольск | выше г. По-дольск | Подольский |
|  | 43 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже мес-та впаде-ния руч. Черный | Подольский |
|  | 44 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже мес-та впаде-ния р. Битца | Подольский |
| 29 | 45 | р. Пахра | д. Нижнее Мячково | в черте д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья | Раменский |
| 30 | 46 | р. Рожая (приток р. Пахра) | д. Домодедово | в черте д. Домо-дедово | Городской округ Домодедово |
| 31 | 47 | р. Нерская (приток р. Москва) | г. Куровское | 0,2 км вы-ше г. Ку-ровское | Орехово-Зуевский |
|  | 48 | р. Нерская | г. Куровское | 1,4 км ни-же г. Ку-ровское | Орехово- Зуевский |
| 32 | 49 | р. Нерская | д. Маришкино | в черте д. Ма-ришкино; 0,1 км выше устья | Воскресенский |
| 33 | 50 | р. Клязьма (приток р. Ока) | г. Щёлково | выше г. Щёлко-во | Щёлковский |
|  | 51 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Щёлко-во | Щёлковский |
|  | 52 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Лоси-но-Пет-ровский | Городской округ Лосино-Петровский |
| 34 | 53 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | выше г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
|  | 54 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | ниже г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
| 35 | 55 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | выше г. Оре-хово-Зуево | Орехово-Зуевский |
|  | 56 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | ниже г. Оре-хово-Зуево | Орехово-Зуевский |
| 36 | 57 | р. Воря (приток р. Клязьма) | г. Красноармейск | выше г. Красно-армейск | Городской округ Красноармейск |
|  | 58 | р. Воря | г. Красноармейск | ниже г. Красно-армейск | Городской округ Красноармейск |
| 37 | 59 | р. Воймега (приток р. Поля) | г. Рошаль | выше г. Рошаль | Городской округ Рошаль |
|  | 60 | р. Воймега | г. Рошаль | ниже г. Рошаль | Городской округ Рошаль |

Уровень загрязнения воздуха оценивается при сравнении  концентраций загрязняющих веществ             (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

• ПДКм.р. – предельно допустимая максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества              в воздухе населенных мест, в мг/м3;

• ПДКс.с. – предельно допустимая среднесуточная концентрация загрязняющего вещества в воздухе населенных мест, мг/м3.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП,%.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 категориям значения СИ и НП:

• низкий при СИ =  0 - 1, НП = 0%;

• повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

• высокий при СИ=5-10, НП=20-50%;

• очень высокий при СИ >10, НП >50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения