Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 14 по 20 января 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 21.01.2026:

Температура воздуха: -0,7 °С

Атмосферное давление: 762 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 90 %

Ветер: Ю-Ю-В 2-3 м/с

Осадки: пасмурно, лёгкий снег.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.

В течение суток с14.01 по 15.01 и с 20.01 по 21.01 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Отобраны пробы поверхностной морской воды из залива Грёнфьорд в 2-х точках 14.01 по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:

- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 4 образцах; общее количество измерений 4;

- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 4 образцах; общее количество измерений 4;

- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 8.

Отфильтрованы 2 образца морской воды (5 л), фильтры временно заморожены.

  - С использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой выполнена серия анализов содержания биогенных компонентов (нитриты, фосфаты, силикаты) для 6 образцов морской воды. Общее количество измерений 36.

  - Измерена мутность в 6 образцах морской воды с использованием портативного турбидиметра HI 98703 Hanna. Общее количество измерений 12.

2.4. Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: заменен входной фильтр анализатора озона О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 1591 tif-файл спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 20.01 выполнена инспекция, считаны данные, заменён аккумулятор.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Криосферные наблюдения

Выполнены срочные наблюдения (ежедневно в 08:00 и 20:00) испарения с поверхности снежного покрова.

Выполнены наблюдения за снегонакоплением и характеристиками снежного покрова (плотность, структура), отобраны образцы снега для химического анализа.

15.01 произведена снегомерная съёмка и измерения глубины промерзания почвы в скважинах на площадке CALM у геофизического полигона и в долине реки Грён: измерения плотности снежного покрова в установленных точках производилось при его высоте 10 см и более.

7. Разное

17.01 сотрудниками зимовочного состава РАЭ-Ш представлена лекция «Антарктида и Антарктика» для жителей посёлка в здании краеведческого музея.

По просьбе руководства рудника Баренцбург ГТ «Арктикуголь» оказана техническая помощь в выполнении сварочных работ при ремонте шахтного оборудования.

Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Велись обслуживание и ремонт транспортной техники.

Осуществлялась подготовка научного и вспомогательного оборудования к сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген