Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 06 по 12 декабря 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 13.12.2023:

Температура воздуха: - 0,0°С

Атмосферное давление: 737,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 86%

Ветер: Ю 2 м/с,.

Осадки: слабый снег.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.

В течение суток с12 по 13 декабря проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Закончена поверка анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L по методике производителя, выявлена необходимость регенерации катализатора и обновлении калибровочной зависимости, создания двух разных калибровок для стандартных проб и проб с высокой солёностью и внедрения мероприятий для улучшения репрезентативности результатов при большом потоке проб в весенне-летний сезон.

2.2 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.

2.3 Велась инвентаризаия склада лабораторной пластиковой посуды.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 3056 tif-файлов спутников METОP, 3 tif-файла спутника TERRA, 1047 tif-файлов спутника NOAA, 1232 tif-файла спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

12.12 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное

Вследствие возникновения протечек демонтирован узел подачи и учёта холодной воды и подключения системы пожаротушения в Лабораторном корпусе №1. С помощью ГТ «Арктикуголь» изготавливался новый узел.

Производились регламентные работы по ремонту техники и подготовке её к зимне-весеннему периоду.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген