Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене

за период с 13.11. по 19.11.2019

- Аэрозольно - оптические наблюдения

  - Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

  - В течение суток 18-19.11.2019 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

  - Отобраны 4 пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью трехканального пробоотборника.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Выполнен анализ 5 проб почв из поселка Пирамида на содержание 13 перфторированных кислот (PFAS) методом жидкостной хроматомасс-спектрометрии (подвижная фаза – ацетонитрил). Обработаны ранее полученные хроматограммы и выполнен расчет содержания 13 PFAS в 14 пробах почв, отобранных в поселке Пирамида в период сезонной экспедиции «Шпицберген».

  - Проводятся технические мероприятия по устранению причин неполадок в работе атомно-абсорбционного спектрометра АА-7000 (ошибка при нагреве графитовой кюветы электротермического атомизатора) при содействии и консультации сервис-инженера компании ООО «Аналит Продактс».

  - Выполнен анализ на содержание общей ртути в 30 пробах биологических образцов, отобранных сотрудниками ММБИ на летнем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген».

  - Приняты для проведения анализа на содержание тяжелых металлов 96 проб бентоса, отобранные сотрудниками ММБИ на НИС «Дальние Зеленцы» в период работы судна в Исфьорде. Перечень определяемых элементов согласовывается.

  - Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора», устранена ошибка в работе анализатора взвешенных частиц МР-101 на станции «Гора».

- Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

  - Обеспечена круглосуточная работа станций   BG-1, BG-2, BG-3, прием и передача в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Всего в ААНИИ передано 2 256 tif-файлов со спутниковыми снимками.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения при помощи автоматического метеорологического градиентного комплекса (криосферный полигон) и 4 автоматических метеостанций (ледники Восточный Гренфьорд, Альдегонда – 2 метеостанции, берег оз. Стеммме).

18.11.2019 проведена инспекция комплекса на криосферном полигоне, считаны данные c метеостанции и термокос, проведена чистка датчиков.

- Постоянные океанологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

- Разное

6.1. 16.11. в Баренцбург на норвежском судне Norbjorn доставлены и переданы в распоряжение РАЭ-Ш 3 океанографических прибора с разрушенной траулером Arctic Swan притопленной автономной океанографической станции: 1 регистратор SBE 37SM и 2 размыкателя EagleTech. Регистратор SBE 37SM протестирован и находится в рабочем состоянии, 2 размыкателя тестируются.

6.2. 19.11. открыт снегоходный сезон: сотрудники ЗС РАЭ-Ш посетили на снегоходе антенное поле ВППИ для проверки работы станции контроля качества воздуха «Гора».

6.3. 18.11.оказана помощь услуги партнерам РНЦШ – ММБИ и ГМО «Баренцбург» МУГМС по доставке участников экспедиции ММБИ, их экспедиционного имущества и мелкой партии груза ГМО «Баренцбург» на борт НИС «Дальние Зеленцы» во время его повторного захода в Баренцбург.

6.4. 15.11. сотрудниками ММБИ во время выполнения программы полевых работ в районе м. Финнесет (пос. Баренцбург) отмечено появление белого медведя.

.

.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 13 ноября по 19 ноября 2019 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -1.4 °С

Максимальная: 1.7°С

Минимальная: -7.0°С

Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 14 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 13 ноября по 19 ноября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 1. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

Проведение морских наблюдений включало в себя:

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 7 сроков,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 13 ноября по 19 ноября  – 1.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки.

С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген