Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 14 по 20 ноября 2018 г

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.

1.2. Выполнено техническое обслуживание фотоэлектрического счетчика частиц Grimm 1.109.

1.3. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился начиная с 08:26 UTC 20.11.2018 в течение 24 часов, скорость прокачки воздуха составила 12 л/мин.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Выполнена обработка хроматограмм, полученных при анализе 96 проб почв, донных отложений и растений на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), произведены расчет результатов определения ПАУ, их оформление и отправка данных.

2.2. Установлено лицензионное программное обеспечение MS Office 2016 на 8 компьютерах в лаборатории.

2.3. Подготовлены планы работы лаборатории для определения тяжелых металлов методом атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) в биообразцах и в области анализа органических загрязнителей на зимний период 2018-2019 гг.

2.4. Выполнена регенерация растворителя (гексан) перегонкой для проведения экстракции образцов.

2.5. Обеспечена постоянная работа и получение информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 19891 tif–файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.  19.11.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных на ноутбук, заменена аккумуляторная батарея.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген