Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки

на территории Российской  Федерации в период с 2 по 9 августа 2024 года

1. В дополнение к информации от 2 августа с.г., касающейся зарегистрированного специалистами Смоленского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета дефицита кислорода в воде реки Вязьмы, сообщаем, что дефицит кислорода (менее 1 мг/л) в воде реки Вязьмы (приток Днепра) ниже г. Вязьмы Смоленской области, соответствующий уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ), также был зарегистрирован в период с 2 по 9 августа.

Кроме того, в пробах речной воды, отобранных в период с 29 июля по 5 августа, также было зафиксировано ЭВЗ легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5 (соответственно 28 ПДК, 27 ПДК, 25 ПДК, 27 ПДК, 25 ПДК, 28 ПДК, 25 ПДК, 25 ПДК).

Согласно информации Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета, ЭВЗ обусловлено антропогенным фактором (предположительно несанкционированный сброс сточных вод и неэффективная работа очистных сооружений г. Вязьма).

2. В ходе режимных наблюдений, проведенных специалистами Липецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное ЦГМС» Росгидромета 2 августа на реке Воронеж (приток Дона) в районе г. Липецка, были зарегистрированы два случая дефицита кислорода в речной воде:

- в черте города (в 13 км ниже места впадения реки Матыры) – 1,28 мг/л (уровень ЭВЗ);

- в 4,1 км ниже города – 2,02 мг/л (уровень высокого загрязнения /ВЗ/).

3. По результатам химического анализа проб воды, отобранных специалистами ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Росгидромета 5 августа в реке Рязанке (приток реки Великой, бассейн Волги) в районе объездной дороги г. Богородска Нижегородской области, было зарегистрировано ЭВЗ азотом аммонийным (202 ПДК), а в пробах, отобранных в этот же день в черте города (в районе дома № 3 по улице Котельникова) - ВЗ азотом аммонийным (44 ПДК).

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Росгидромета, река Рязанка, принимающая сточные воды г. Богородска, является хронически загрязненным водным объектом.

4. По сообщению ГБУ РМЭ «Маргеомониторинг» (лицензиат Росгидромета),             6 августа в реке Сердяжке (бассейн Камы) в 500 м ниже места выпуска сточных вод               с очистных сооружений МУП «Сернурводоканал», расположенных в пос. Сернур Республики Марий Эл, было зарегистрировано ЭВЗ речной воды ионами марганца          (87 ПДК) и дефицит кислорода, соответствовавший уровню ВЗ (2,2 мг/л).

Причина ЭВЗ устанавливается. Ситуация с загрязнением воды в реке Сердяжке контролируется специалистами Марийского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Росгидромета.

5. По данным автоматизированного стационарного пункта территориальной системы наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Правительства Самарской области, расположенного в Куйбышевском районе г.о. Самары по адресу Софийская площадь, 6 августа 2024 г. с 4 час. 40 мин до 5 час. 00 мин. при неблагоприятных             для рассеивания загрязняющих веществ метеорологических условиях был зарегистрирован случай ВЗ атмосферного воздуха сероводородом длительностью             20 мин., концентрация которого составила 10,0 ПДКм.р.

Начальник УМЗА Росгидромета                                                                            Ю.В. Пешков

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов