Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 05 по 11 марта 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 12.03.2025:

Температура воздуха: -10,8 °С

Атмосферное давление: 747,7 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 72 %

Ветер: В 1-2 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

Возобновлены с 10.03 ежечасные измерения спектральной прозрачности атмосферы портативным солнечным фотометром SPM в ясную погоду.

В течение суток с 12.03 по 13.03 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

2.2 Завершена обработка данных и построение калибровочных кривых ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором.

2.3 Велась подготовка 20 образцов грунта для приготовления водной вытяжки по программе изучения многолетней мерзлоты.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ, откалиброван газоанализатор CO12 газами СО и СО2, заменен входной фильтр в газоанализаторах СО12 и O342M.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 2497 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1210 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

12.03 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Возобновлены с 05.03 непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данных записывались в память компьютера.

6. Разное

6.1 Мерзлотные наблюдения

Выполнены снегомерные наблюдения в районе скважины ГСМ СММ в долине Грёндален.

Проведено техническое обслуживание и ремонт буровой установки.

На площадке мониторинга СТС пробурены 2 скважины для установки термокосы и мерзлотомера с целью проведения опытно-методических работ по оценке погрешностей измерения глубины сезонного протаивания с помощью щупа, мерзлотомера и скважинной термометрии.

7. Разное

Выполнялись ремонтно-монтажные работы в жилом корпусе №2 и на складе №2 (бывшие здания ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения.

Оказано содействие сотруднику ООО «Гипроавтотранс» в проведении технического обследования жилого корпуса №2 в рамках контракта между ФГБУ «ААНИИ» и ООО «Гипроавтотранс» на проектно-изыскательские работы для целей капитального ремонта.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген