Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 04 по 10 февраля 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 11.02.2026:

Температура воздуха: -13,5 °С

Атмосферное давление: 752 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 63 %

Ветер: штиль

Осадки: облачно, без осадков.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.

С 10.02 по 10.02 производился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Отобраны пробы поверхностной морской воды из залива Грёнфьорд в 2-х точках 03.02 по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:

- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 6 образцах; общее количество измерений 6;

- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 6 образцах; общее количество измерений 6;

- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.

Отфильтрованы 2 образца морской воды (5 л), фильтры временно заморожены.

  - С использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой выполнен анализа содержания хлорофилла а и других пигментов в 4 образцах морской воды. Общее количество измерений 24.

  - Выполнен анализ мутности 4 образцов морской воды портативным турбидиметром HI98703 Hanna. Количество измерений 8.

  - Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 1512 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 10.02 произведена инспекция, считаны данные метеокомплекса, заменён аккумулятор.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Криосферные наблюдения

Выполнены срочные наблюдения (ежедневно в 08:00 и 20:00) испарения с поверхности снежного покрова.

Выполнены наблюдения за снегонакоплением и характеристиками снежного покрова (плотность, структура), отобраны образцы снега для химического анализа.

7. Разное

07.02 сотрудники ЗС РАЭ-Ш приняли участие в мероприятии, посвящённом Дню российской науки, в Краеведческом музее пос. Баренцбург. Благодарностью ГТ «Арктикуголь» отмечена деятельность коллектива РАЭ-Ш в просвещении и популяризации науки в Баренцбурге.

Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Велись обслуживание и ремонт транспортной техники.

Осуществлялась подготовка научного и вспомогательного оборудования к сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген