Исх. № 140-2538 от 19 мая 2011 года

Об уровнях загрязнения окружающей среды

и радиационной обстановке на территории

Москвы и Московской области в апреле 2011 года

Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов и радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в апреле 2011 года.

Атмосферный воздух.

Город Москва.

Общая оценка загрязнения атмосферы*. В апреле, по данным стационарной сети наблюдений (см. приложение 1), в атмосферном воздухе города наблюдались повышенные концентрации фенола, формальдегида, диоксида азота и оксидом углерода.

-------------------------------------------------------------

*Показатели загрязнения атмосферного воздуха

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

- ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя качества воздуха:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

- очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Характеристика загрязнения атмосферы. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом был зарегистрирован на всех постах, где проводятся наблюдения за данной примесью (НП=3-11%, СИ=1-2). Наибольшее загрязнение воздуха формальдегидом отмечалось в Южном  административном округе (р-н «Нагорный») и определялось НП=11%, СИ=1.  Здесь же был зарегистрирован повышенный уровень загрязнения воздуха диоксидом азота и фенолом (НП=1-2%, СИ=2).

В Юго-Восточном административном округе (р-н «Печатники») отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода, диоксидом азота и фенолом (НП=1-6%, СИ=1-2).

В Центральном административном округе (р-н «Мещанский») был зарегистрирован повышенный уровень загрязнения воздуха фенолом и формальдегидом, который определялся НП=1-4%, СИ=1.

Повышенный уровень загрязнения воздуха диоксидом азота отмечался в Южном административном округе (р-н «Братеево»), фенолом – в  Восточном административном округе (р-н «Богородское»)  и определялся НП=2%, СИ=1.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота в апреле 2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рис.1.

В течение всего месяца среднесуточные концентрации диоксида азота находились в пределах 1,0-1,9 ПДКс.с.. Наибольшие концентрации отмечались при неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих кратковременному накоплению примесей в воздухе.

Рис.1   Среднесуточные концентрации диоксида азота в апреле и марте 2011 года,

по данным наблюдений на стационарных постах в г. Москве

Содержание в атмосферном воздухе города оксида азота, взвешенных веществ, сероводорода, аммиака, хлорида водорода, бензола, ацетона, толуола и  ксилола было низкое: СИ ≤ 1, НП=0%.

По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода. Понизилось содержание в воздухе аммиака. Кроме того, следует отметить, что по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось содержание в воздухе углеводородов, максимальные концентрации углеводородов бензиновой фракции, бензола, ксилола, толуола выросли в 2-8 раз.

В течение апреля погодные условия Московского региона определялись чередованием циклонов и антициклонов.  Порывистый  ветер до 15-18 м/с и осадки (иногда ливневого характера) способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В отдельные дни месяца при антициклональном типе погоды в ночные и утренние часы отмечались приподнятые инверсии температуры и слабый ветер у земли, что приводило к кратковременному накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. На предприятия Москвы и Московской области с 1800 22 апреля по 900 23 апреля, с 1800 23 апреля до 900 24 апреля, а также с 1800 26 апреля до 900 27 апреля 2011 г. передавались предупреждения о необходимости сокращения объёмов выбросов на 15-20%.

Города Московской области.

В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске, Серпухове, Щёлкове и Электростали отмечался низкий уровень загрязнения воздуха.

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения воздуха вредными примесями не изменился.

Водные объекты.

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (см. приложение 2), в апреле на водных объектах Московского региона проходило весеннее половодье.

На большинстве средних и малых рек области повышение уровня воды началось 4-9 апреля. Пик весеннего половодья на средних реках отмечался 20-21 апреля, на реках Дубне (приток Волги) и Клязьме (приток Оки) – 24-26 апреля, на реке Осётр (приток Оки) – 16 апреля. В конце месяца на всех реках области наблюдалось понижение уровня воды.

В реке Оке (приток Волги) интенсивный подъем уровня воды начался 5-6 апреля, максимум был достигнут к 15-17 апреля, а с 16-18 апреля в реке уже наблюдалось понижение уровня воды.

В верхнем и среднем течении реки Москвы (приток Оки) подъём уровня воды начался в первой декаде апреля, пик весеннего половодья отмечался 10-12 апреля, а с 12-13 апреля в реке уже отмечалось понижение уровня воды. На приустьевом участке реки регистрировался подпор из реки Оки, максимальные уровни воды здесь отмечались 17 апреля.

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов Московской области в целом из-за весеннего половодья было несколько повышенным и составляло в среднем 46,8 мг/л. Максимальные концентрации взвешенных веществ были зарегистрированы в воде рек Закзы (приток реки Москвы) и Медвенки (приток Закзы) у деревни Большое Сареево Одинцовского района и достигали 268 мг/л.

В течение месяца температура воды в реках и водохранилищах колебалась от 0,2ºC (река Пахра /приток реки Москвы/, выше г. Подольска) до 13,2ºC (река Москва в районе Бесединского моста МКАД).

Кислородный режим в целом был удовлетворительным. Концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 10,6 мг/л (при норме не ниже 6 мг/л), при этом минимальное содержание кислорода (7,4 мг/л) было зарегистрировано в воде реки Нерской (приток реки Москвы) у деревни Маришкино Воскресенского района, а максимальное (13,4 мг/л) – в воде реки Москвы у п. Ильинское.

Реакция воды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы (рН=6,5-8,5), при этом минимальное значение водородного показателя (рН=6,46) было зарегистрировано в воде реки Нерской у г. Куровское Орехово-Зуевского района, а максимальное (рН=7,54) – в воде реки Протвы (приток реки Оки) выше г. Вереи Наро-Фоминского района.

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 в среднем не превышало  3 ПДК*,  а  трудноокисляемых  органических  веществ по ХПК – 2 ПДК.

______________________________

* Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения

Максимумы по содержанию легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК были зарегистрированы соответственно в реке Пахре у г. Подольска (ниже места впадения ручья Чёрного) (11 ПДК, соответствует уровню высокого загрязнения /ВЗ/) и реке Москве у Бесединского моста МКАД (5 ПДК).

Средняя концентрация нитратного азота не превышала ПДК, нитритного азота – 3 ПДК, а аммонийного азота – 4 ПДК. Максимальное содержание нитритного азота (11 ПДК), соответствующее уровню ВЗ, было отмечено в воде реки Москвы у Бесединского моста МКАД, а максимум по аммонийному азоту (14 ПДК), также соответствующий уровню ВЗ, -  в воде реки Пахры у г. Подольска (ниже места впадения ручья Чёрного).

Среди тяжелых металлов содержание ионов хрома шестивалентного, свинца, цинка и никеля в среднем не превышало ПДК, ионов железа общего – 3 ПДК, ионов меди – 6 ПДК. Максимальная концентрация ионов меди (12 ПДК) и ионов никеля (2 ПДК) была зафиксирована в воде реки Пахры у г. Подольска (ниже места впадения ручья Чёрного), ионов цинка (2 ПДК ) – в устье реки Яузы (приток реки Москвы) в черте г. Москвы, а ионов железа общего (16 ПДК) – в воде реки Нерской у г. Куровское.

Содержание синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), фосфатов и формальдегида в среднем не превышало ПДК, нефтепродуктов – 2 ПДК, а фенолов – 5 ПДК. Максимальное содержание нефтепродуктов (21 ПДК) было отмечено в реке Яузе (г. Москва), фенолов (14 ПДК) - в реке Наре (приток Оки) ниже г. Серпухова, СПАВ (3 ПДК) – в реке Москве ниже г. Воскресенска.

В апреле в рамках мониторинга качества воды в реке Москве были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ  (ионы  меди,  фенолы,  нефтепродукты  и  легкоокисляемые  органические

вещества по БПК5) на участке реки (от фонового до контрольного створа),  расположенном в границах города. Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями. Так, если в фоновом створе (у посёлка Ильинское)  концентрации этих веществ лежали в пределах 0,5-3 ПДК, то в контрольном створе у Бесединского моста МКАД они были значительно выше и составляли уже 3-8 ПДК. Динамика  содержания  ионов меди,  нефтепродуктов,  фенолов и легкоокисляемых

органических веществ по БПК5 в воде реки Москвы (в границах города) представлена ниже в диаграмме (см. рис. 2).

Рис. 2 Динамика содержания загрязняющих веществ в воде реки Москвы

в черте г. Москвы в апреле 2011 года

Всего в течение отчетного месяца на водных объектах региона было зарегистрировано 13 случаев ВЗ (см. таблицу), случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) за отчетный месяц зафиксировано не было. Для сравнения: в апреле 2010 года было зарегистрировано 11 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ также не отмечалось.

По сравнению с апрелем прошлого года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона регистрировалось более высокое содержание взвешенных веществ (на 26,8 мг/л) и более низкая средняя температура воды (на 2,9ºС). По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества воды существенных изменений в воде водных объектов Московского региона отмечено не было.

Таблица

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах Московского региона

в апреле 2011 года

| № п/п | Ингредиент | Концентрация в ПДК | Контрольный створ | Дата отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Азот нитритный | 11 | Река Москва в районе Беседин-ского моста МКАД | 08.04.2011 |
| 2 | Азот аммонийный | 14 | Река Пахра у г. Подольска (ниже места впадения ручья Чёрного) | 07.04.2011 |
| 3. | То же | 13 | Река Пахра у г. Подольска (ниже места впадения реки Рожаи) | 07.04.2011 |
| 4. | - ײ - | 11 | Река Рожая у деревни Домодедово | 07.04.2011 |
| 5. | - ײ - | 10 | Река Пахра у деревни Нижнее Мячково | 07.04.2011 |
| 6. | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 11 | Река Пахра у г. Подольска (ниже места впадения ручья Чёрного) | 07.04.2011 |
| 7. | То же | 9 | Река Москва в районе Беседин-ского моста МКАД | 08.04.2011 |
| 8. | - ײ - | 8 | Река Клязьма ниже г. Щёлкова | 11.04.2011 |
| 9. | - ײ - | 7 | Река Клязьма ниже г. Орехова-Зуева | 11.04.2011 |
| 10. | - ײ - | 6 | Река Пахра у г. Подольска (ниже места впадения реки Рожаи) | 07.04.2011 |
| 11. | - ײ - | 6 | Река Клязьма ниже г. Павловского Посада | 11.04.2011 |
| 12. | - ײ - | 6 | Река Клязьма ниже г. Щёлкова | 24.04.2011 |
| 13. | - ײ - | 5 | Река Клязьма ниже г. Лосино-Петровского | 11.04.2011 |

Радиационная обстановка в апреле 2011 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Плотность радиоактивных выпадений из атмосферы и мощность дозы гамма-излучения на местности (МЭД) были близки к фоновым значениям.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе  составило 12,6х10-5 Бк/м3 .

Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций, расположенных в районе Балчуга, Всероссийского выставочного центра (ВВЦ), Ново-Иерусалима, Тушина и МС Подмосковной, составляла  от 0,72 до 1,25 Бк/м2  в сутки.

Средние значения МЭД, по данным МС ВВЦ, Балчуга, Тушина, Немчиновки, Подмосковной, станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), а также в городах Клину, Дмитрове, Волоколамске, Можайске, Ново-Иерусалиме, Павловском Посаде, Черустях, Наро-Фоминске, Серпухове, Коломне и Кашире, составляли от 8,2 до 13,4 мкР/ч.

Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Направляется в порядке информации.

Приложение: по тексту на 6 л. в 1 экз.

Врио Руководителя Росгидромета      			 		В.Н. Дядюченко

Ованесянц  (499)255-60-12

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВВЦ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср.Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Сухаревская пл., 10/31 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул.Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 22 | р-н «Нагорный» ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул.Полярная, 8 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул.Шоссейая, 29 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул.Народного Ополчения, 19 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул.Туристская, 15 | р-н «Северное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул.Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул.Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул.Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул.Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул.Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москвы и Московской области, и карта-схема

пунктов Государственного мониторинга поверхностных вод Московского региона

| № на карте- схеме | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОЕМА ИЛИ ВОДОТОКА | НАИМЕНОВАНИЕ ПУНКТА НАБЛЮДЕНИЙ | Створ наблюдений | РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | вдхр.Иваньковское | г.Дубна | 0,6 км выше (восточнее) плотины Иваньковской ГЭС | Талдомский |
| 2 | 2 | р.Лама | с.Егорье | 0,6 км ниже с.Егорье | Лотошинский |
| 3 | 3 | р.Дубна | п.Вербилки | 0,2 км выше п.Вербилки | Талдомский |
|  | 4 | р.Дубна | п.Вербилки | 0,2 км ниже п.Вербилки | Талдомский |
| 4 | 5 | р.Кунья | г.Краснозаводск | 4,1 км выше г.Краснозаводска | Сергиево-Посадский |
|  | 6 | р.Кунья | г.Краснозаводск | 1,1 км ниже г.Краснозаводска | Сергиево-Посадский |
| 5 | 7 | р.Сестра | с.Трехсвятское | 0,5 км ниже с.Трехсвятское | Дмитровский |
| 6 | 8 | р.Ока | г.Серпухов | выше г. Серпухов | Серпуховской |
|  | 9 | р.Ока | г.Серпухов | ниже г. Серпухов | Серпуховской |
| 7 | 10 | р.Ока | г.Кашира | выше г. Кашира | Каширский |
|  | 11 | р.Ока | г.Кашира | ниже г. Кашира | Каширский |
| 8 | 12 | р.Ока | г.Коломна | выше г. Коломны | Коломенский |
|  | 13 | р.Ока | г.Коломна | ниже г. Коломны | Коломенский |
| 9 | 14 | р.Протва | г.Верея | выше г. Верея | Наро-Фоминский |
|  | 15 | р.Протва | г.Верея | ниже г. Верея | Наро-Фоминский |
| 10 | 16 | р.Нара | г.Наро-Фоминск | выше г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
|  | 17 | р.Нара | г.Наро-Фоминск | ниже г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
| 11 | 18 | р.Нара | г.Серпухов | выше г. Серпухов | Серпуховской |
|  | 19 | р.Нара | г.Серпухов | ниже г. Серпухов | Серпуховской |
| 12 | 20 | р.Лопасня | г.Чехов | выше г. Чехов | Чеховский |
|  | 21 | р.Лопасня | г.Чехов | ниже г. Чехов | Чеховский |
| 13 | 22 | р.Осетр | п.Городня | в черте п.Городня | Луховицкий |
| 14 | 23 | р.Москва | д.Барсуки | 0,5 км выше д.Барсуки | Можайский |
| 15 | 24 | вдхр.Можайское | д.Красновидово | д. Красновидово | Можайский |
| 16 | 25 | р.Москва | г.Звенигород | 0,3 км выше г.Звенигорода | Звенигородский |
|  | 26 | р.Москва | г.Звенигород | 1,4 км ниже г.Звенигород | Звенигородский |
| 17 | 27 | р.Москва | г.Москва | 0,1 км ниже п.Ильинское | г.Москва |
|  | 28 | р.Москва | г.Москва | В черте г.Москва; 0,3 км ниже Бабьегородской пл. | г.Москва |
|  | 29 | р.Москва | г.Москва | ниже г. Москва (Бесединский мост МКАД) | г.Москва |
| 18 | 30 | р.Москва | д.Нижнее Мячково | 0,1 км выше д.Н.Мячково; 1,5 км выше впадения р.Пахра | Раменский |
|  | 31 | р.Москва | д.Нижнее Мячково | 11,1 км ниже д.Н.Мячково; 1,0 км ниже впадения р.Пехорка | Раменский |
| 19 | 32 | р.Москва | г.Воскресенск | 0,2 км выше г.Воскресенска | Воскресенский |
|  | 33 | р.Москва | г.Воскресенск | 1,0 км ниже г.Воскресенск | Воскресенский |
| 20 | 34 | р.Москва | г.Коломна | В черте г.Коломны; 0,1 км выше устья | Коломенский |
| 21 | 35 | вдхр.Рузское | д.Солодово | д.Солодово | Волокаламский |
| 22 | 36 | вдхр.Озернинское | д.Ново-Волково | д.Ново-Волково | Рузский |
| 23 | 37 | вдхр.Истринское | д.Пятница | д.Пятница | Истринский |
| 24 | 38 | р.Истра | д.Павловская Слобода | 0,4 км ниже д.Павловская Слобода | Истринский |
| 25 | 39 | р.Медвенка | д.Большое Сареево | 1,9 км ниже д.Б.Сареево; 0,03 км выше устья | Одинцовский |
| 26 | 40 | р.Закза | д.Большое Сареево | в черте д.Б.Сареево; 0,3 км выше устья | Одинцовский |
| 27 | 41 | р.Яуза | г.Москва | в черте г.Москвы; 0,1 км выше устья | г.Москва |
| 28 | 42 | р.Пахра | г.Подольск | выше г. Подольск | Подольский |
|  | 43 | р.Пахра | г.Подольск | ниже впадения руч. Черный | Подольский |
|  | 44 | р.Пахра | г.Подольск | ниже впадения р. Рожая | Подольский |
| 29 | 45 | р.Пахра | д.Нижнее Мячково | в черте д.Н.Мячково; 0,01 км выше устья | Раменский |
| 30 | 46 | р.Рожая | д.Домодедово | в черте д.Домодедово | Домодедовский |
| 31 | 47 | р.Нерская | г.Куровское | 0,2 км выше г.Куровское | Орехово- Зуевский |
|  | 48 | р.Нерская | г.Куровское | 1,4 км ниже г.Куровское | Орехово- Зуевский |
| 32 | 49 | р.Нерская | д.Маришкино | в черте д.Маришкино; 0,1 км выше устья | Воскресенский |
| 33 | 50 | р.Клязьма | г.Щелково | выше г. Щелково | Щелковский |
|  | 51 | р.Клязьма | г.Щелково | ниже г. Щелково | Щелковский |
|  | 52 | р.Клязьма | г.Щелково | ниже г. Лосино-Петровский | Щелковский |
| 34 | 53 | р.Клязьма | г.Павловский Посад | выше г. Павловский Посад | Павлово-Посадский |
|  | 54 | р.Клязьма | г.Павловский Посад | ниже г. Павловский Посад | Павлово-Посадский |
| 35 | 55 | р.Клязьма | г.Орехово-Зуево | выше г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
|  | 56 | р.Клязьма | г.Орехово-Зуево | ниже г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
| 36 | 57 | р.Воря | г.Красноармейск | выше г. Красноармейск | Пушкинский |
|  | 58 | р.Воря | г.Красноармейск | ниже г. Красноармейск | Пушкинский |
| 37 | 59 | р.Воймега | г.Рошаль | выше г. Рошаль | Шатурский |
|  | 60 | р.Воймега | г.Рошаль | ниже г. Рошаль | Шатурский |