Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 27 октября по 02 ноября 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 03.11.2021:

Температура воздуха: -6,2 °С

Атмосферное давление: 740 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 83%

Ветер: направление СЗ; 6 м/с, порывы 11 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV, а также счётчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 01 по 02.11.2021 осуществлялся отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного составасостава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Выполнен эксперимент по оценке влияния заморозки стандартных растворов, приготовленных на морской воде, на содержание неорганического углерода (IC), массовой концентрации гидрокарбонатов, содержания общего азота (TN) и общего углерода (TC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. В качестве образцов для эксперимента использовались пробы морской воды, отобранные в период сезонной экспедиции «Шпицберген».

Общее количество проведенных измерений 15.

  - Проведена плановая промывка жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. С его помощью определен ионный состав 3 образцов деионизированной воды в 3-х параллельных измерениях с целью оценки чистоты лабораторной посуды после контакта с морской водой. Общее количество проведенных измерений 9.

  - Проводидась калибровка спектрофотометра UV-1800 фирмы «Shimadzu» с проточной кюветой и автосемплером для определения массовой концентрации азота нитритного и общего фосфора в пробах морских вод согласно методикам Росгидромета РД 52.10.740-2010 и РД 52.10.739-2010.

  - 01.11. отобраны поверхностные пробы морской воды в прибрежной акватории залива Грёнфиорд в 3 точках для последующего определения на содержание металлов, фосфатов, общего фосфора, силикатов, неорганического углерода (IC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов, содержания общего азота (TN) и общего углерода (TC). Пробы на металлы заморожены.

  - Обеспечена бесперебойная работа и приём информации со станций контроля качества атмосферного воздуха  «Посёлок» и «Гора».

02.11 на станции «Поселок» выполнена замена картриджа фильтра SO2 в газоанализаторе диоксида серы и сероводорода AF22

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации.

Было подготовлено и отправлено в ААНИИ по FTP   4640 tif-файла спутника NOAA, 5256 tif-файла спутников METОP, 645 tif- файлов спутника TERRA, 1889 tif-файлов спутника NPP.

02.11. состоялась плановая инспекция наземной станции спутниковой связи (ВППИ)  представителями Государственного управления связи Норвегии (Nkom) в составе 3-х человек. В инспекционную группу также входили представители администрации Губернатора Шпицбергена

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 29.10. и 01.11.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

  - Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Океанологический отряд

Выполнено термохалинное профилирование на 6 станциях по поперечному разрезу в заливе Исфьорд с отбором проб для определения содержания углерода. 
На уровнемерном посту извлечён из колодца регистратор температуры и гидростатического давления HOBO® U20 Water Level Logger, выгружены данные об уровне моря для выполнения сравнительного анализа результатов измерений регистрирующими устройствами HOBO, Solinst и СУМ.

Выполнено постэксплуатационное обслуживание океанографического оборудования и его консервация.

Работа сезонной экспедиции «Шпицберген» завершена, программа выполнена полностью.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 27 октября по 02 ноября 2021 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: - 4.6 °С

Максимальная: 1.9 °С

Минимальная: - 9.3 °С

Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 15 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 27 октября по 02 ноября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 1. Опасных метеорологических явлений не зарегистрировано.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки  информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 27 октября по 02 ноября – 2.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки.

С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября по программе наблюдений.

С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген