Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 18 по 24 сентября 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 25.09.2024:

Температура воздуха: - 4,4°С

Атмосферное давление: 750,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 80%

Ветер: В 1 м/с, порывы 2 м/с

Осадки: небольшая облачность, без осадков.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Проанализировано содержание основных ионов в 6 образцах речных вод, отобранных по программе гидрологических исследований экспедиции «Шпицберген» с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 12.

2.2 Определено содержание гидрокарбонатов в 6 образцах речных вод по программе гидрологических исследований экспедиции «Шпицберген» титриметрическим методом с использованием автотитратора Mettler Toledo T70. Общее количество измерений 12.

2.3 Выполнено снятие спектров 44 образцов природных вод по программе океанографических исследований сезонной экспедиции «Шпицберген» с использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой для последующего расчета содержания растворенного окрашенного органического вещества (CDOM). Общее количество проведенных измерений 132.

2.4 В анализаторе органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L отключение азотной приставки не привело к полной стабилизации базовой линии. Калибровочные кривые для анализа форм растворенного углерода не пригодны для проведения измерений. В рамках технического обслуживания заменен поглотитель CO2. Ведется дальнейший поиск решения проблемы совместно с сервисным инженером.

2.5 Скачок напряжения в здании лаборатории спровоцировал короткое замыкание в основном кабеле электропитания автотитратора Mettler Toledo T70, титратор выведен из работы, требуется профессиональный ремонт или замена адаптера.

2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 2939 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1997 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

25.09 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Гидрологические наблюдения

18.09 измерены расходы воды и отобраны пробы на реках Грёнфьорд, Бретьорна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак. Считаны уровенные данные оз. Бретьорна;

19.09 выполнялась камеральная обработка полевых данных;

20.09 измерены расходы воды и отобраны пробы на реках Грён, выполнены работы на площадке наблюдения за испарением с поверхности почвы, участие в работе отряда гляциологии и мерзлотоведения на полигоне CALM Баренцбург;

21.09 установлена уровнемерная свая на оз. Стемме, считаны уровенные данные, участие в работе отряда гляциологии и мерзлотоведения на полигоне CALM Баренцбург;

22-23.09 демонтировано оборудование на площадке наблюдения за испарением с поверхности почвы, выполнялась камеральная обработка данных.

6.2 Гляциологические наблюдения

20-21.09 измерена глубина СТС (сезонного талого слоя) на площадке CALM Баренцбург;

22.09 измерены абляционные рейки на леднике Альдегонда, переустановлен логгер в скважине глубиной 136 м, считаны данные логгера в скважине глубиной 76 м;

23.09. завершение работ и консервация оборудования;

Полевые работы по программе гляциологических и мерзлотоведческих наблюдений в ходе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г. завершены.

7. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Проводились профилактические работы по подготовке систем отопления в Лабораторных корпусах №1 и №2, жилом корпусе №1 и теплом гараже.

ФГУП ГТ «Арктикуголь» велась замена коммуникаций теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в расположении РАЭ-Ш.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген