Исх. №  01-09806/25и  от 16 сентября 2025 года

# Об уровнях загрязнения окружающей среды

# и радиационной обстановке на территории

# г. Москвы и Московской области в августе 2025 года

Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов,      а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области         в августе 2025 года.

Атмосферный воздух.

Город Москва.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В августе, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу был отмечен повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха (СИ=2,2; НП=4,8%).

Характеристика загрязнения атмосферы.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха города определялся концентрациями формальдегида.

Максимальная разовая концентрация формальдегида достигла 2,2 ПДКм.р.               в дневные часы 11 августа в районе «Нагорный» Южного административного округа         г. Москвы.

Содержание взвешенных веществ, оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, фенола, хлорида водорода, сероводорода, бензола, ксилола, толуола и этилбензола              в целом по городу не превысило установленных гигиенических нормативов.

Среднемесячная концентрация формальдегида составила 1,3 ПДКс.с., среднемесячные концентрации остальных определяемых загрязняющих веществ               не превысили ПДКс.с.

В течение августа значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились на уровне 0,3–0,5 ПДКс.с.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению                    с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Среднесуточные концентрации диоксида азота

в июле и августе 2025 г.

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

По сравнению с предыдущим месяцем и августом 2024 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился от высокого до повышенного (снижение наибольшей повторяемости превышений ПДКм.р. формальдегида).

В течение месяца на территории Московского региона метеорологические условия способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Города Московской области

По данным государственной наблюдательной сети повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха был отмечен в Серпухове (СИ=1,3; НП=4,9%)               и определялся содержанием формальдегида.

Максимальная разовая концентрация формальдегида достигла 1,3 ПДКм.р.               в вечерние часы 1 августа на стационарном пункте наблюдений, расположенном               на ул. Пушкина, д. 2.

В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске, Щелкове     и Электростали уровень загрязнения атмосферного воздуха был низкий (СИ≤1,0; НП=0%).

Среднемесячные концентрации формальдегида составили: в Серпухове -                1,1 ПДКс.с., в Коломне и Мытищах - 1,0 ПДКс.с. В остальных городах среднемесячные концентрации определяемых загрязняющих веществ не превысили установленных гигиенических нормативов.

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился от очень высокого до повышенного в Серпухове (снижение наибольшей повторяемости превышений ПДКм.р. формальдегида), в остальных городах –                     не изменился.

По сравнению с августом 2024 года уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился от повышенного до низкого в Подольске (снижение содержания взвешенных веществ), сохранился повышенным в Серпухове, низким – в Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Щелкове и Электростали.

В августе 2025 года в городах Волоколамск, Дмитров, Егорьевск, Котельники, Лосино-Петровский, Домодедово, Орехово-Зуево, Пушкино, Раменское, Сергиев Посад, Солнечногорск и Шатура проводились измерения концентраций загрязняющих веществ на 11 автоматизированных пунктах территориальной системы наблюдений Московской области, эксплуатируемых ГБУ «Мособлэкомониторинг». В городах Ногинск и Раменское в августе 2025 года наблюдения не проводились в связи с ежегодной поверкой оборудования.

В городах Волоколамск, Дмитров, Егорьевск, Домодедово, Котельники, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево, Пушкино, Сергиев Посад, Солнечногорск и Шатура был отмечен низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха (СИ≤1,4-1,0; НП=0,4-0,0%).

Максимальные разовые концентрация, превышающие ПДКм.р., были зарегистрированы в городах:

Домодедово – оксида азота - 1,4 ПДКм.р. и сероводорода  - 1,1 ПДКм.р.;

Котельники – оксида углерода - 1,2 ПДКм.р.;

Дмитров – сероводорода - 1,0 ПДКм.р.

В Раменском за период наблюдений с 01 по 08 августа максимальная разовая концентрация сероводорода составила 1,6 ПДКм.р.

Среднемесячные концентрации определяемых загрязняющих веществ на пунктах территориальной системы наблюдений не превысили установленных гигиенических нормативов.

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Волоколамск, Дмитров, Егорьевск, Котельники, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево, Пушкино, Сергиев Посад и Солнечногорск сохранился низким.

В городах Домодедово, Ногинск, Раменское и Шатура сравнительная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха не проводилась в связи с проведением ежегодной поверки оборудования.

По сравнению с августом 2024 года уровень загрязнения атмосферного воздуха сохранился низким в городе Орехово-Зуево. Для других городов сравнительная оценка уровня загрязнения воздуха не проводилась в связи поверкой оборудования или отсутствием наблюдений.

Результаты выполненных в период с 12 по 28 августа 2025 г. эпизодических обследований атмосферного воздуха в г.о. Серпухов (п. Большевик, ул. Ленина, 80             и г. Серпухов, ул. Химиков, д. 1); г.о. Коломна (д. Мячково, ул. Центральная, 36                  и с. Северское, ул. Центральная, 94); г. Щелково (ул. Заречная, дома 5, 7 и ул. 8 Марта, 25); г. Мытищи (мкр.Пироговский, ул. Фабричная, 17; Олимпийский пр-т, 25, корп.1         и пр-т Астрахова, 11); г. Электросталь (ул. Второва, д. 10 и б-р 60-летия  Победы, д. 14);     г. Видное (ул. 8-я Линия, д. 10Б и Каширское ш., 30-й км, д. 7, стр. 1); г.о. Клин (г. Клин, ул. Горького, д. 72 и д. Новощапово, д. 2) показали, что 19 августа в г.Щелково                  на ул. 8 марта, 25 концентрация хлороформа составила 1,6 ПДКм.р., на ул. Заречная, дома 5, 7 концентрация хлора составила 1,4 ПДКм.р., 27 августа в г. Видное, на ул. 8-я Линия, д. 10Б концентрация хлороформа составила 1,5 ПДКм.р.

Содержание определяемых загрязняющих веществ во всех остальных точках отбора проб атмосферного воздуха не превысило предельно допустимых концентраций.

Водные объекты.

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в августе на водных объектах Московской области наблюдался режим летней межени, характеризовавшийся разнонаправленными колебаниями уровней воды.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 14,6°С (р. Ока выше г. Коломны) до 23,5°С (р. Москва в черте г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,71 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=7,22) наблюдалось в воде р. Москвы                          у пос. Ильинское, а максимальное (рН=8,20) – в воде р. Москвы в черте г. Москвы,             в районе Бесединского моста МКАД.

Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 6,88 мг/л (при норме         не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (5,34 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Кунья ниже г. Краснозаводска, а максимальное           (7,87 мг/л) – в воде р. Москвы у пос. Ильинское.

Концентрация взвешенных веществ в воде водных объектов составляла в среднем                                                                21,1 мг/л. Максимальное содержание взвешенных веществ, достигавшее 285,0 мг/л, было зарегистрировано в воде р. Яузы в черте г. Москвы, а минимальное (менее 2,0 мг/л) –         в воде Иваньковского водохранилища у г. Дубны.

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало 2 ПДК. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (4 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Медвенки ниже д. Большое Сареево и р. Пахры в черте              д. Нижнее Мячково, а трудноокисляемых органических веществ по ХПК (5 ПДК) - в воде р. Воймеги ниже г. Рошаля. Минимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (менее норматива ПДК) было зарегистрировано в воде р. Ламы ниже       с. Егорье, р. Москвы выше г. Звенигорода и р. Москвы ниже д. Барсуки,                                а трудноокисляемых органических веществ по ХПК (также менее норматива ПДК) –           в воде р. Осетр в черте п. Городна.

Средняя концентрация нитратного азота не превышала норматива ПДК, аммонийного азота – 2 ПДК, нитритного азота – 4 ПДК. Максимальное содержание аммонийного азота (13 ПДК, уровень высокого загрязнения /ВЗ/) было зарегистрировано    в воде р. Воймеги выше г. Рошаля, нитритного азота (20 ПДК, уровень ВЗ) – в воде            р. Рожаи в черте д. Домодедово. Минимальное (менее ПДК) содержание аммонийного азота было отмечено в воде р. Кунья ниже г. Краснозаводска, а нитритного азота (также менее ПДК) – в воде р. Вори у г. Красноармейска и р. Москвы ниже д. Барсуки.

Содержание тяжелых металлов в воде водных объектов региона в целом было невысоким: концентрации ионов хрома шестивалентного, свинца, никеля, цинка и железа общего в среднем не превышали нормативов ПДК, ионов меди – 2 ПДК. Максимальное содержание ионов меди (10 ПДК) и ионов цинка (3 ПДК) было зарегистрировано в воде     р. Яузы в черте г. Москвы.

Содержание формальдегида, нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) в среднем не превышало нормативов ПДК, фенолов – 2 ПДК. Максимальное содержание нефтепродуктов (3 ПДК) и фенолов (5 ПДК) было отмечено     в воде р. Яузы в черте г. Москвы.

В августе 2025 года на водных объектах региона было зарегистрировано                                                                                                                                                  7 случаев ВЗ (таблица 2), случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было. Для сравнения: в августе 2024 года было зарегистрировано                        16 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ зарегистрировано также не было.

По сравнению августом 2024 года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона повысилось содержание взвешенных веществ, понизилось содержание нитритного азота и ионов цинка. По остальным наблюдаемым показателям качества воды существенных изменений не было отмечено.

Таблица 2

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах

Московского региона в августе 2025 года

| № п/п | Ингредиент | Концентрация(ПДК) | Контрольный створ | Дата отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот аммонийный | 13 | Река Воймега выше г. Рошаля | 27.08.2025 |
| 2 | То же | 10 | Река Воймега ниже г. Рошаля | 27.08.2025 |
| 3 | Азот нитритный | 20 | Река Рожая в черте д. Домодедово | 06.08.2025 |
| 4 | То же | 13 | Река Пахра в черте д. Нижнее Мячково | 06.08.2025 |
| 5 | - ײ - | 12 | Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения р. Битцы | 06.08.2025 |
| 6 | - ײ - | 12 | Река Пазра ниже г. Подольска, ниже места впадения ручья Черного | 06.08.2025 |
| 7 | - ײ - | 11 | Река Москва в черте г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД | 19.08.2025 |

В рамках мониторинга качества воды в р. Москве августе 2025 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (легкоокисляемые органические вещества по БПК5, нефтепродукты, фенолы и ионы меди)         в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (поселок Ильинское) и контрольного створа (в районе Бабьегородской плотины)               до замыкающего створа (Бесединский мост МКАД).

Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по содержанию вышеуказанных загрязняющих веществ (рисунок 2). Их содержание в речной воде возрастало по течению реки от значений в пределах от менее ПДК               до 2 ПДК в фоновом створе до 1-3 ПДК в замыкающем створе.

Рисунок 2. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в августе 2025 года

Радиационная обстановка в августе 2025 года на территории Москвы                     и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) были близки к фоновым.

Средние значения концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе, по данным метеостанций (МС) Подмосковная и Тушино, составляли 13,9х10-5 и 12,8х10-5 Бк/м3 соответственно.

Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным МС, расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составляла                    от 0,7 до 0,8 Бк/м2 в сутки.

Средние значения МАЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,10 до 0,15 мкЗв/ч.

Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МАЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Приложение: на 8 л.

Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением пунктов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер пункта | Округ | Тип пункта | Адрес пункта наблюдений | Район расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ | р-н «Останкинский» |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейная, 36 | р-н «Печатники» |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» |

Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных          на территории г. Москвы и Московской области,

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод

Московского региона

| № на кар-те- схе-ме | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОЕМА ИЛИ ВОДОТОКА | НАИМЕНОВА-НИЕ ПУНКТА НАБЛЮДЕНИЙ | Створ наблю-дений | РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | водохранилище Иваньковское | г. Дубна | 0,6 км выше (восточ-нее) пло-тины Иваньков-ской ГЭС | Городской округ Дубна |
| 2 | 2 | р. Лама (впадает в Иваньков-ское водохранилище) | с. Егорье | 0,6 км ниже с. Егорье | Лотошинский |
| 3 | 3 | р. Дубна (приток р. Волга) | п. Вербилки | 0,2 км выше п. Вер-билки | Талдомский |
|  | 4 | р. Дубна | п. Вербилки | 0,2 км ниже п. Вер-билки | Талдомский |
| 4 | 5 | р. Кунья (приток р. Дубна) | г. Краснозаводск | 4,1 км выше г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
|  | 6 | р. Кунья | г. Краснозаводск | 1,1 км ниже г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
| 5 | 7 | р. Сестра (приток р. Дубна) | с. Трехсвятское | 0,5 км ниже с. Трех-святское | Дмитровский |
| 6 | 8 | р. Ока (приток р. Волга) | г. Серпухов | выше г. Серпухов | Серпуховской |
|  | 9 | р. Ока | г. Серпухов | ниже г. Сер-пухов | Серпуховской |
| 7 | 10 | р. Ока | г. Кашира | выше г. Кашира | Каширский |
|  | 11 | р. Ока | г. Кашира | ниже г. Кашира | Каширский |
| 8 | 12 | р. Ока | г. Коломна | выше г. Колом-на | Коломенский |
|  | 13 | р. Ока | г. Коломна | ниже г. Колом-на | Коломенский |
| 9 | 14 | р. Протва (приток р. Ока) | г. Верея | выше г. Верея | Наро-Фоминский |
|  | 15 | р. Протва | г. Верея | ниже г. Верея | Наро-Фоминский |
| 10 | 16 | р. Нара (приток р. Ока) | г. Наро- Фоминск | выше г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
|  | 17 | р. Нара | г. Наро-Фоминск | ниже г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
| 11 | 18 | р. Нара | г. Серпухов | выше г. Серпухов | Серпуховской |
|  | 19 | р. Нара | г. Серпухов | ниже г. Серпу-хов | Серпуховской |
| 12 | 20 | р. Лопасня (приток р. Ока) | г. Чехов | выше г. Чехов | Чеховский |
|  | 21 | р. Лопасня | г. Чехов | ниже г. Чехов | Чеховский |
| 13 | 22 | р. Осётр (приток р. Ока) | п. Городна | в черте п. Го-родна | Луховицкий |
| 14 | 23 | р. Москва (приток р. Ока) | д. Барсуки | 0,5 км вы-ше д. Бар-суки | Можайский |
| 15 | 24 | водохранилище Можайское | д. Красновидово | д. Крас-новидово | Можайский |
| 16 | 25 | р. Москва | г. Звенигород | 0,3 км вы-ше г. Зве-нигород | Городской округ Звенигород |
|  | 26 | р. Москва | г. Звенигород | 1,4 км ни-же г. Зве-нигород | Городской округ Звенигород |
| 17 | 27 | р. Москва | пос. Ильинское | выше г. Москва, 0,5 км вы-ше водо-забора Рублев-ской во-допро-водной станции, 0,1 км ни-же п. Иль-инское | Красногорский |
|  | 28 | р. Москва | г. Москва | в черте г. Мос-ква; 0,3 км ниже Бабьего-родской плотины | г. Москва |
|  | 29 | р. Москва | г. Москва | в районе Беседин-ского моста МКАД | г. Москва |
| 18 | 30 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 0,1 км выше д. Н. Мячково; 1,5 км вы-ше места впадения р. Пахра | Раменский |
|  | 31 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 11,1 км ниже д. Н. Мячко-во; 1,0 км ниже мес-та впаде-ния р. Пе-хорка | Раменский |
| 19 | 32 | р. Москва | г. Воскресенск | 0,2 км выше г. Вос-кресенск | Воскресенский |
|  | 33 | р. Москва | г. Воскресенск | 1,0 км ниже г. Вос-кресенск | Воскресенский |
| 20 | 34 | р. Москва | г. Коломна | в черте г. Колом-на; 0,1 км выше устья | Городской округ Коломна |
| 21 | 35 | водохранилище Рузское | д. Солодово | д. Соло-дово | Волоколамский |
| 22 | 36 | водохранилище Озернинское | д. Нововолково | д. Ново-волково | Рузский |
| 23 | 37 | водохранилище Истринское | д. Пятница | д. Пятни-ца | Солнечногорский |
| 24 | 38 | р. Истра (приток реки Москвы) | д. Павловская Слобода | 0,4 км ни-же д. Пав-ловская Слобода | Истринский |
| 25 | 39 | р. Медвенка (приток р. Москва) | д. Большое Сареево | 1,9 км ни-же д. Б. Сареево; 0,03 км выше устья | Одинцовский |
| 26 | 40 | р. Закза (приток р. Медвенка) | д. Большое Сареево | в черте д. Боль-шое Саре-ево; 0,3 км выше устья | Одинцовский |
| 27 | 41 | р. Яуза (приток р. Москва) | г. Москва | в черте г. Мос-ква; 0,1 км выше устья | г. Москва |
| 28 | 42 | р. Пахра (приток р. Москва) | г. Подольск | выше г. По-дольск | Подольский |
|  | 43 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже мес-та впаде-ния руч. Черный | Подольский |
|  | 44 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже мес-та впаде-ния р. Битца | Подольский |
| 29 | 45 | р. Пахра | д. Нижнее Мячково | в черте д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья | Раменский |
| 30 | 46 | р. Рожая (приток р. Пахра) | д. Домодедово | в черте д. Домо-дедово | Городской округ Домодедово |
| 31 | 47 | р. Нерская (приток р. Москва) | г. Куровское | 0,2 км вы-ше г. Ку-ровское | Орехово-Зуевский |
|  | 48 | р. Нерская | г. Куровское | 1,4 км ни-же г. Ку-ровское | Орехово- Зуевский |
| 32 | 49 | р. Нерская | д. Маришкино | в черте д. Ма-ришкино; 0,1 км выше устья | Воскресенский |
| 33 | 50 | р. Клязьма (приток р. Ока) | г. Щёлково | выше г. Щёлко-во | Щёлковский |
|  | 51 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Щёлко-во | Щёлковский |
|  | 52 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Лоси-но-Пет-ровский | Городской округ Лосино-Петровский |
| 34 | 53 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | выше г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
|  | 54 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | ниже г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
| 35 | 55 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | выше г. Оре-хово-Зуево | Орехово-Зуевский |
|  | 56 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | ниже г. Оре-хово-Зуево | Орехово-Зуевский |
| 36 | 57 | р. Воря (приток р. Клязьма) | г. Красноармейск | выше г. Красно-армейск | Городской округ Красноармейск |
|  | 58 | р. Воря | г. Красноармейск | ниже г. Красно-армейск | Городской округ Красноармейск |
| 37 | 59 | р. Воймега (приток р. Поля) | г. Рошаль | выше г. Рошаль | Городской округ Рошаль |
|  | 60 | р. Воймега | г. Рошаль | ниже г. Рошаль | Городской округ Рошаль |

Уровень загрязнения воздуха оценивается при сравнении  концентраций загрязняющих веществ             (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

• ПДКм.р. – предельно допустимая максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества              в воздухе населенных мест, в мг/м3;

• ПДКс.с. – предельно допустимая среднесуточная концентрация загрязняющего вещества в воздухе населенных мест, мг/м3.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП,%.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 категориям значения СИ и НП:

• низкий при СИ =  0 - 1, НП = 0%;

• повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

• высокий при СИ=5-10, НП=20-50%;

• очень высокий при СИ >10, НП >50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения