Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене

за период с 28.08. по 03.09.2019

- Аэрозольно-оптические наблюдения

  - Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

  - Выполнялись измерения прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9 в непрерывном режиме и фотометром SPM при ясном небе.

  - Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проведен анализ 16 образцов на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом жидкостной хроматографии на приборе HPLC Shimadzu, подготовлена очередная серия из 8 проб взвешенного вещества снега для последующего анализа на содержание ПАУ.

  - В соответствии с планом совместных работ с ММБИ, с использованием системы микроволнового разложения проведена подготовка 4 образцов, отобранных в летний период 2019 г., для последующего элементного анализа на атомно-абсорбционном спектрометре AA-7000 Shimadzu.

  - Обработаны и обобщены результаты анализа на содержание тяжелых металлов образцов, отобранных в рамках совместных работ с ММБИ, в 2018-2019 гг.

  - Проведен анализ 4 проб подземного льда, отобранных отрядом геоморфологии на содержание:

- основных ионов на ионном хроматографе Shimadzu;

- различных форм растворенного углерода (ТС, ТОС, IC) и общего содержания растворенного азота (TN) на приборе ТОС-LCSH Shimadzu;

- измерены электропроводность, соленость и pH образцов на анализаторах Mettler Toledo S220 и Mettler Toledo S230.

  - Проведен анализ 7 проб природной воды, отобранной гидрологическим отрядом, и 30 проб снега, отобранных метеорологическим отрядом весной 2019 г., на содержание:

- основных ионов на ионном хроматографе Shimadzu;

- различных форм растворенного углерода (ТС, ТОС, IC) и общего содержания растворенного азота (TN) на приборе ТОС-LCSH Shimadzu.

  - Ведутся методические работы: обновляется методика количественного определения хлорированных органических соединений (ХОС) методом газовой хроматографии с масс-детектированием на приборе GC-2010Plus Shimadzu.

  - Станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок»: проведена корректировка нуля анализаторов. Обеспечена постоянная работа и прием информации.

- Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

  - Обеспечена круглосуточная работа станций   BG-1, BG-2, BG-3, прием и передача в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Всего в ААНИИ передано 1479 tif-файлов со спутниковыми снимками.

  - Проведена замена батареи в источнике бесперебойного питания WAR-500A.

  - Сервис-инженером компании KDA Spacetec AS, Норвегия 02.09 начато ежегодное обслуживание спутниковых антенн BG-1, BG-2 и BG-3.

- Метеорологические наблюдения

  - Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 02.09 проведена инспекция комплекса, считаны данные.

- Океанологические наблюдения

  - Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

- Геофизические наблюдения

  - Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

Гидрологические наблюдения

  - Проведено плановое измерение расходов воды 7 рек залива Гренфьорд. Отобраны пробы воды на мутность и гидрохимический анализ. Продолжена серия наблюдений за мутностью реки Конгресс при помощи автоматического пробоотборного комплекса. Всего отобрано и обработано 48 проб речной воды.

  - Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории.

Гляциологические наблюдения

  - Выполнены маршруты на ледники Западный Гренфьорд и Альдегонда для замера абляции и перебуривания абляционных реек.

Геоморфологические наблюдения

  - Сняты споро-пыльцевые ловушки в районе пос. Баренцбург.

  - Велось изучение архивных отчетов Шпицбергенской партии Полярной морской геологоразведочной экспедиции (ПМГРЭ) по теме мерзлотных исследований на арх. Шпицберген.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 28 августа по 03 сентября 2019 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: 6.1 °С

Максимальная: 8.9°С

Минимальная: 0.7°С

Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 14 м/с.

- Метеорологические наблюдения

  - Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

  - В период с 28 августа по 03 сентября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

Проведение морских наблюдений включало:

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды:

с помощью ареометра – 7 проб.

- Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

  - Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

  - Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

  - Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

  - Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 28 августа по 03 сентября – 1.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 28 августа по 03 сентября – 53 срока.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген