Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене

за период с 29.01. по 04.02.2020

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 05.02.2020:

Температура воздуха: - 20,7 °С

Атмосферное давление: 989,2 гПа

Влажность воздуха: 78 %

Ветер: север-северо-восток, 6 м/с, порывы 9-10 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

  - Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

  - В течение суток 03-04.02.2020 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

  - Отобраны 3 пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью трехканального пробоотборника.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проанализированы 40 подпроб биологических объектов на содержание кобальта и хрома на атомно-абсорбционном спектрометре АА-7000 Shimadzu с использованием электротермического атомизатора. Данные подпробы сформированы из 16 проб биологических объектов, отобранных сотрудниками ММБИ с борта НИС «Дальние Зеленцы» во время работы судна в заливе Исфьорд осенью 2019 г.

  - Проведены замена хроматографической колонки по причине выработки ресурса и ESI-капилляра на жидкостном хроматомасс-спектрометре LCMS-8040 Shimadzu, выполнена замена масла в вакуумном насосе.

  - Проведена еженедельная регламентная промывка жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 Shimadzu с кондуктометрическим детектором: приготовлены свежие подвижные фазы, промыты линии и хроматографические колонки.

  - С целью выявления причины появления ошибки нагрева печи электротермического атомизатора атомно-абсорбционного спектрометра АА-7000 Shimadzu проведены тестовые измерения напряжения на входе электротермического атомизатора с помощью осциллографа и самодельного аттенюатора с видеофиксацией формы кривой напряжения. Видеоматериал предоставлен сервис-инженеру фирмы ООО «АналитПродактс» для выработки рекомендаций.

  - Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора».

  - Выполнены мероприятия по поддержанию химико-аналитической лаборатории в штатном режиме: освобождена от остатков проб и промыта пластиковая химическая посуда в количестве 150 единиц, упорядочена и архивирована внутренняя документация лаборатории, подготовлены акты о расходовании материальных запасов.

- Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации.

Всего в ААНИИ передано 2 339 tif-файлов со спутниковыми данными

- Метеорологические наблюдения

4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического метеорологического градиентного комплекса и 4 автоматических метеостанций

4.2. 03.02.2020 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции и термокос, проведена чистка датчиков.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения.

Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 29 января по 04 февраля 2020 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -10.3°С

Максимальная: -2.8°С

Минимальная: -22.7°С

Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 15 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 29 января по 04 февраля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря – визуально 7 сроков,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб;

- ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация передавалась кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 29 января по 04 февраля – 5.

- Актинометрические наблюдения

С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.

- Озонометрические наблюдения

С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.

Российская научная экспедиция на архипелаге Шпицберген