Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 14 по 20 мая 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 21.05.2025:

Температура воздуха: -2,6 °С

Атмосферное давление: 762,1 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 73 %

Ветер: ВСВ 2-3 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

В течение суток с 20.05 по 21.05 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ общей щёлочности в 31 образце морской воды потенциометрическим методом с использованием автотитратора Mettler Toledo T70 по программе гидрохимических исследований сезонной экспедиции. Общее количество измерений 114.

2.2 Выполнены измерения содержания основных ионов в 15 образцах поверхностных вод по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с использованием хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 170.

2.3 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа содержания изотопов кислорода и водорода.

2.4 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ, откалиброваны газоанализаторы CO12 газами CO и CO2, заменены входные фильтры в газоанализаторах СО12 и O342M.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 4100 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1812 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

20.05 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1 Палеогеографические исследования

Велась лабораторная подготовка образцов четвертичных отложений, отобранных в 2019 г. на Земле Норденшельда из разрезов ВМ19-25, ВМ19-26 и ВМ19-59, на диатомовый анализ. Выполнено отмучивание в дистиллированной воде 25 образцов четвертичных отложений из выбранных разрезов. Для 6 образцов созданы постоянные препараты с использованием среды Нафракс и оценено содержание створок диатомовых водорослей.

6.2 Гидрологические наблюдения

Завершены ежедневные наблюдения за испарением с поверхности снежного покрова. По результатам обработки полученных материалов подготовлен краткий информационный отчет о работе гидрологического отряда на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген». Велась подготовка гидрологического оборудования к выполнению летнего этапа экспедиции.

7. Разное

Завершены работы по прокладке труб теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ), велся монтаж настенных радиаторов отопления.

Спущен на воду катер «Поларциркуль».

Оказана логистическая поддержка сотрудникам ММБИ РАН в проведении полевых работ.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген