Исх. № 01-13395/24и  от 13 декабря 2024 года

# Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на

территории России в ноябре 2024 года

Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории Российской Федерации в ноябре 2024 года.

- Аварийное загрязнение окружающей среды.

  - Атмосферный воздух.

В ноябре 2024 года сведений об авариях, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах, не поступало. Стационарной сетью наблюдений повышенных уровней загрязнения атмосферного воздуха, обусловленных аварийными ситуациями, не было зарегистрировано.

  - Водные объекты.

В ноябре 2024 года случаев аварийного загрязнения водных объектов наблюдательной сетью Росгидромета зарегистрировано не было.

- Экстремально высокое загрязнение окружающей среды (ЭВЗ).

  - Атмосферный воздух.

В ноябре 2024 года случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не было зарегистрировано (для сравнения: в ноябре 2023 года –       1 случай по визуальным признакам).

2.2. Водные объекты.

В ноябре 2024 года на территории Российской Федерации случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1-го и 2-го классов опасности (превышение ПДК                в 5 и более раз) были зарегистрированы наблюдательной сетью Росгидромета                     и лицензиатами Росгидромета 4 раза на 2 водных объектах (для сравнения: в ноябре          2023 года – 3 раза на 3 водных объектах). Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами      3-го и 4-го классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены 28 раз на 20 водных объектах (для сравнения: в ноябре 2023 года – 56 раз на 31 водном объекте). Кроме того, был зарегистрирован один случай ЭВЗ на одном водном объекте                     по органолептическому признаку (для сравнения: в ноябре 2023 года – 3 случая                  на 3 водных объектах). Таким образом, всего в ноябре 2024 года случаи ЭВЗ поверхностных вод были зафиксированы 33 раза на 21 водном объекте (для сравнения:      в ноябре 2023 года  - 62 раза на 33 водных объектах).

Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1. Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной                         и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства.

3. Высокое загрязнение окружающей среды (ВЗ).

3.1. Атмосферный воздух.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха веществом 2 класса опасности - сероводородом - были зарегистрированы по данным непрерывных наблюдений стационарного пункта государственной наблюдательной сети в г. Череповце Вологодской области (3 случая длительностью по 20 мин., до 11,1 ПДКм.р.)

Таким образом, в ноябре 2024 г. концентрации загрязняющих веществ более           10 ПДКм.р. были зарегистрированы в 1 городе в 1 случае длительностью по 20 мин.           (для сравнения: в ноябре 2023 г. – по данным непрерывных наблюдений в 1 городе              в 2 случаях длительностью от 40 мин. до 1 час., по данным дискретных наблюдений           в 1 городе в 1 случае). В связи с отопительным сезоном в ноябре на стационарных пунктах государственной наблюдательной сети были зарегистрированы высокие среднемесячные концентрации вещества 1 класса опасности – бенз(а)пирена в г. Чите Забайкальского края (4 случая, до 29,4 ПДКс.с.), в г. Улан-Удэ Республики Бурятии (2 случая, до 13,5 ПДКс.с.) Для сравнения: в ноябре 2023 г. – в 3 населенных пунктах в 4 случаях.

3.2. Водные объекты.

В ноябре 2024 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано                                                                                                                         156 случаев ВЗ на 78 водных объектах (для сравнения: в ноябре 2023 года – 135 случаев ВЗ на 70 водных объектах). Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов приведен в приложении 2. Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 1.

Таблица 1

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца

в бассейнах крупнейших рек страны

| № п/п | Бассейн реки | Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тобол | 31 |
| 2 | Ока | 15 |
| 3 | Дон | 6 |
| 4 | Волга | 5 |
| 5 | Кама | 5 |
| 6 | Нева | 4 |
| 7 | Обь | 3 |
| 8 | Терек | 3 |
| 9 | Енисей | 3 |
| 10 | Днепр | 2 |
| 11 | Северная Двина | 2 |
| 12 | Надым | 1 |
| 13 | Урал | 1 |
| 14 | Амур | 1 |

На малых водных объектах и озерах было отмечено 18% всех случаев ВЗ. Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам

| № п/п | Ингредиент | Количество случаев |
| --- | --- | --- |
| 1 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 34 |
| 2 | Ионы марганца | 22 |
| 3 | Азот нитритный | 20 |
| 4 | Азот аммонийный | 17 |
| 5 | Ионы цинка | 14 |
| 6 | Сульфаты | 11 |
| 7 | Ионы меди | 10 |
| 8 | Ионы никеля | 6 |
| 9 | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 5 |
| 10 | Ионы алюминия | 3 |
| 11 | Ионы молибдена | 2 |
| 12 | Ионы ртути | 2 |
| 13 | Ионы железа общего | 2 |
| 14 | Фосфаты | 2 |
| 15 | Кислород | 2 |
| 16 | Ионы хрома | 2 |
| 17 | Фенолы | 1 |
| 18 | Ионы ванадия | 1 |

4. Город Москва

В ноябре 2024 г., по данным государственной наблюдательной сети           (приложение 3), в целом по городу был отмечен повышенный уровень загрязнения  атмосферного воздуха, который определялся содержанием диоксида азота (СИ=1,1; НП=1,7%).

Максимальная разовая концентрация диоксида азота достигла 1,1 ПДКм.р.                  в дневные часы 27 ноября в районе «Нагорный» Южного административного округа          г. Москвы.

Содержание взвешенных веществ, оксида азота, оксида углерода, сероводорода, формальдегида, фенола, хлорида водорода, аммиака, ацетона, бензола, ксилола, толуола     и этилбензола в целом по городу не превысило установленных гигиенических нормативов, содержание диоксида серы было ниже предела обнаружения.

Среднемесячные концентрации всех определяемых загрязняющих веществ             не превысили ПДКс.с.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в ноябре    2024 года в целом была стабильной. Концентрации радиоактивных веществ антропогенного происхождения в окружающей среде находились в пределах многолетних значений, сформированных в результате глобальных выпадений, а также аварий                на Чернобыльской АЭС и ФГУП «ПО «Маяк», и были на 2 - 7 порядков ниже нормативов допустимых в соответствии с нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009) уровней.

Случаи повышенной суммарной плотности радиоактивных выпадений из воздуха   и суммарной объемной радиоактивности приземного воздуха, обусловленные естественными процессами, в прошедшем месяце не отмечались.

По данным ежедневных измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов значения находились в пределах от 0,05 до 0,23 мкЗв/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МАЭД в 100-км зонах радиационно опасных  объектов представлены в приложении 4.

# Приложение: на 11 л. в 1 экз.

# Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

# Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в ноябре 2024 года

| № п/п | Река, пункт | Регион | Ингредиент | Концентрация (ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества 1 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Елховка, г. Кирово-Чепецк (по данным «ЦЛАТИ по ПФО», в зоне влияния ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») | Кировская область | Ионы ртути | 6 |
| Вещества 2 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | оз. Умбозеро, г.о. Кировск (по данным «ЦЛАТИ по Мурман-ской области») | Мурманская область | Ионы молибдена | 11 |
|  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  | 7 |
| Вещества 3 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | оз. Глухое, г. Кировград (по данным АО «КЗТС») | Свердловская область | Ионы вольфрама | 325 |
|  |  |  | Ионы меди | 602 |
|  |  |  | Ионы цинка | 427 |
| 2 | р. Нюдуай, г. Мончегорск | Мурманская область | Тоны никеля | 73 |
| 3 | р. Рудная, рп. Краснореченский | Приморский край | Ионы цинка | 122 |
| 4 | р. Тальтия, г. Ивдель (по данным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы меди | 100 |
| 5 | р. Черная, г. Ивдель (по данным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы меди | 190 |
|  |  |  |  | 160 |
|  |  |  |  | 120 |
|  |  |  | Ионы цинка | 54 |
| 6 | руч. Варничный, г. Мурманск | Мурманская область | Нефтепродукты | более 100 |
| Вещества 4 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | оз. Умбозеро, г.о. Кировск (по данным «ЦЛАТИ по Мурман-ской области») | Мурманская область | Ионы алюминия | 115 |
| 2 | р. Ададым, с. Верхний Ададым (по данным КГБУ «ЦРМПиООС») | Красноярский край | Ионы марганца | 71 |
| 3 | р. Борзя, г. Борзя | Забайкальский край | Ионы марганца | 105 |
| 4 | р. Вязовка, г. Нижний Тагил (по данным АО «ЕВРАЗ НТМК») | Свердловская область | Ионы марганца | 51 |
|  |  |  |  | 51 |
| 5 | р. Камышенка, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 99 |
| 6 | р. Косьва, г. Губаха | Пермский край | Ионы железа общего | 53 |
| 7 | р. Нижняя Ельцовка, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 53 |
| 8 | р. Патрушиха, г. Екатеринбург | Свердловская область | Ионы марганца | 103 |
| 9 | р. Плющиха, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 56 |
| 10 | р. Полуденка, г. Асбест (по данным «ЦЛАТИ по УФО») | Свердловская область | Ионы марганца | 196 |
| 11 | р. Салда, д. Прокопьев-ская Салда | Свердловская область | Ионы марганца | 60 |
| 12 | р. Сибирка, г. Верхний Тагил (по данным фили-ала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО- Электрогенерация») | Свердловская область | Ионы марганца | 70 |
| 13 | р. Тула, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 68 |
| 14 | руч. Варничный, г. Мурманск | Мурманская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 36 |
| 15 | руч. Дальний, п. Луговое (по данным «ЦЛАТИ по Калинин-градской области») | Калининградская область | Ионы марганца | 300 |
|  |  |  |  | 280 |
| По органолептическому признаку |  |  |  |  |
| 1 | руч. Варничный, г. Мурманск | Мурманская область | Запах | 5,0* |

* - появление несвойственного воде запаха интенсивностью более 4 баллов

Начальник УМЗА Росгидромета					       		Ю.В. Пешков

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в ноябре 2024 года

| № п/п | Территория | Ингредиент | Класс опасн. | Кол-во случаев | ПДК, мин. | ПДК, макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн р. Амур |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забайкальский край | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 48 |
| Бассейн р. Волга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ивановская область | Азот аммонийный | 4 | 3 | 15 | 38 |
| 2 | Московская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 6 |
| 3 | Нижегородская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 38 |
| 4 | Республика Татарстан | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 10 |
| 5 | Тверская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 12 | 16 |
| Бассейн р. Днепр |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смоленская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 49 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 20 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,98* |
| Бассейн р. Дон |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская область | Сульфаты | 4 | 9 | 15 | 21 |
| Бассейн р. Енисей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноярский край | Ионы алюминия | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| Бассейн р. Кама |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кировская область | Ионы ртути | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Свердловская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 3 | 6 | 10 |
|  |  | Ионы хрома | 3 | 2 | 22 | 28 |
| Бассейн р. Надым |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 4 | 2 | 31 | 44 |
| Бассейн р. Нева |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Санкт-Петербург | Азот аммонийный | 4 | 2 | 12 | 14 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 2 | Ленинградская область | Азот нитритный | 4 | 2 | 11 | 21 |
| Бассейн р. Обь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новосибирская область | Ионы алюминия | 4 | 2 | 11 | 12 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 3 | 40 | 42 |
| Бассейн р. Ока |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Владимирская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 40 |
| 2 | г. Москва | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 14 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 5 |
| 3 | Московская область | Азот аммонийный | 4 | 4 | 18 | 35 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 8 | 13 | 22 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 4 | Нижегородская область | Сульфаты | 4 | 1 |  | 11 |
| 5 | Тульская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 14 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 17 |
| Бассейн р. Сеерная. Двина |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Архангельская обл. | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 2 | 20 | 22 |
| 2 | Вологодская область | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 1 |  | 13 |
| Бассейн р. Терек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Северная Осетия - Алания | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 3 | 7 | 19 |
|  |  | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 2 | 10 | 17 |
| Бассейн р. Тобол |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свердловская область | Азот нитритный | 4 | 7 | 10 | 17 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 5 | 6 | 11 |
|  |  | Ионы ванадия | 3 | 1 |  | 47 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 35 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,7* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 12 | 36 | 49 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 6 | 38 | 43 |
|  |  | Ионы молибдена | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  |  | Фенолы | 3 | 1 |  | 47 |
|  |  | Фосфаты | 4 | 2 | 13 | 17 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 9 | 23 | 49 |
| 2 | Челябинская область | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 18 |
| Бассейн р. Урал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область | Ионы меди | 3 | 1 |  | 38 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 28 |
| Малые водные объекты, озера |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калининградская область | Азот аммонийный | 4 | 2 | 11 | 12 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 7 | 6 | 16 |
| 2 | Красноярский край | Ионы никеля | 3 | 2 | 16 | 20 |
| 3 | Ленинградская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 21 |
| 4 | Мурманская область | Азот аммонийный | 4 | 2 | 10 | 32 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 2 | 23 | 46 |
| 5 | Приморский край | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 45 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 38 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 25 |
| 6 | Свердловская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 48 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 2 | 40 | 41 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 2 | 38 | 40 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 2 | 10 | 10 |
|  |  | Сульфаты | 4 | 1 |  | 35 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 2 | 42 | 43 |

* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

# Приложение 4

Значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)

в районах расположения радиационно опасных объектов

в ноябре 2024 года

| ### Наименование объекта | Значение МАЭД (мкЗв/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### минимум | ### максимум |
| Балаковская АЭС | 0,08 | 0,16 |
| Белоярская АЭС | 0,07 | 0,15 |
| Билибинская АЭС | 0,09 | 0,16 |
| Калининская АЭС | 0,07 | 0,15 |
| Кольская АЭС | 0,06 | 0,19 |
| Курская АЭС | 0,07 | 0,14 |
| Ленинградская АЭС | 0,07 | 0,18 |
| Нововоронежская АЭС | 0,05 | 0,13 |
| Ростовская АЭС | 0,08 | 0,18 |
| Смоленская АЭС | 0,08 | 0,16 |
| ФГУП «ПО «Севмаш» | 0,07 | 0,12 |
| ОАО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград Ульяновской области), ФГУП «Казанский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Казань, Республика Татарстан) | 0,08 | 0,15 |
| ФГУП «Радон» (Сергиево-Посадский район Московской области), ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь Московской области) | 0,08 | 0,16 |
| ФГУП «Волгоградский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Волгоград) | 0,07 | 0,18 |
| ФГУП «Ростовский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Ростов-на-Дону) | 0,09 | 0,19 |
| ОАО «Гидрометаллургический завод» (г. Лермонтов Ставропольского края) | 0,10 | 0,19 |
| ФГУП «Грозненский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Грозный, Чеченская Республика) | 0,07 | 0,18 |
| ФГУП «Благовещенский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Благовещенск, Республика Башкортостан) | 0,08 | 0,19 |
| ФГУП «Челябинский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Челябинск), ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск Челябинской области) | 0,08 | 0,15 |
| ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск Красноярского края) | 0,05 | 0,11 |
| ФГУП «Сибирский химический комбинат» (г. Северск Томской области) | 0,07 | 0,15 |
| ФГУП «Иркутский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Иркутск) | 0,10 | 0,22 |
| ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (г. Обнинск Калужской области) | 0,05 | 0,16 |
| ФГУП «Новосибирский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области), ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (г. Новосибирск) | 0,10 | 0,19 |
| ФГУП «Нижегородский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Нижний Новгород) | 0,08 | 0,19 |
| # ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (г. Краснокаменск Забайкальского края), # Забайкальский горно-обогатительный комбинат | 0,10 | 0,19 |
| ОАО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, Удмуртская Республика) | 0,09 | 0,15 |
| ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (г. Саров Нижегородской области) | 0,08 | 0,25 |
| ФГУП «Хабаровский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Хабаровск) | 0,08 | 0,19 |

Начальник УМЗА Росгидромета					         		Ю.В. Пешков

Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее  максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):

в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;

в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;

в 50 и более раз;

визуальные и органолептические признаки: появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха; обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека; выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов

- Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз

- приведена максимальная из среднемесячных концентрация,  так как для бенз(а)пирена установлена только ПДКс.с.

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-50%;

- очень высокий при СИ >10; НП 50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается                 по наибольшему значению из этих показателей.