Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 06.05. по 12.06.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.

1.2. Проводились измерения прозрачности атмосферы с помощью фотометра SPM при ясном небе.

1.3. Произведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Проведен анализ пробы речной воды на содержание ионов, кремния, общего углерода, общего неорганического углерода и общего азота.

2.2 Установлены градуировочные характеристики на спектрофотометре для проведения анализа на содержание кремния (на низких и высоких концентрациях).

2.3. Осуществлен подбор оптимальных условий для проведения хроматографического анализа на жидкостном хроматографе для соединений, которые могут быть использованы в качестве внутренних стандартов при анализе на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Составлен перечень внутренних стандартов, рекомендованных к закупке.

2.4. Подобраны условия проведения анализа на газовом хроматомасс-спектрометре для различных органических соединений (ПАУ, ПХБ (полихлорированных бифенилов), ПХДД (полихлорированных дибензо-п-диоксинов), ПХДФ (дибензофуранов), пестицидов, алканов.

2.5. Установлена колонка на газовом хроматографе для проведения анализа на содержание ЛАУ (легколетучих ароматических углеводородов).

2.6. Обеспечена постоянная работа  и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 446  tif – файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1.Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного гидрометеорологического комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.

11.06.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных.

4.2. 11.06.2018 проведена инспекция метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков, установленного в пос. Баренцбург в соответствии с условиями международного  проекта QUARCСS (ИФА -ААНИИ-AWI).

5 .Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».

Продолжались работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген – 2018».

6.1. Гидрологический отряд

- Выполнен полевой выезд в долину реки Грен. В реке измерен расход воды, осуществлен отбор проб воды на мутность, содержание основных ионов, измерение pH и электропроводности.

- Осуществлялись периодические выезды в долины рек Конгресс, Брюде, Альдегонда и Бретьерна с целью рекогносцировочного осмотра и поиска мест, подходящих для установки автономных уровнемеров. Монтаж прибора автоматического определения уровня воды осуществлен на реке Альдегонда.

Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений и первичная обработка проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории Проведен спуск на воду и обкатка плавсредств, а также рекогносцировочный осмотр состояния рек залива Гренфьорд.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген