Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки

на территории Российской Федерации

в период с 8 по 12 января 2025 года

1. В результате произошедшего 8 января 2025 г. в 04 час. мск в г. Энгельсе Саратовской области повреждения осколками БПЛА резервуара с топливом                ФГКУ «Салют» (Росрезерв) произошел разлив реактивного топлива с последующим возгоранием на площади 500 кв. м.

Выполненные 8 января в 12 час. 40 мин. мск специалистами подведомственной организации Управления Роспотребнадзора по Саратовской области отбор проб атмосферного воздуха в трех точках на границе с ближайшей жилой застройкой                  с подветренной стороны для определения содержания продуктов горения (оксида углерода, углекислого газа, взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5, диоксида азота, диоксида серы, цианистого водорода, акролеина и т.д.), сероводорода, аммиака, ароматических углеводородов, а также радиологические исследования показали соответствие отобранных проб установленным гигиеническим нормативам.

В связи с увеличением площади пожара до 2500 кв. м с 18 час. 00 мин. мск 8 января на территории Энгельсского муниципального района был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера.

Специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета в период                        с 9 по 12 января был организован отбор проб атмосферного воздуха в шести точках            в районе ЧС: 9 января в 10 час. 20 мин. и 11 час. 40 мин. (вр. местное) при ветре южного направления 1 м/с; 10 января в 09 час. 50 мин. и 10 час. 45 мин. (вр.местное) при ветре восточного направления 1 м/с; 11-12 января в 08 час. 20 мин. и 09 час. 00 мин.(вр.местное) при юго-восточном ветре 1 м/с 11 января и при северо-восточном слабом ветре 12 января.

Результаты химического анализа отобранных проб атмосферного воздуха  показали, что содержание диоксида и оксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода не превышало установленных гигиенических нормативов. При отборе проб атмосферного воздуха 10 января ощущался запах керосина.

На 10 час. 00 мин. (вр. местное) 12 января пожар продолжался.

2. В связи с крупным пожаром, произошедшим 10 января 2025 г. на территории предприятия по производству ацетона ООО «Лимпэк», расположенного в промышленной зоне г. Гатчины Ленинградской области (площадь пожара составила 1900 кв. м), специалистами ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Росгидромета был организован экспедиционный отбор проб атмосферного воздуха в двух точках в районе ближайшей жилой застройки города с подветренной стороны. При отборе проб атмосферного воздуха отмечался ветер восточного и северо-восточного направлений 2-3 м/с.

Результаты химического анализа отобранных проб атмосферного воздуха показали, что концентрации взвешенных веществ в точках отбора составили 3,2 – 2,6 ПДКм.р.,             а концентрации диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола      и формальдегида не превысили установленных гигиенических нормативов.

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков