## Информация о деятельности Высокоширотной арктической экспедиции

## ФГБУ «ААНИИ» за период 19-25.06.25 г.

ГМО Научно-исследовательский стационар «Ледовая база Мыс Баранова»

Стандартные метеорологические и актинометрические наблюдения

Проводятся:

- стандартные восьмисрочные метеорологические наблюдения с передачей синоптических телеграмм в сеть телекоммуникаций Росгидромета за основные сроки наблюдений;

- непрерывные измерения высоты облачности при помощи сеилометра CL31;

- непрерывные измерения метеорологической дальности видимости;

- сравнительные измерения метеорологических величин (температуры воздуха, атмосферного давления, направления и скорости ветра, относительной влажности);

- непрерывные актинометрические измерения при помощи интегрированного балансомера CNR4.

Специализированные метеорологические наблюдения

Проводятся:

- градиентные тепло-балансовые наблюдения;

- дистанционное измерение температуры воздуха в слое до 1000 метров метеорологическим температурным профилемером МТР-5Е;

- актинометрические наблюдения по стандартам программы БСРН;

- отбор проб осадков для их последующего анализа на химический состав в лаборатории ГГО им. Воейкова;

- измерения общего содержания озона (ОСО) озонометром М-124 в рамках сотрудничества с ГГО им. А.И. Воейкова;

- измерения концентрации сажевого аэрозоля в приземном слое атмосферы, измерения коэффициентов рассеивания излучения аэрозолем, содержащемся в приземном слое атмосферы, измерения количества ядер конденсации в приземном слое атмосферы в рамках сотрудничества с Институтом оптики атмосферы Сибирского отделения РАН;

- наблюдения за интегральным влагосодержанием атмосферы с использование радиометра водяного пара (РВП);

- непрерывные измерения температуры почвы на мерзлотном полигоне с помощью термокосы GeoPrecision;

- отбор проб аэрозоля на фильтры РМ 2.5 в рамках совместных научных исследований между ТОИ ДВО РАН и ААНИИ аэрозольной ловушкой Digitel High Volume Sampler (HVS) DH-77;

- измерения скоростей и направлений ветра акустическим анемометром uSonic-3 Sci AHKST (METEK);

- измерения и регистрация спектрального состава приходящей, отраженной радиации, а также альбедо снежного покрова гиперспектральным радиометром Ramses;

- наблюдения с помощью термокосы Simba и метеостанции WXT 520 на оз. Твердое;

Аэрологические наблюдения

Выполнено 7 температурно-ветровых зондирований для регистрации температуры, влажности, направления и скорости ветра в свободной атмосфере. Средняя высота подъёма радиозонда 32,7 км, максимальная 33,9 км, минимальная 29,2 км.

Ледовые наблюдения

Проведены ежедневные прибрежные ледовые наблюдения за состоянием ледовой обстановки в прилегающей к станции акватории на двух участках: основном – пролив Шокальского и дополнительном – бухта Амба.

Ледоисследовательские работы

На основном ледовом полигоне в 35 контрольных точках произведено измерение основных морфометрических характеристик недеформированного льда и снега методом контактного бурения.

Сейсмические наблюдения

На побережье пролива Шокальского продолжается постоянный мониторинг колебаний подстилающей поверхности с помощью комплекса СК «Берег-1» (сейсмометр СМЕ 4311 LT и компьютер-регистратор).

Геофизические наблюдения

Проводятся регулярные геомагнитные наблюдения:

- непрерывные измерения вариаций 3-х компонент магнитного поля Земли магнитовариационной станцией МВС DMI;

- абсолютные измерения главного магнитного поля при помощи магнитометра POS-1.

Ионосферные наблюдения и наблюдения условий распространения радиоволн:

- мониторинг условий распространения радиоволн декаметрового диапазона и параметров ионосферы над акваториями Карского и Баренцева морей методом наклонного радиозондирования ионосферы;

- совместные исследования ФГБУ «ААНИИ» и ФГБУ «ИПГ» полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы при помощи программно-аппаратного комплекса высокоорбитальной радиотомографии ПАК ВОРТ.

Спектральные наблюдения:

- спектральные наблюдения солнечного излучения в диапазонах UVB-UVA с помощью спектрометра AvaSpec-2048;

- регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью ультрафиолетового индикатора «УФИ» (ГГО-ААНИИ).

Проводятся риометрические наблюдения.

Гидрологические работы

Выполнено:

- в рамках ежедневных наблюдений за испарением со снежного покрова на испарительной площадке 7 измерений;

- наблюдения за запасами воды в снежном покрове на снегомерной площадке; количество измерений высоты снежного покрова на каждой площадке – 65, плотности – 6;

- измерение расхода и уровня воды на ГПН р. Базовая;

- установка самописцев уровня воды на р. без названия;

- установка датчиков температуры DS-1922L-F5 для регистрации температуры подстилающей поверхности у мерзлотомеров типа АМ-21 на ГПН р. Мушкетова;

- геокриологический мониторинг по мерзлотомерам типа АМ-21 в районе НИС и на ГПН р. Мушкетова.

Гидрохимия

Выполнено:

- отбор 2 проб для определения содержания растворенного кислорода, 2 проб на рН, 2 проб для определения содержания биогенных веществ;

- измерения 2 проб по следующим показателям: содержание кислорода, рН, общая щелочность, содержание нитритов, фосфатов, кремния; проведена фильтрация проб на определение CDOM, сняты спектры CDOM;

- проведена консервация 2 проб для отправки в Санкт-Петербург на ионный анализ.

Зоология

Выполнено:

- наблюдения на вездеходном маршруте с пешими выходами: р. Мушкетова – р. Останцовая – р. Без Названия – р. Базовая – урочище Долина Сомнений протяженностью 86 км;

- фаунистические наблюдения на территории станции;

- отловлены и окольцованы две белые чайки;

- собраны пробы биоматериала (энтомология, микробиология, на анализ питания).

Пункт ФАГС (Роскартографии)

Пункт Фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС) Росреестра функционирует в заданном режиме, информация передается по системе связи в пункт сбора информации.

Дежурства в системе (ПСОП)

На стационаре базируется вертолет Ми-8 с экипажем, осуществляющим дежурство 24/7 в системе поисково-спасательного обеспечения полетов Красноярской зоны авиационно-космического поиска и спасения (ПСОП).

20-21 июня вертолетом Ми-8МТВ АО «КрасАвиа» произведена плановая ротация экипажа.

Посещение станции

20-21 июня вертолетом Ми-8МТВ АО «КрасАвиа» была осуществлена доставка 2 специалистов на НИС «Ледовая база Мыс Баранова». 6 специалистов, завершивших свою работу на НИС, были вывезено со стационара.

В этот же период тем же бортом был осуществлен санитарный рейс по вывозу заболевшего повара с НЭС «Северный полюс-42».

Высокоширотная арктическая экспедиция ФГБУ «ААНИИ»

26 июня 2025 г.