Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 19.09.  по 25.09.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.

1.2. Проводились параллельные измерения аэрозольной оптической толщины (АОТ) атмосферы при ясном небе с помощью ручного (SPM) и автоматического (SP9) фотометров.

1.3. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился с 07:15 UTC 24.09. до 11:10 UTC 25.09.2018.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Выполнены следующие анализы:

- 8 проб растений на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ);

- 5 проб воды на содержание растворенных форм общего и органического углерода, общего азота, основных ионов и кремния.

2.2. Подготовлены для дальнейшего анализа следующие пробы:

- 16 проб растений на содержание хлорорганических соединений (ХОС).

- 8 проб почв на содержание ПАУ.

2.3. Продолжается обеспечение постоянной работы и приема информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок». Выполнено их внеплановое техническое обслуживание.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 604 tif–файла со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург: проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции и термокосы.

5. Гляциологические наблюдения

На леднике Альдегонда выполнены плановые измерения абляции и переустановлены вешки для дальнейших наблюдений за динамикой ледника.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».

Продолжены работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген–2018».

6.1. Гидрологический отряд

Выполнены измерения расходов воды в реках Гренфьорд, Брехьерна, Альдегонда, Брюде и Конгресс.

На реках Гренфьорд, Брюде и Грен выполнен демонтаж автономных уровнемерных комплексов, завершены гидрологические работы и сняты временные гидрометрические створы.

Демонтирован регистратор уровня воды из озера Бретьерна.

Выполняется камеральная обработка материалов измерений, осуществляется фильтрация проб воды для анализа.

6.2. Отряд палеогеографии и мерзлотоведения.

Проведены измерения мощности сезонно-талого слоя на площадке CALM. Заменена термокоса в термометрической скважине №12, проведена термометрия скважин №12 и №2.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген