Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 15 по 22 мая 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 22.05.2024:

Температура воздуха: -3,2°С

Атмосферное давление: 760,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 69 %

Ветер: С – З 2 м/с

Осадки: облачно с прояснениями.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10

В течение суток с 21 по 22 мая проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ содержания гидрокарбонатов в 10 образцах снега по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с титриметрическим методом использованием pH-метра Mettler Toledo S220 и бюретки Biohit Biotrate. Общее количество измерений 20.

2.2. Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 17.05 выполнена калибровка газоанализатора AF22 (диоксид серы и сероводород).

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 4502 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2066 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

21.05 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Метеорологические наблюдения

21.05. завершены прямые измерения скорости испарения на полигоне в районе площадки ГМО «Баренцбург».

Велась  камеральная обработка полученных полевых данных и написание отчёта о выполненных работах на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г.

6.2 Гидрологические наблюдения

Производилась камеральная обработка собранных полевых данных и написание отчета о выполненных работах по программе гидрологических наблюдений на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г.

Ежедневно велись наблюдения за испарением с поверхности снежного покрова, начаты наблюдения за процессами снеготаяния.

7. Разное

15.05 пройдена инспекция наземной станции спутникового мониторинга (ВППИ) представителями Норвежского управления телекоммуникации, замечаний к работе нет.

21.05 проведена экскурсия по научно-исследовательской станции и рассказано о проводимых научных исследованиях представителям программы документалистики Испанской радиовещательной и телевизионной корпорации (RTVE).

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ), вёлся монтаж коммуникаций холодного и горячего водоснабжения. Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, лабораторных корпусов №1 и №2.

Велись ремонтно-профилактические работы со снегоходной техникой для постановки её на консервацию и подготовка маломерных судов к началу навигации.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген