Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 24 по 30 июня 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 01.07.2020:

Температура воздуха: +6,7 °С

Атмосферное давление: 1004,7 гПа

Влажность воздуха: 43 %

Ветер: север, 5 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP9.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Хроматографическая система хромато масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu» промыта растворами изопропанола разных концентраций, устранен переброс подвижной фазы в емкость для промывки заплунжерного пространста. Проведен анализ свежеприготовленных растворов с известными содержаниями определяемых компонентов для установления предела обнаружения, количественного предела определения, линейности и правильности методики анализа биологических объектов на содержание перфторированных кислот. По результатам анализа составлен отчет.

  - Проанализированы 21 проба грунтовой воды по программе исследований динамики многолетней мерзлоты и 6 проб речной воды по программе гидрологических наблюдений на содержание различных форм углерода и общего азота на анализаторе органического углерода ТОС-L с приставкой для определения содержания общего азота TNM-L «Shimadzu». Всего выполнено 118 анализов.

  - Проведен анализ 6 проб речной воды на содержание основных катионов и анионов по программе гидрологических наблюдений на жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором (снято и обработано 16 хроматограмм).

  - Выполнены измерения рН, солености и электропроводности в 3 пробах речной воды с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 фирмы «Mettler Toledo» по программе гидрологических наблюдений. Пробы отфильтрованы для проведения дальнейших анализов.

  - Проверена работоспособность 4 сигнализаторов горючих газов СТМ-10 (газоанализаторов) системы противопожарной сигнализации. В результате проверки у одного сигнализатора выявлен дефект, остальные сигнализаторы настроены и работают в штатном режиме.

  - Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества воздуха «Поселок» и «Гора». На станции «Гора» в тестовом режиме выполнена перестановка газоанализаторов с целью определения перегрева отдельных датчиков.

- Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации.

Всего в ААНИИ переданы 1 689 tif-файлов со спутниковыми данными.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.

24.06. по согласованию со специалистами Отдела взаимодействия океана и атмосферы (ОВО и А) ААНИИ был произведен спуск мачты градиентного комплекса для проведения в течение суток сравнительных наблюдений между двумя комплектами датчиков температуры и влажности воздуха на высоте 2 м.

С 26.06 градиентный комплекс работает в штатном режиме. Результаты сравнительных наблюдений высланы в ОВО и А ААНИИ.

29.06 произведена инспекция комплекса, считаны данные, заменена карта памяти, произведена очистка датчиков

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения.

  - Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

Продолжается выполнение полевых работ по программе гидрологических наблюдений. 28.06 на реках Конгресс, Альдегонда и Бретьорна измерены расходы воды. отобраны пробы воды для химических анализов и выполнено геодезическое нивелирование уровенных постов.

.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 24 по 30 июня 2020 г. (по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: 5,7°С

Максимальная: 10,6°С

Минимальная: 2,8°С

Ветер: средний 3,2 м/с, максимальный порыв 11 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 24 по 30 июня зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений -2 Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

•	наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок;

•	по мареографу –непрерывная запись 7 суток;

•	наблюдения над волнением моря-визуально –21 срок;

•	определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок;

•	отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб;

3. Радиометрические наблюдения

-  1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД,мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз)

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 24 по 30 июня - 1.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору в светлое время суток.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере 24 по 30 июня – 48 сроков.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген