Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 14.02. по 20.02.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Велись круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109, и аэталометра SM-IV. Наблюдения производились в соответствии с программой, каждый час в течение суток;

1.2. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор начат 20.02. в 10:45, скорость прокачки воздуха составила 13,0 л/мин.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Проведено концентрирование 12 проб талого свежевыпавшего снега с дальнейшей фильтрацией и определением содержания в них ПАУ;

2.2. Проанализированы 3 пробы свежевыпавшего снега на содержание основных ионов с обработкой хроматограмм и расчетом результатов;

2.3. Проведен контроль стабильности градуировочной зависимости для диапазона высоких концентраций жидкостного ионного хроматографа Shimadzu LC-20, ввиду неудовлетворительных результатов контроля прибор переградуирован;

2.4. Проведено плановое техническое обслуживание станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора». Осуществляется настройка программного обеспечения станции для возобновления работы и получения данных с газоанализаторов;

2.5. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 173 tif-файла спутниковых снимков.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного гидрометеорологического комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 19.02. проведена инспекция комплекса, выполнено считывание данных. Данные переданы в ААНИИ по интернету.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген