Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды на территории Российской Федерации

в период с 24 по 31 марта 2017 года

1. В дополнение к информации от 24 марта по факту загрязнения   нефтепродуктами акватории запруды на реке Муранихе (приток второго порядка реки Пахры, бассейн Оки) в районе деревни Истомихи Домодедовского района Московской области сообщаем, что 24 марта специалистами ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета было проведено экспедиционное обследование (с отбором контрольных проб воды) рек Пахры и Москвы.

По результатам химического анализа проб воды, отобранных в реке Пахре (приток реки Москвы) выше места впадения в нее реки Жданки (в районе деревни Малое Саврасово Раменского района Московской области), содержание нефтепродуктов составляло 5 ПДК*, ниже места впадения реки Жданки увеличивалось до 8 ПДК, а к устью реки Пахры снижалось до 4 ПДК.

В тот же день специалистами ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета было произведен отбор контрольных проб воды в реке Москве (на участке выше и ниже места впадения реки Пахры) у деревни Нижнее Мячково Раменского района Московской области. На основании результатов проведенного химического анализа было установлено, что содержание нефтепродуктов в речной воде не превышало 7 ПДК, что соответствует средним многолетним значениям, характерным для периода весеннего половодья при значительном воздействии загрязненного поверхностного стока. 
Содержание растворенного в воде кислорода на всех обследованных участках рек Пахра и Москва было в норме и не опускались ниже 7,4 мг/л.


2. По результатам химического анализа проб воды, отобранных специалистами «ЦЛАТИ по Псковской области» (филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному федеральному округу», лицензиат Росгидромета) 24 марта в устье ручья без названия, впадающем в реку Промежицу (приток реки Великой), в черте г. Пскова (в районе размещения складов горюче-смазочных материалов /ГСМ/ войсковой части «Кресты»), содержание нефтепродуктов соответствовало уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ, 84 ПДК).

В тот же день специалистами «ЦЛАТИ по Псковской области» были отобраны пробы воды в реке Промежице на участке, расположенном в 100 м ниже места впадения ручья без названия (также в районе складов ГСМ войсковой части «Кресты»). По результатам химического анализа отобранных проб воды здесь было также отмечено ЭВЗ речной воды нефтепродуктами (более 100 ПДК).

Управлением Росприроднадзора по Псковской области проводится административное расследование.


3. 27 марта в 18 ч. 50 мин. в г. Тольятти Самарской области произошло возгорание ангара с лакокрасочными изделиями площадью 300 кв. м. По результатам анализа проб воздуха, отобранных специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета в 19 ч. 00 мин. на ближайшем к району пожара стационарном посту государственной наблюдательной сети, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (в том числе продуктов горения) не выявлено. Метеорологические условия на момент пожара не способствовали переносу вредных примесей в сторону жилых районов города.

Начальник УМЗА Росгидромета 

         



Ю.В. Пешков

* - Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов
