Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки на территории Российской Федерации в период с 23 по 30 июля 2021 года

1. В дополнение к информации от 23 июля сообщаем, что в период с 24 по 30 июля  специалистами Смоленского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета в воде реки Вязьмы (приток Днепра) ниже г. Вязьмы Смоленской области продолжал регистрироваться дефицит кислорода (менее 1 мг/л), соответствующий уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ).

2. На основании результатов химического анализа проб воды, отобранных специалистами Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Росгидромета 23 июля в реке Стремутке (бассейн реки Великой), было зарегистрировано ЭВЗ речной воды:

- в месте впадения мелиоративного канала на участке ручья между мостами               д. Стремутка – д. Оленино – аммонийным азотом (234 ПДК) и легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5 (114 ПДК);

- ниже по течению от места впадения мелиоративного канала – аммонийным азотом (234 ПДК) и легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5 (94 ПДК).

3. В связи с наблюдавшимся замором рыбы специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета 26 июля были отобраны пробы воды в реке Волге в черте г. Самары (в районе пляжа «Ладья» и Ульяновского спуска).

Как показали результаты химического анализа, содержание в отобранных пробах трудноокисляемых органических веществ по ХПК и фенолов составляло 2 ПДК, а ионов меди - соответственно 3 ПДК и 2 ПДК.

Результаты анализа отобранных проб речной воды на острую и хроническую токсичность, а также сведения о содержании в них легкоокисляемых органических веществ по БПК5 будут сообщены дополнительно.

4. По данным ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета, на основании результатов химического анализа проб атмосферного воздуха, отобранных на автоматическом посту территориальной системы наблюдений, установленном в черте      г. Самары (жилой район «Волгарь», Софийская площадь), было зарегистрировано высокое загрязнение (ВЗ) атмосферного воздуха сероводородом:

- 26 июля в условиях штиля в 06 час. 40 мин. - 10,4 ПДКм.р.

(В период с 21 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 25 июля 2021 г. были объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1-ой степени опасности.)

- 29 июля в условиях штиля в период действия предупреждения об НМУ 1-ой степени опасности в 00 час. 20 мин. – 12,8 ПДКм.р., в 00 час. 40 мин. –  12,4 ПДКм.р.

5. По данным ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области» (лицензиат Росгидромета), в результате экспедиционного обследования, проведенного 26 июля в          г. Бузулуке Бузулукского района Оренбургской области на границе санитарно-защитной зоны МУП «ВКХ» по адресу ул. Лунная, 34, в 23 час. 44 мин. в условиях штиля было зарегистрировано ВЗ атмосферного воздуха сероводородом (13,8 ПДКм.р.).

6. По данным Главного управления МЧС России по Оренбургской области, в связи с возникновением пожара на несанкционированной свалке, расположенной в г. Кувандык Оренбургской области, с 11 час. 00 мин. 27 июля 2021 года на территории                         г.о. Кувандыкский Оренбургской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 8 час. 00 мин. площадь пожара составляла 150000 м2.

27 июля специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета было проведено обследование состояния атмосферного воздуха на стационарных постах. Превышений нормативов ПДК по взвешенным веществам, диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, сероводороду, гидрофториду, твердым фторидам и формальдегиду не зарегистрировано.

28 июля на стационарном посту, расположенном по адресу г. Кувандык,                ул. Молодежная, 17, содержание формальдегида (при штиле) составляло 2,8 ПДКм.р. По остальным ингредиентам превышений не было обнаружено.

В тот же день специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета было проведено экспедиционное обследование атмосферного воздуха в жилых районах города и поселке Ишмуратово (г.о. Кувандыкский). Как показали результаты обследования, в       9 час. 55 мин. в г. Кувандык (ул. Московская, 4) содержание в атмосферном воздухе оксида углерода составило 1,5 ПДКм.р., содержание других наблюдаемых загрязняющих веществ – не превышало установленных гигиенических нормативов. В поселке Ишмуратово по адресу ул. С. Юлаева, 2 в 11 час. 00 мин. содержание взвешенных веществ, диоксида азота , формальдегида и оксида углерода не превышало установленных гигиенических нормативов.

Начальник УМЗА Росгидромета  							Ю.В. Пешков

Экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 мг/л и менее

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов