Исх. № 01-00426/24и  от 17 января 2024 года

# Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на

территории России в декабре 2023 года

Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории Российской Федерации в декабре 2023 года.

- Аварийное загрязнение окружающей среды.

  - Атмосферный воздух.

Согласно размещенной в СМИ информации, 12 декабря 2023 г. в 12 час.50 мин.       в районе ж/д станции Игумново, расположенной в восточной промзоне г. Дзержинска Нижегородской области, отмечался дым оранжевого цвета. По данным ЕДДС                     г. Дзержинска, выехавшей на место инцидента пожарно-спасательной бригадой факта пожара не было зафиксировано. Специалистами ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Росгидромета осуществлялось оперативное взаимодействие с ЕДДС г. Дзержинска в части предоставления метеоинформации. Возможная причина образования окрашенного дыма была связана с топкой печей в складских помещениях на территории промзоны города.   По данным стационарных пунктов государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха, расположенных в восточной промзоне г. Дзержинска и ближайшей к месту инцидента жилой зоне г. Дзержинска, в 136час.00 мин. концентрации оксида углерода, диоксида и оксида азота в атмосферном воздухе не превысили установленных гигиенических нормативов.

18 декабря 2023 г. в 22 час. 15 мин. в г. Дзержинске Нижегородской области          на территории ООО «Синтезацетон» произошла разгерметизация установки                       по производству перекиси водорода с последующим взрывом, в результаты которого были разрушены конструкции на площади 120 кв. м. На момент аварии метеорологические условия (ветер юго-западного направления 2-4 м/с) способствовали атмосферному переносу загрязняющих веществ в сторону от жилой застройки города. Результаты анализа отобранных на стационарных пунктах государственной наблюдательной сети проб атмосферного воздуха 18 и 19 декабря превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявили.

В связи с поступившей 19 декабря 2023 г. из ЕДДС г. Орска Оренбургской области информацией об отмечаемом на насосной станции очистных сооружений ООО «РВК – Орск» резком запахе аммиака и хлора для отбора проб атмосферного воздуха                    на территории ООО "РВК-ОРСК" были привлечены специалисты Оренбургского ЦГМС -филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета. Отдельно стоящее здание насосной станции находится в районе объездной дороги «Зеленхоз» и поселка Рабочий,                    не газифицировано. По результатам химических анализов отобранных на территории ООО "РВК-ОРСК" проб атмосферного воздуха превышений предельно допустимых концентраций хлора, аммиака, фенола, сероводорода и оксид углерода не было зарегистрировано.

По данным ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области, 21 декабря 2023 г. на территории ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в г. Кстово Нижегородской области произошло возгорание установки каталитического крекинга, площадь которого составила  около 20 кв. м. В результате пожара произошло повреждение трубопроводов     и механизмов установки. По данным ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» авария    не оказала влияния на производственную деятельность, и предприятие продолжало работать  в штатном режиме. Пожар был ликвидирован в 12 час. 35 мин.

При плановом отборе проб атмосферного воздуха в 13 час. 00 мин. 21 декабря        на стационарном пункте государственной наблюдательной сети, расположенном                в промышленном районе г. Кстово, метеорологические условия (ветер юго-юго-западного направления 3 м/с) способствовали атмосферному переносу воздушных масс в сторону жилой застройки города. Результаты анализа отобранных плановых проб атмосферного воздуха превышений предельно допустимых концентраций определяемых загрязняющих веществ не выявили.

29 декабря 2023 г. в 00 час. 29 мин. на территории ООО «Камский завод полимерных материалов» в Кировском районе г.о. Самара в результате возгорания установки по производству полимерной пленки произошел пожар на площади 350 кв. м. Пожар был ликвидирован в 6 час. 15 мин, расстояние от места пожара до ближайшей жилой застройки города составляло 250 м. По результатам анализа выполненного специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета экспедиционного отбора проб атмосферного воздуха в районе пожара было зафиксировано повышенное содержание  этилбензола, составившее 1,5 ПДКм.р. Содержание остальных определяемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  в районе пожара не превысило предельно допустимых концентраций.

  - Водные объекты.

Аварии, приведшие к загрязнению водных объектов, не зарегистрированы.

2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды (ЭВЗ).

2.1. Атмосферный воздух.

В декабре 2023 года случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не было зарегистрировано (для сравнения: в декабре 2022 года –      1 случай по органолептическим признакам).

2.2. Водные объекты.

В декабре 2023 года на территории Российской Федерации случаи                         ЭВЗ поверхностных вод веществами 1-го класса опасности зарегистрированы не были,      а 2-го класса опасности (превышение ПДК в 5 и более раз) наблюдательной сетью Росгидромета и лицензиатами Росгидромета были зарегистрированы 4 раза на 4 водных объектах (для сравнения: в декабре 2022 года случаи ЭВЗ веществами 1-го и 2-го классов опасности были зарегистрированы 8 раз на 5 водных объектах).

Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-го и 4-го классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены 23 раза на 16 водных объектах        (для сравнения: в декабре 2022 года – 33 раза на 19 водных объектах).

Таким образом, всего в декабре 2023 года случаи ЭВЗ поверхностных вод были зафиксированы 27 раз на 18 водных объектах (для сравнения: в декабре 2022 года - 41 раз на 20 водных объектах).

Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1.

Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства.

3. Высокое загрязнение окружающей среды (ВЗ).

3.1. Атмосферный воздух.

Случай высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха веществом 3 класса опасности - взвешенными частицами РМ10 - по данным непрерывных наблюдений стационарного пункта государственной наблюдательной сети был зарегистрирован             в г. Чите Забайкальского края (1 случай длительностью 20 мин., 11,0 ПДКм.р.).

Случаи ВЗ атмосферного воздуха веществом 3 класса опасности - взвешенными частицами РМ2,5 - по данным непрерывных наблюдений стационарного пункта территориальной сети наблюдений за состоянием окружающей среды Красноярского края был зарегистрирован в г. Минусинске Красноярского края (5 случаев, до 12,5 ПДКм.р.).

Таким образом, в декабре 2023 г. концентрации загрязняющих веществ 10 ПДКм.р.   и более по данным непрерывных наблюдений были зарегистрированы в 2 городах               в 6 случаях (для сравнения: в декабре 2022 г. – по данным дискретных наблюдений             в 8 городах в 13 случаях и в связи с отопительным сезоном в 4 населенных пунктах            в 6 случаях ).

Кроме того, в дополнение к ранее представленным справкам об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды и радиационной обстановке на территории России сообщаем, что высокие среднемесячные концентрации вещества 1 класса опасности - бенз(а)пирена - по данным дискретных наблюдений были зарегистрированы: в ноябре 2023 г. -  в Новокузнецке Кемеровской области (1 случай,     18,5 ПДКс.с.) и в  связи с отопительным сезоном в Республике Бурятии – в г. Улан-Удэ      (1 случай, 15,1 ПДКс.с.), пгт. Селенгинск (1 случай, 11,1 ПДКс.с.), в Забайкальском крае -     в г. Чите (2 случая, до 29,7 ПДКс.с.), в октябре 2023 г. - в Иркутской области - в г. Братске (1 случай, 27,7 ПДКс.с.), г. Черемхово (1 случай, 16,1 ПДКс.с.) и в г. Свирске (1 случай,     11,4 ПДКс.с.).

3.2. Водные объекты.

В декабре 2023 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано                                                                                                    102 случая ВЗ на 50 водных объектах (для сравнения: в декабре 2022 года – 135 случаев             ВЗ на 60 водных объектах).

Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов приведен                            в приложении 2.

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 1.

Таблица 1

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца

в бассейнах крупнейших рек страны

| № п/п | Бассейн реки | Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тобол | 47 |
| 2 | Ока | 13 |
| 3 | Кама | 8 |
| 4 | Волга | 4 |
| 5 | Обь | 3 |
| 6 | оз. Байкал | 2 |
| 7 | Северная Двина | 2 |
| 8 | Нева | 1 |
| 9 | Енисей | 1 |
| 10 | Ангара | 1 |
| 11 | Терек | 1 |
| 12 | Амур | 1 |

На малых водных объектах было отмечено 16% всех случаев ВЗ. Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам

| № п/п | Ингредиент | Количество случаев |
| --- | --- | --- |
| 1 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 19 |
| 2 | Ионы цинка | 18 |
| 3 | Ионы марганца | 16 |
| 4 | Ионы меди | 13 |
| 5 | Азот нитритный | 6 |
| 6 | Ионы никеля | 6 |
| 7 | Азот аммонийный | 6 |
| 8 | Ионы молибдена | 5 |
| 9 | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 3 |
| 10 | Ионы кобальта | 2 |
| 11 | Ионы железа общего | 2 |
| 12 | Ионы мышьяка | 2 |
| 13 | Лигносульфонаты | 1 |
| 14 | Сульфаты | 1 |
| 15 | Кислород | 1 |
| 16 | Ионы кадмия | 1 |

4. Город Москва

В декабре 2023 г. по данным государственной наблюдательной сети (приложение 3) в целом по городу был отмечен низкий уровень загрязнения  атмосферного воздуха (СИ=0,8 и НП=0%).

Содержание взвешенных веществ, диоксида и оксида азота, оксида углерода, сероводорода, формальдегида, фенола, хлорида водорода, аммиака, ацетона, этилбензола, бензола, ксилола и толуола в целом по городу не превысило установленных гигиенических нормативов, диоксида серы – было ниже предела обнаружения.

Среднемесячные концентрации всех определяемых загрязняющих веществ              не превысили ПДКс.с.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в декабре 2023 года в целом была стабильной. Концентрации радиоактивных веществ антропогенного происхождения в окружающей среде находились в пределах многолетних значений, сформированных в результате глобальных выпадений, а также аварий                на Чернобыльской АЭС и ФГУП «ПО «Маяк», и были на 2 - 7 порядков ниже нормативов допустимых уровней в соответствии с нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

Случаи повышенной суммарной объемной радиоактивности приземного воздуха, обусловленные естественными процессами, отмечались в 4 случаях в 3 населенных пунктах Красноярского края: в г. Красноярске (с 11 по 12 декабря), в с. Сухобузимское      (с 11 по 14 декабря) и в пос. Большая Мурта (18 – 19 декабря).

Случаи повышенной суммарной плотности радиоактивных выпадений из воздуха, обусловленные естественными процессами, в прошедшем месяце отмечались в 3 случаях в 2 населенных пунктах Красноярского края: в г. Абакан (с 15 по 16 декабря)                       и в с. Шалинское (с 17 по 21 декабря).

По данным ежедневных измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД), в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов значения находились в пределах от 0,04 до 0,23 мкЗв/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МАЭД в 100-км зонах радиационно опасных объектов представлены в приложении 4.

# Приложение: на 9 л. в 1 экз.

# Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

# Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в декабре 2023 года

| № п/п | Река, пункт | Регион | Ингредиент | Концентрация (ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества 2 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Модонкуль, г. Закаменск | Республика Бурятия | Ионы кадмия | 5 |
| 2 | р. Тамшер, Североуральский г.о., в районе влияния Ново-Шемур-ского месторождения полиме-таллических руд | Свердловская область | Ионы молибдена | 7 |
| 3 | р. Шегультан, Североуральский г.о., в районе влияния Ново-Шемурского месторождения полиметаллических руд | Свердловская область | Ионы молибдена | 12 |
| 4 | ручей Безымянный, г. Ивдель, в районе влияния Ново-Шемур-ского месторождения полиме-таллических руд | Свердловская область | Ионы молибдена | 14 |
| Вещества 3 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Блява, г. Медногорск | Оренбургская область | Ионы меди | 59 |
|  |  |  | Ионы цинка | 114 |
|  |  |  |  | 68 |
| 2 | р. Колос-Йоки, пгт. Никель | Мурманская область | Ионы никеля | 72 |
| 3 | р. Нейва, г. Невьянск | Свердловская область | Ионы цинка | 135 |
| 4 | р. Ольховка, Североуральский г.о., в районе влияния Ново-Шемурского месторождения полиметаллических руд | Свердловская область | Ионы меди | 250 |
|  |  |  | Ионы цинка | 73 |
| 5 | р. Салда, д. Прокопьевская Салда | Свердловская область | Ионы цинка | 116 |
| Вещества 4 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Вязовка, г. Нижний Тагил, в районе влияния АО «ЕВРАЗ НТМК» | Свердловская область | Ионы марганца | 56 |
| 2 | р. Ельцовка 1, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 95 |
| 3 | р. Ельцовка 2, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 77 |
| 4 | р. Каменка, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 74 |
| 5 | р. Камышенка, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 65 |
| 6 | р. Модонкуль, г. Закаменск | Республика Бурятия | Ионы марганца | 140 |
| 7 | р. Нейва, г. Невьянск | Свердловская область | Ионы марганца | 54 |
| 8 | р. Ольховка, Североуральский г.о., в районе влияния Ново-Шемурского месторождения полиметаллических руд | Свердловская область | Ионы алюминия | 230 |
|  |  |  | Ионы марганца | 80 |
| 9 | р. Патрушиха, г. Екатеринбург | Свердловская область | Ионы марганца | 55 |
| 10 | р. Пыра, п. Первое Мая | Нижегородская область | Ионы марганца | 82 |
| 11 | р. Салда, д. Прокопьевская Салда | Свердловская область | Ионы марганца | 62 |
| 12 | р. Теча, с. Першинское | Курганская область | Ионы марганца | 388 |
| 13 | ручей Безымянный, г. Ивдель, в районе влияния Ново-Шемур-ского месторождения полиме-таллических руд | Свердловская область | Ионы алюминия | 250 |
| 14 | ручей Южный, г. Ивдель, в районе влияния Ново-Шемур-ского месторождения полиме-таллических руд | Свердловская область | Ионы алюминия | 63 |

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в декабре 2023 года

| № п/п | Территория | Ингредиент | Класс опасн. | Кол-во случаев | ПДК, мин. | ПДК, макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн р. Амур |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забайкальский край | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 49 |
| Бассейн р. Ангара |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноярский край | Ионы меди | 3 | 1 |  | 46 |
| Бассейн р. Волга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ивановская область | Азот аммонийный | 4 | 2 | 12 | 39 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 2 | 13 | 14 |
| Бассейн р. Енисей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноярский край | Ионы меди | 3 | 1 |  | 39 |
| Бассейн р. Кама |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свердловская область | Ионы марганца | 4 | 5 | 31 | 40 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 4 | 14 | 42 |
| Бассейн р. Нева |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленинградская область | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 1 |  | 11 |
| Бассейн р. Обь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новосибирская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 49 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 2 | 11 | 11 |
| Бассейн оз. Байкал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Бурятия | Ионы кадмия | 2 | 1 |  | 4 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 38 |
| Бассейн р. Ока |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Московская область | Азот аммонийный | 4 | 3 | 13 | 27 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 6 | 5 | 10 |
|  |  | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 2 | 12 | 16 |
| 2 | Нижегородская область | Сульфаты | 4 | 1 |  | 10 |
| 3 | Тульская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 17 |
| Бассейн р. Северная Двина |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вологодская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Лигносульфонаты | 4 | 1 |  | 13 |
| Бассейн р. Терек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Северная Осетия - Алания | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 6 |
| Бассейн р. Тобол |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курганская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 33 |
| 2 | Свердловская область | Азот нитритный | 4 | 3 | 10 | 46 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 9 | 6 | 6 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 2 | 34 | 38 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,41* |
|  |  | Ионы кобальта | 3 | 1 |  | 25 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 6 | 31 | 49 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 8 | 30 | 46 |
|  |  | Ионы молибдена | 2 | 5 | 3 | 4 |
|  |  | Ионы мышьяка | 1 | 2 | 4 | 4 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 1 |  | 45 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 9 | 16 | 39 |
| 3 | Челябинская область | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 19 |
| Малые реки, озера |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленинградская область | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 13 |
| 2 | Мурманская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 13 | 16 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 46 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 3 | 11 | 27 |
| 3 | Свердловская область | Ионы кобальта | 3 | 1 |  | 25 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 32 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 2 | 30 | 31 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 2 | 12 | 13 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 24 |

* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

# Приложение 4

Значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)

в районах расположения радиационно опасных объектов

в декабре 2023 года

| ### Наименование объекта | Значение МАЭД (мкЗв/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### минимум | ### максимум |
| Балаковская АЭС | 0,09 | 0,16 |
| Белоярская АЭС | 0,08 | 0,14 |
| Билибинская АЭС | 0,09 | 0,15 |
| Калининская АЭС | 0,07 | 0,15 |
| Кольская АЭС | 0,05 | 0,15 |
| Курская АЭС | 0,08 | 0,15 |
| Ленинградская АЭС | 0,07 | 0,18 |
| Нововоронежская АЭС | 0,04 | 0,12 |
| Ростовская АЭС | 0,08 | 0,18 |
| Смоленская АЭС | 0,07 | 0,15 |
| ФГУП «ПО «Севмаш» | 0,06 | 0,12 |
| ОАО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград Ульяновской области), ФГУП «Казанский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Казань, Республика Татарстан) | 0,08 | 0,15 |
| ФГУП «Радон» (Сергиево-Посадский район Московской области), ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь Московской области) | 0,06 | 0,18 |
| ФГУП «Волгоградский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Волгоград) | 0,07 | 0,15 |
| ФГУП «Ростовский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Ростов-на-Дону) | 0,10 | 0,17 |
| ОАО «Гидрометаллургический завод» (г. Лермонтов Ставропольского края) | 0,10 | 0,18 |
| ФГУП «Грозненский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Грозный, Чеченская Республика) | 0,08 | 0,19 |
| ФГУП «Благовещенский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Благовещенск, Республика Башкортостан) | 0,07 | 0,18 |
| ФГУП «Челябинский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Челябинск), ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск Челябинской области) | 0,08 | 0,15 |
| ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск Красноярского края) | 0,05 | 0,19 |
| ФГУП «Сибирский химический комбинат» (г. Северск Томской области) | 0,07 | 0,16 |
| ФГУП «Иркутский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Иркутск) | 0,11 | 0,23 |
| ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (г. Обнинск Калужской области) | 0,07 | 0,15 |
| ФГУП «Новосибирский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области), ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (г. Новосибирск) | 0,10 | 0,18 |
| ФГУП «Нижегородский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Нижний Новгород) | 0,06 | 0,16 |
| # ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (г. Краснокаменск Забайкальского края), # Забайкальский горно-обогатительный комбинат | 0,10 | 0,17 |
| ОАО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, Удмуртская Республика) | 0,08 | 0,14 |
| ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (г. Саров Нижегородской области) | 0,07 | 0,17 |
| ФГУП «Хабаровский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Хабаровск) | 0,09 | 0,20 |

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее  максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):

в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;

в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;

в 50 и более раз;

визуальные и органолептические признаки: появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха; обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека; выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов

Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз;

приведена максимальная из среднемесячных концентрация,  так как для бенз(а)пирена установлена только ПДКс.с.

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-50%;

- очень высокий при СИ >10; НП 50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается                 по наибольшему значению из этих показателей.