Отчет о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 27 февраля по 05 марта 2019 г

1. Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

1.2. Произведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального и трехканального воздухозаборников для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проанализированы 6 проб почвы на содержание перфторированных кислот.

  - Подобраны условия твердофазной экстракции и очистки образцов на сорбционных картриджах «Флорисил» с целью оптимизации анализа хлорорганических соединений.

  - Проанализированы 49 биологических образцов на содержание цинка (Zn) и марганца (Mn) методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе Shimadzu AA-7000.

  - Проведена минерализация 7 проб биологических образцов с использованием системы микроволнового разложения Analytik Jena TOPWave.

  - Заменен рабочий компьютер на станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора», переустановлен жесткий диск и настроена программы "Агат". На станции откорректирован нуль газоанализаторов.

  - На станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» вышел из строя жесткий диск с программным обеспечением. Газоанализаторы находятся в рабочем состоянии, накапливание регистрируемых ими параметров осуществляется во внутреннюю память приборов.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано      1 976 tif-файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.

04.03. проведена плановая инспекция комплекса: считаны данные, заменена аккумуляторная батарея.

4.2. 27.02 выполнена поездка в район о. Стемме. Считаны данные с установленных термокосы и автоматической метеостанции. Выполнена снегомерная съемка на разрезе длиной 100 м с определением морфометрии снега в 2-х шурфах.

5. Океанологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 27 февраля по 05 марта 2019 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -15,5 °С

Максимальная: -10,0 °С

Минимальная: -19,9 °С

Ветер: средний порыв 6 м/с, максимальный 15 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 27 февраля по 5 марта зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 6. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

Проведение морских наблюдений включало в себя:

-наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,

-наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок

-определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды:

с помощью ареометра -7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

-  1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24 раза, МАГМА- 8 раз)

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 27 февраля по 5 марта - 1.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору в светлое время суток.

С 28 октября по 15 марта перерыв в наблюдениях- полярная ночь.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген