Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 28 февраля по 05 марта 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 06.03.2024.

Температура воздуха: + 1,7°С

Атмосферное давление: 754,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 90 %

Ветер: Ю 5 м/с, порывы 7 м/с

Осадки: пасмурно, слабый дождь.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 05 по 06 марта проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ 8 образцов грунтовых вод с использованием ВЭЖХ системы LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором по программе мерзлотных наблюдений сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г. Общее количество измерений 51.

2.2 Произведён анализ содержания гидрокарбонатов титриметрическим методом 11 образцов грунтовых вод с использованием рН-метра Mettler Toledo S220 по программе мерзлотных наблюдений сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г. Общее количество измерений 22.

2.3 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.

2.4 Совместно с отрядом мерзлотоведения 02.03.2024 произведён отбор одного образца грунтовых вод для дальнейшего анализа.

2.5 Проведён ежемесячный учёт прекурсоров наркотических и психотропных веществ, стандартов, реактивов, фильтров, колонок и предколонок.

2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 2870 tif-файлов спутников METОP, 92 tif-файл спутника TERRA, 10361 tif-файлов спутника NOAA, 770 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

05 марта выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Сезонная экспедиция

Мерзлотные наблюдения

В шахте рудника «Баренцбург» проведен отбор 6 проб подмерзлотных вод для гидрохимического анализа, произведены термометрические наблюдения.

В устьевых частях долин Рейндален и Берзелиус выполнены опытно-методические работы по определению возможностей георадиолокации для определения геометрии ледяных ядер 8 многолетних бугров пучения. На малом леднике в левом борту долины Берзелиус обнаружена и обследована крупная провальная воронка диаметром около 40 м (предположительно над полостью размытой подледниковыми водами).

В архивах ГТ «Арктикуголь» изучены 17 производственных отчетов с материалами инженерно-геологических изысканий, содержащих информацию о мерзлотных условиях поселков Баренцбург и Пирамида в 1950-х гг.

7. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).

Производились регламентные работы по ремонту и обслуживанию транспортной техники.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген