Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды на территории Российской Федерации

в период с 5 по 12 февраля 2016 года

1. По результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета 5 февраля в реке Бляве (бассейн реки Урал) в 1 км ниже г. Медногорска Оренбургской области, было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) речной воды ионами меди (221 ПДК*), а также высокое загрязнение (ВЗ) ионами цинка (13 ПДК) и азотом нитритным (11 ПДК). По данным ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета, зарегистрированные случаи ЭВЗ и ВЗ обусловлены поступлением в реку загрязняющих веществ с подотвальными водами действовавших ранее поблизости рудников, прудов-отстойников, а также поверхностным смывом с территории Блявинского рудника и вымыванием донных отложений.

2. 6 февраля в Анапском районе Краснодарского края, на участке автодороги, расположенном между селом Юровка и станицей Гостагаевской, в результате ДТП произошел разлив нефтепродуктов из цистерны на обочину дороги. Объем разлившихся нефтепродуктов составлял порядка 8 тонн, площадь загрязнения – 50 кв. м. Проведены работы по ликвидации последствий аварийного загрязнения. Водные объекты вблизи места ДТП отсутствуют.


3. По результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных    9 февраля специалистами ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Росгидромета в реке Полуй (приток Оби) в черте г. Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа, был зарегистрирован дефицит кислорода (1,6 мг/л), соответствующий уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ**). По мнению специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Росгидромета, причиной дефицита кислорода явился природный фактор (длительный период ледостава).


4. По результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных специалистами ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Росгидромета 10 февраля, в реке Оми (приток Иртыша) в черте г. Омска был зарегистрирован дефицит кислорода (1,7 мг/л), соответствующий уровню ЭВЗ, а в реке Шиш (приток Иртыша) в 2,8 км выше села Васисс Омской области – ЭВЗ ионами марганца (68 ПДК). По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Росгидромета, оба случая ЭВЗ обусловлены природным фактором (длительный ледостав).
Начальник УМЗА Росгидромета 

         



Ю.В. Пешков

* Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов
** - Экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 и менее мг/л
