Исх. № 140-4047 от 10 августа 2011 года
Об уровнях загрязнения окружающей среды 

и радиационной обстановке на территории 

Москвы и Московской области в июле 2011 года 


Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов и радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в июле 2011 года.

Атмосферный воздух. 

Город Москва. 


Общая оценка загрязнения атмосферы*. В июле, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 1), в атмосферном воздухе города наблюдались повышенные концентрации фенола, оксида углерода, диоксида азота и формальдегида.
-------------------------------------------------------------

*Показатели загрязнения атмосферного воздуха 


Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

· ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП:
· низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

· повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

· высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Характеристика загрязнения атмосферы. Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом был зарегистрирован в Северном (р-н «Дмитровский») административном округе г. Москвы, он определялся НП = 22% и СИ = 2. В остальной части города, на постах, где проводятся наблюдения за данной примесью, отмечался повышенный уровень загрязнения данной примесью: НП=8-18%, СИ – 1-2.
Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, определяющийся НП=1-7% и СИ – 1-2, отмечался:

· оксидом углерода  и фенолом – в Центральном административном округе (р-н «Мещанский») и в Южном административном округе (р-н «Нагорный»);

· диоксидом азота и оксидом углерода - в Юго-Восточном административном округе (р-н «Печатники»);

· оксидом углерода - в Северо-Западном (р-н «Хорошево-Мневники») и Юго-Восточном административных округах (р-н «Рязанский»);

· диоксидом азота - в Южном административном округе (р-н «Братеево»);

· аммиака - в Северо-Западном административном округе (р-н «Южное Тушино»).
Изменения среднесуточных концентраций диоксида  азота в июле 2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рис. 1.


В течение всего месяца среднесуточные концентрации диоксида азота находились в пределах 1-2,3 ПДК с.с. Наибольшие концентрации отмечались в период 1-5 июля, когда неблагоприятные метеорологические условия (в ночные и утренние часы инверсии температуры и слабый ветер) способствовали кратковременному накоплению примесей в воздухе.

[image: image4.jpg]



Рис. 1 – Средние суточные концентрации диоксида азота в июне и июле 2011 года (по данным наблюдений на стационарных постах Росгидромета в г. Москве)
Содержание в атмосферном воздухе города взвешенных веществ, диоксида серы, оксида азота, хлорида водорода, аммиака, ацетона, бензола, толуола и ксилола было низкое: СИ ≤1, НП-0%.

По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота. 

В течение июля погодные условия в Московском регионе определялись в основном антициклоническими процессами. Со второй декады июля и до конца месяца  территория  Московского региона находилась под влиянием обширного антициклона. Умеренный ветер способствовал рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Лишь с 26 июля из-за сложившихся неблагоприятных метеорологических условий происходило кратковременное накопление примесей в воздухе. На предприятия Москвы и Московской области были переданы предупреждения о сокращении  выбросов с 1800 26 июля до 0900 28 июля.


Города Московской области.

В Клину был зарегистрирован повышенный уровень загрязнения воздуха  формальдегидом, он определялся СИ=1, НП=15%.  

В Коломне и Подольске отмечался повышенный уровень загрязнения воздуха взвешенными веществами, который определялся СИ=1-2, НП=2-4%. В центральной части Подольска среднемесячная концентрация  диоксида азота составила 1,8 ПДКс.с.

В Воскресенске, Дзержинском, Мытищах, Серпухове, Щёлкове и Электростали отмечался низкий уровень загрязнения воздуха. 

По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения воздуха взвешенными веществами - в Коломне и Подольске, формальдегидом – в Клину. 

Водные объекты. 

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в июле на водных объектах Московского региона наблюдался гидрологический режим летней межени. 

 В течение месяца температура воды в реках и водохранилищах колебалась от 17,8ºC (река Истра у деревни Павловская Слобода Истринского района) до 28,3ºC (река Москва ниже г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД). 

Реакция воды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы, среднее значение составляло рН=7,8 при норме рН=6,5-8,5. Максимальное значение водородного показателя (рН=9,2) было зарегистрировано в воде Можайского водохранилища у деревни Красновидово Можайского района.

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов Московской области в целом было в пределах нормы и составляло в среднем 25 мг/л. Максимальное содержание взвешенных веществ (41,5 мг/л) было зарегистрировано в воде реки Москвы ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД).
Кислородный режим в целом был удовлетворительным. Концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 7,0 мг/л (при норме не ниже 6 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода, характерное для уровня высокого загрязнения поверхностных вод суши (ВЗ), было зарегистрировано в устье реки Рожаи в черте деревни Домодедово Домодедовского района (2,4 мг/л).  
Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало 2 ПДК*. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (10 ПДК), соответствующее уровню ВЗ, было зарегистрировано в воде реки Пахры ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Чёрного), где также отмечалось максимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (6 ПДК). 

Средняя концентрация нитратного азота не превышала ПДК, аммонийного азота – 3 ПДК, а нитритного азота – 9 ПДК. Максимальное содержание нитритного азота (48 ПДК), соответствующее уровню ВЗ, было зарегистрировано в реке Пахре ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Чёрного), аммонийного азота (20 ПДК, также соответствует уровню ВЗ) – в реке Клязьме ниже г. Щёлкова, а нитратного азота (2 ПДК) – в реке Пахре ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Чёрного).
______________________________

* Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения

Среди тяжелых металлов содержание ионов хрома шестивалентного, свинца, цинка и никеля в среднем не превышало ПДК, а ионов меди – 5 ПДК. Максимальная концентрация ионов меди (18 ПДК) была зафиксирована в устье реки Яузы (г. Москва).
Содержание синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), формальдегида и нефтепродуктов в среднем не превышало ПДК, фосфатов – 2 ПДК, а фенолов – 4 ПДК. Максимальное содержание СПАВ (2 ПДК) и нефтепродуктов (6 ПДК) было отмечено в устье реки Яузы (г. Москва), а фенолов (9 ПДК) - в воде реки Москвы ниже г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД. 
В июле в рамках мониторинга качества воды в реке Москве были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы  меди, фенолы,  нефтепродукты  и  легкоокисляемые органические 

вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (посёлок Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД). 
Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями. 
Так, если в фоновом створе у посёлка Ильинское концентрации этих веществ лежали в пределах до 3 ПДК, то в контрольном створе у Бесединского моста МКАД они были значительно выше и доходили уже до 8 ПДК. Динамика  содержания  ионов меди, нефтепродуктов,  фенолов и легкоокисляемых органических веществ по БПК5 в воде реки Москвы (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рис. 2).

[image: image2.emf]0

1

2

3

4

5

6

Содержание

 в ПДК

БПК5 Медь Фенолы Нефтепродукты

Показатель 

качества

0,1 км ниже п. Ильинское  0,3 км ниже Бабьегородской пл.

0,01 км ниже Бесединский мост МКАД


Рис. 2 Динамика содержания загрязняющих веществ в воде реки Москвы

           в черте г. Москвы в июле 2011 года

Всего в течение июля на водных объектах региона было зарегистрировано 27 случаев ВЗ (см. таблицу), случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) за отчетный месяц зафиксировано не было. Для сравнения: в июле 2010 года было зарегистрировано 16 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ также не отмечалось. 

По сравнению с июлем прошлого года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона регистрировалось более высокое содержание нитритного и аммонийного азота, а температура воды и содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК несколько понизились. По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества воды существенных изменений в воде водных объектов Московского региона отмечено не было.     

Таблица 

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах Московского региона 

в июле 2011 года

	№ п/п
	Ингредиент
	Концентрация в ПДК
	Контрольный створ
	Дата отбора пробы 

	1.
	 Азот нитритный
	 48
	 Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Чёрного)
	 06.07.2011

	2.
	То же
	 47
	 Река Москва ниже г. Воскресенска
	 10.07.2011

	3.
	 -  ײ  -
	 43 
	 Река Москва выше г. Воскресенска
	 10.07.2011

	4.
	-  ײ  -
	 40 
	 Река Москва в черте г. Коломны
	 10.07.2011

	5.
	-  ײ  -
	 25 
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково Раменского района
	 06.07.2011

	6.
	-  ײ  -
	 24 
	 Река Рожая в черте деревни Домодедово Домодедовского района
	 06.07.2011

	7.
	-  ײ  -
	 23 
	 Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения реки Рожаи)
	 06.07.2011

	8.
	-  ײ  -
	 21
	 Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково Раменского района 
	 .0607.2011

	9.
	-  ײ  -
	 21
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково Раменского района
	 06.07.2011

	10.
	-  ײ  -
	 19
	 Река Москва ниже г. Воскресенска
	 13.07.2011

	11.
	-  ײ  -
	 19
	 Река Клязьма ниже г. Щёлкова
	 17.07.2011

	12.
	-  ײ  -
	 19 
	 Река Клязьма ниже г. Орехова-Зуева
	 17.07.2011

	13.
	-  ײ  -
	 18 
	 Река Москва ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД)
	 13.07.2011

	14.
	-  ײ  -
	 18 
	 Река Москва ниже г. Воскресенска
	 13.07.2011

	15.
	-  ײ  -
	 16 
	 Река Ока ниже г. Коломны
	 10.07.2011

	16.
	-  ײ  -
	 16 
	 Река Клязьма выше г. Орехова-Зуева
	 17.07.2011

	17.
	-  ײ  -
	 14
	 Река Москва ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД)
	 06.07.2011

	18.
	-  ײ  -
	 13 
	 Река Москва ниже г. Воскресенска

	 05.07.2011

	19.
	-  ײ  -
	 11 
	 Река Клязьма ниже г. Павловского Посада
	 17.07.2011

	20.
	 Азот аммонийный 
	 20 
	 Река Клязьма ниже г. Щёлкова

	 17.07.2011

	21.
	То же
	 13 
	 Река Москва ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД)
	 13.07.2011

	22.
	-  ײ  -
	 12 
	 Река Клязьма ниже г. Лосино-Петровского Щёлковского района
	 17.07.2011

	23.
	-  ײ  -
	 11 
	 Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Чёрного)
	 06.07.2011

	24.
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 10 
	 Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Чёрного)
	 06.07.2011

	25.
	То же
	 6
	 Река Москва ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД)
	 13.07.2011

	26.
	Растворенный в воде кислород
	 2,7 мг/л
	 Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Чёрного)
	 06.07.2011

	27.
	То же
	 2,4 мг/л
	 Река Рожая у деревни Домодедово Домодедовского района
	 06.07.2011


Радиационная обстановка в июле 2011 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности дозы гамма-излучения на местности (МЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе  составило 32,7*10-5 Бк/м3 .


Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций, расположенных в районе Балчуга, Всероссийского выставочного центра (ВВЦ), Ново-Иерусалима, Тушина и МС Подмосковной, составляла  от 0,67 до 1,40 Бк/м2  в сутки.


Средние значения МЭД, по данным МС ВВЦ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), а также в городах Клину, Дмитрове, Волоколамске, Можайске, Ново-Иерусалиме, Павловском Посаде, Черустях, Наро-Фоминске, Серпухове, Коломне и Кашире составляли от 9,1 до 14,1 мкР/ч.


Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.


Направляется в порядке информации.

Приложение: по тексту на 8 л. в 1 экз.

Врио Руководителя Росгидромета      


 


Е.В. Гангало 
Пешков  (499)255-60-12

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха

[image: image1.emf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031

дни

доли ПДКсс

июл.11 ПДК с.с. июн.11



	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВВЦ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»

(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Северное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  

(промзона «Чагино»)












Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москвы и Московской области, и карта-схема 

пунктов государственного мониторинга поверхностных вод Московского региона

	№

на

карте-

схеме
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДОЕМА ИЛИ

ВОДОТОКА
	НАИМЕНОВА-НИЕ

ПУНКТА

НАБЛЮДЕНИЙ
	Створ наблю-дений
	РАЙОН

МОСКОВ-СКОЙ

ОБЛАСТИ

	1
	1
	водохранилище Иваньковское
	г. Дубна
	0,6 км выше (восточ-нее)   плотины Ивань-ковской ГЭС
	Талдомский

	2
	2
	р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище)
	с. Егорье
	0,6 км ниже села Егорье
	Лотошинский

	3
	3
	р. Дубна (приток Волги)
	п. Вербилки
	0,2 км выше поселка Вербилки
	Талдомский

	
	4
	р. Дубна
	п. Вербилки
	0,2 км ниже поселка Вербилки
	Талдомский

	4
	5
	р. Кунья (приток реки Дубны)
	г. Краснозаводск
	4,1 км выше города Красноза-водска
	Сергиево-Посадский

	
	6
	р. Кунья
	г. Краснозаводск
	1,1 км ниже города Краснозаводска
	Сергиево-Посадский

	5
	7
	р. Сестра (приток реки Дубны)
	с. Трехсвятское
	0,5 км ниже села Трехсвят-ского
	Дмитровский

	6
	8
	р. Ока (приток Волги)
	г. Серпухов
	выше города Серпу-хова
	Серпухов-ской

	
	9
	р. Ока
	г. Серпухов
	ниже города Серпухова
	Серпухов-ской

	7
	10
	р. Ока
	г. Кашира
	выше города Каширы
	Каширский

	
	11
	р. Ока
	г. Кашира
	ниже города  Каширы
	Каширский

	8
	12
	р. Ока
	г. Коломна
	выше города Коломны
	Коломенский

	
	13
	р. Ока
	г. Коломна
	ниже города  Коломны
	Коломенский

	9
	14
	р. Протва (приток реки Оки)
	г. Верея
	выше города Вереи
	Наро-Фоминский

	
	15
	р. Протва
	г. Верея
	ниже города Вереи
	Наро-Фоминский

	10
	16
	р. Нара (приток реки Оки)
	г. Наро-Фоминск
	выше города Наро-Фоминска
	Наро-Фоминский

	
	17
	р. Нара
	г. Наро-Фоминск
	ниже города Наро-Фоминска
	Наро-Фоминский

	11
	18
	р. Нара
	г. Серпухов
	выше города Серпу-хова
	Серпухов-ской

	
	19
	р. Нара
	г. Серпухов
	ниже города Серпу-хова
	Серпухов-ской

	12
	20
	р. Лопасня (приток реки Оки)
	г. Чехов
	выше города Чехова
	Чеховский

	
	21
	р. Лопасня
	г. Чехов
	ниже города Чехова
	Чеховский

	13
	22
	р. Осётр (приток реки Оки)
	п. Городна
	в черте поселка Городна
	Луховицкий

	14
	23
	р. Москва (приток реки Оки)
	д. Барсуки
	0,5 км выше деревни Барсуки
	Можайский

	15
	24
	водохранилище Можайское
	д. Красновидово
	деревня Красно-видово
	Можайский

	16
	25
	р. Москва
	г. Звенигород
	0,3 км выше города Звени-города
	Звенигород-ский

	
	26
	р. Москва
	г. Звенигород
	1,4 км ниже города Звени-города
	Звенигород-ский

	17
	27
	р. Москва
	г. Москва
	0,1 км ниже поселка Ильин-ское
	г. Москва

	
	28
	р. Москва
	г. Москва
	В черте города Москвы; 0,3 км ниже Бабье-городской плотины
	г.Москва

	
	29
	р. Москва
	г. Москва
	ниже города Москвы (Бесе-динский мост МКАД)
	г. Москва

	18
	30
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	0,1 км выше деревни Н.Мяч-ково; 1,5 км выше места впадения реки Пахры
	Раменский

	
	31
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	11,1 км ниже деревни Н.Мяч-ково; 1,0 км ниже места впадения реки Пехорки
	Раменский

	19
	32
	р. Москва
	г. Воскресенск
	0,2 км выше города Воскре-сенска
	Воскресен-ский

	
	33
	р. Москва
	г. Воскресенск
	1,0 км ниже города Воскре-сенска
	Воскресен-ский

	20
	34
	р. Москва
	г. Коломна
	В черте города Коломны; 0,1 км выше устья
	Коломенский

	21
	35
	водохранилище Рузское
	д. Солодово
	Деревня Солодово
	Волокалам-ский

	22
	36
	водохранилище Озернинское
	д. Ново-Волково
	Деревня Ново-Волково
	Рузский

	23
	37
	водохранилище Истринское
	д. Пятница
	Деревня Пятница
	Истринский

	24
	38
	р. Истра (приток реки Москвы)
	д. Павловская Слобода
	0,4 км ниже деревни Павлов-ская Слобода
	Истринский

	25
	39
	р. Медвенка (приток реки Москвы)
	д. Большое Сареево
	1,9 км ниже деревни Большое Сареево; 0,03 км выше устья
	Одинцовский

	26
	40
	р. Закза (приток реки Медвенки)
	д. Большое Сареево
	в черте деревни Большое Сареево; 0,3 км выше устья
	Одинцовский

	27
	41
	р. Яуза (приток реки Москвы)
	г. Москва
	в черте города Москвы; 0,1 км выше устья


	г. Москва

	28
	42
	р. Пахра (приток реки Москвы)
	г. Подольск
	выше города Подоль-ска
	Подольский

	
	43
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже места впадения ручья Черного
	Подольский

	
	44
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже места впадения

реки Рожаи
	Подольский

	29
	45
	р. Пахра
	д. Нижнее Мячково
	в черте деревни Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья
	Раменский

	30
	46
	р. Рожая (приток реки Пахры)
	д. Домодедово
	в черте деревни Домо-дедово
	Домодедов-ский

	31
	47
	р. Нерская (приток реки Москвы)
	г. Куровское
	0,2 км выше города Куров-ское
	Орехово- Зуевский

	
	48
	р. Нерская
	г. Куровское
	1,4 км ниже города Куров-ское
	Орехово- Зуевский

	32
	49
	р. Нерская
	д. Маришкино
	в черте деревни Мариш-кино; 0,1 км выше устья


	Воскресен-ский

	33
	50
	р. Клязьма (приток реки Оки)
	г. Щёлково
	выше города Щёлкова
	Щёлковский

	
	51
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже города Щёлкова


	Щёлковский

	
	52
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже города Лосино-Петров-ского
	Щёлковский

	34
	53
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	выше города Павлов-ского Посада
	Павлово-Посадский

	
	54
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	ниже города Павлов-ского Посада
	Павлово-Посадский

	35
	55
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	выше города Орехова-Зуева
	Орехово-Зуевский

	
	56
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	ниже города Орехова-Зуева
	Орехово-Зуевский

	36
	57
	р. Воря (приток реки Клязьмы)
	г. Красноар-мейск
	выше города Красно-армейска
	Пушкинский

	
	58
	р. Воря
	г. Красноар-мейск
	ниже города Красно-армейска
	Пушкинский

	37
	59
	р. Воймега (приток реки Поли)
	г. Рошаль
	выше города Рошали
	Шатурский

	
	60
	р. Воймега
	г. Рошаль
	ниже города Рошали
	Шатурский


[image: image3.png]Kapta - cxema nyHKTOB
TocynapcTBeHHOT0 MOHHTOPHHIA

Ayery Bep O MOBePXHOCTHBIX Boj MOCKOBCKOro peruoHa

A
Cepries

YcnoBHble 0603HaueHns:

v - NYHKTbI PEKMMHbIX HabnoAeHNIA
obujerocyaapcTBeHHON ceTn
HabnoaeHwi (OrCH)

/ - rpaHuLa TeppuTOpMM
AeATerNbHOCTA
Mockosckoro LIFMC-P




_1373803706

