Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене

за период с 15.01. по 21.01.2020

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 22.01.20:

Температура воздуха: - 14,4 °С

Атмосферное давление: 997,6 гПа

Влажность воздуха: 66 %

Ветер: север, 7 м/с, порывы 9-11 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

  - Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

  - В течение суток 20-21.01.2020 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

  - Отобраны 3 пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью трехканального пробоотборника.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проанализированы на содержание общей ртути 40 образцов, сформированных из 16 проб биологических объектов, отобранных сотрудниками ММБИ с борта НИС «Дальние Зеленцы» во время работы судна в заливе Исфьорд осенью 2019 г.

  - В пос. Баренцбург отобраны и профильтрованы 2 пробы сточной воды с целью определения хлорорганических соединений и полициклических ароматических углеводородов, а также отработки методики подготовки проб и анализа на содержание перфторированных кислот в разных природных средах.

  - Проведена плановая промывка жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 фирмы «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором: приготовлены свежие подвижные фазы, промыты линии и хроматографические колонки.

  - Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора». Для поддержания стабильной работы станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора» во время аварийного обесточивания поселка Баренцбург произведена замена дифференциального автомата защиты сети.

  - Проводятся мероприятия по выявлению и устранению причин недопустимо больших расхождений в значениях аналитического сигнала при проведении серии параллельных измерений на атомно-абсорбционном спектрометре АА-7000 Shimadzu с электротермическим атомизатором. Работы осуществляются под контролем сервис-инженера фирмы ООО «Аналит Продактс».

- Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации.

Всего в ААНИИ передано 2 100 tif-файлов со спутниковыми данными

- Метеорологические наблюдения

4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического метеорологического градиентного комплекса и 4 автоматических метеостанций

4.2. 20.01.2020 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции и термокос, проведена чистка датчиков.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения.

Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передаются в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Разное

В ночь на 21 января произошло срабатывание системы противопожарной сигнализации в химико-аналитической лаборатории и административно-лабораторном корпусе и резкое падение давления в системе отопления жилых и рабочих помещений из-за нештатной ситуации на ТЭЦ пос. Баренцбург. Незамедлительно был произведен осмотр рабочих помещений и приняты неотложные меры по поддержанию системы отопления в химико-аналитической лаборатории в рабочем состоянии. Нештатная ситуация имела место с 01:30 до 02:45 местного времени, последствий для имущества РАЭ-Ш нет.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с15 января по 21 января 2020 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -11.3°С

Максимальная: -1.3°С

Минимальная: -19.6°С

Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 16 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 15 января по 21 января зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

2.1 Наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

2.2. Наблюдения над волнением моря – визуально 7 сроков,

2.3. Определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.

2.4. Отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб;

2.5. Ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 15 января по 21 января – 0.

- Актинометрические наблюдения

С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.

- Озонометрические наблюдения

С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.

Российская научная экспедиция на архипелаге Шпицберген