Исх. № 01-02622/26и от 20 марта 2026

По перечню рассылки

# Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на

территории России в феврале 2026 года

Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории Российской Федерации в феврале 2026 года.

- Аварийное загрязнение окружающей среды.

  - Атмосферный воздух.

В феврале 2026 года сведений об авариях, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах, не поступало. Стационарной сетью наблюдений повышенных уровней загрязнения атмосферного воздуха, обусловленных аварийными ситуациями, не было зарегистрировано.

  - Водные объекты.

Аварии, приведшие к загрязнению водных объектов, не были зарегистрированы.

- Экстремально высокое загрязнение окружающей среды.

  - Атмосферный воздух.

В феврале 2026 года случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не было зарегистрировано (в феврале 2025 года – 2 случая в 2 населенных пунктах, один из которых по органолептическим признакам).

2.2. Водные объекты.

В феврале 2026 года на территории Российской Федерации случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1-го класса опасности зарегистрированы не были, случай ЭВЗ веществом 2-го класса опасности (превышение ПДК в 5 и более раз) был зарегистрирован 1 раз на 1  водном объекте (для сравнения: в феврале 2025 года – веществами 1-го и 2-го классов опасности 4 раза на 2 водных объектах).

Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-го и 4-го классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены наблюдательной сетью                         и лицензиатами Росгидромета 67 раз на 45 водных объектах (для сравнения: в феврале        2025 года – 39 раз на 26 водных объектах).

Кроме того, на одном водном объекте был также зарегистрирован один случай ЭВЗ    по органолептическому показателю (для сравнения: в феврале 2025 года – также один случай).

Таким образом, всего в феврале 2026 года случаи ЭВЗ поверхностных вод были зафиксированы 69 раз на 46 водных объектах (для сравнения: в феврале 2025 года -               44 раза на 28 водных объектах).

Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1.

Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства.

3. Высокое загрязнение окружающей среды (ВЗ).

3.1. Атмосферный воздух.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха веществом 2 класса опасности – сероводородом по данным непрерывных наблюдений стационарных пунктов государственной наблюдательной сети были зарегистрированы: в г. Новодвинске Архангельской области (9 случаев длительностью от 20 мин до 2 часов, до 26,3 ПДКм.р.), в г. Архангельске Архангельской области (1 случай длительностью 20 мин, 10,0 ПДКм.р.), в г. Кургане Курганской области (1 случай длительностью 20 мин, 12,0 ПДКм.р.).

Случаи ВЗ атмосферного воздуха веществом 3 класса опасности – диоксидом серы по данным непрерывных наблюдений стационарного пункта государственной наблюдательной сети были зарегистрированы в г. Норильске (3 случая длительностью от 20 мин до 1 часа, до 13,4 ПДКм.р.).

Случай ВЗ атмосферного воздуха веществом 4 класса опасности – оксидом углерода по данным непрерывных наблюдений стационарного пункта территориальной системы наблюдений Челябинской области был зарегистрирован в г. Челябинске (1 случай длительностью 1 час, до 19,7 ПДКм.р.).

Таким образом, в феврале 2026 г. концентрации загрязняющих веществ 10 ПДКм.р. и более  были зарегистрированы в 5 городах в  15 случаях (в феврале 2025 г. –по данным  непрерывных и выездных наблюдений – в 5 населенных пунктах в 10 случаях).

В связи с отопительным сезоном на стационарных пунктах государственной наблюдательной сети в феврале 2026 г. были зарегистрированы высокие среднемесячные концентрации вещества 1 класса опасности - бенз(а)пирена  в Республике  Бурятия – в г. Улан-Удэ (1 случай, 12,7 ПДКс.с.) и пгт. Селенгинске (1 случай, 16,5 ПДКс.с.), в Забайкальском крае – в г. Чите (3 случая, до 30,1 ПДКс.с.)  (в феврале 2025 г. –  в 3 населенных пунктах в 7 случаях).

Кроме того, в дополнение к ранее представленной информации высокие среднемесячные концентрации вещества 1 класса опасности - бенз(а)пирена были зарегистрированы на стационарных пунктах государственной наблюдательной сети: в ноябре 2025 г.– в г. Черемхово Иркутской области (1 случай, 26,1 ПДКс.с.), в декабре 2025 г. – в Иркутской области: в г. Черемхово (1 случай, 21,7 ПДКс.с.) и г. Свирске (1 случай, 17,4 ПДКс.с.), в январе 2026 г. – в Иркутской области: в г. Вихоревке (1 случай, 42,0 ПДКс.с.) и г. Братске (1 случай, 11,7 ПДКс.с.), в Курганской области: в г. Кургане (1 случай, 12,9 ПДКс.с.), в связи с отопительным сезоном в январе 2026 г. в Забайкальском крае - в г. Чите (6 случаев, до 48,9 ПДКс.с.) и г. Петровске-Забайкальском (1 случай, 16,3 ПДКс.с.).

3.2. Водные объекты.

В феврале 2026 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано                                                                                                                                                  160 случаев ВЗ на 82  водных объектах (для сравнения: в феврале 2025 года – 168 случаев ВЗ на 92 водных объектах).

Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов приведен в приложении 2. Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 1.

Таблица 1

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца

в бассейнах крупнейших рек страны

| № п/п | Бассейн реки | Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тобол | 27,0 |
| 2 | Ока | 11,3 |
| 3 | Иртыш | 9,4 |
| 4 | Нева | 8,2 |
| 5 | Обь | 8,2 |
| 6 | Волга | 6,9 |
| 7 | Кама | 4,4 |
| 8 | Ангара | 1,9 |
| 9 | Днепр | 1,3 |
| 10 | Сев.Двина | 1,3 |
| 11 | Терек | 1,3 |
| 12 | Кубань | 1,3 |
| 13 | Пур | 0,6 |
| 14 | Урал | 0,6 |

На малых водных объектах и озерах было отмечено 16,4 % всех случаев ВЗ. Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам

| № п/п | Ингредиент | Количество случаев |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ионы марганца | 46 |
| 2 | Кислород растворенный | 19 |
| 3 | Ионы железа общего | 17 |
| 4 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 15 |
| 5 | Ионы цинка | 14 |
| 6 | Азот аммонийный | 11 |
| 7 | Ионы меди | 10 |
| 8 | Сульфаты | 7 |
| 9 | Азот нитритный | 6 |
| 10 | Ионы никеля | 3 |
| 11 | Фосфаты | 3 |
| 12 | Ионы кадмия | 2 |
| 13 | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 2 |
| 14 | Ионы ртути | 1 |
| 15 | Лигнин | 1 |
| 16 | Формальдегид | 1 |
| 17 | Ионы молибдена | 1 |
| 18 | Ионы мышьяка | 1 |

4. Город Москва

В феврале 2026 г. по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1) в целом по городу был отмечен повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха (СИ=1,1; НП=1,4%).

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся концентрациями диоксида азота. Максимальная разовая концентрация диоксида азота достигла 1,1 ПДКм.р. 04 февраля на стационарном пункте в районе «Дмитровский» Северного административного округа г. Москвы.

Содержание взвешенных веществ, оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, хлорида водорода, аммиака, формальдегида, бензола, ксилола, толуола и этилбензола в целом по городу не превысило установленных гигиенических нормативов, фенола и сероводорода– было ниже пределов обнаружения.

Среднемесячные концентрации определяемых загрязняющих веществ не превысили ПДКс.с.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в феврале 2026 года в целом была стабильной. Концентрации радиоактивных веществ антропогенного происхождения в окружающей среде находились в пределах многолетних значений, сформированных в результате глобальных выпадений, а также аварий                на Чернобыльской АЭС и ФГУП «ПО «Маяк», и были на 2 - 7 порядков ниже нормативов допустимых уровней в соответствии с нормами радиационной безопасности                 (НРБ-99/2009).

Случаи повышенной суммарной плотности радиоактивных выпадений из воздуха   и повышенной суммарной объемной радиоактивности приземного воздуха, обусловленные естественными процессами, в прошедшем месяце не отмечались.

По данным ежедневных измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД), в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов значения находились в пределах от 0,04 до 0,20 мкЗв/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МАЭД в 100-км зонах радиационно опасных  объектов представлены в приложении 4.

# Приложение: на 13 л.

# Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

# Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши в феврале 2026 года

| № п/п | Река, пункт | Регион | Ингредиент | Концентрация (ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества 2 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Поронай, г. Поронайск | Сахалинская область | Ионы кадмия | 7 |
| Вещества 3 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Блява, г. Медногорск | Оренбургская область | Ионы цинка | 59 |
| 2 | р. Колос-Йоки, пгт. Никель | Мурманская область | Ионы никеля | 53 |
| 3 | р. Преголя, п. Прибрежное (по данным «ЦЛАТИ по Калинин-градской области») | Калининградская область | Ионы меди | 71 |
|  |  |  |  | 54 |
| 4 | р. Рудная, рп. Краснореченский | Приморский край | Ионы цинка | 136 |
| Вещества 4 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | вдхр. Новосибирское, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 67 |
| 2 | оз. Ик, пгт. Крутинка | Омская область | Кислород растворенный | 0,85* |
| 3 | оз. Кенон, г. Чита | Забайкальский край | Ионы марганца | 71 |
| 4 | р. Вагай, с. Вагай | Тюменская область | Ионы марганца | 378 |
| 5 | р. Демьянка, с. Демьянское | Тюменская область | Ионы марганца | 61 |
| 6 | р. Илистая, с. Халкидон | Приморский край | Ионы марганца | 188 |
| 7 | р. Иска, с. Велижаны | Тюменская область | Ионы марганца | 318 |
| 8 | р. Казым, г. Белоярский | Ханты-Мансийский автономный округ | Ионы железа общего | 61 |
|  |  |  |  | 54 |
|  |  |  | Ионы марганца | 90 |
|  |  |  |  | 74 |
| 9 | р. Каменка, г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Ионы марганца | 107 |
| 10 | р. Камышенка, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 59 |
| 11 | р. Кневичанка, г. Артем | Приморский край | Ионы марганца | 106 |
| 12 | р. Комаровка, г. Уссурийск | Приморский край | Ионы марганца | 155 |
| 13 | р. Конда, г. Урай | Ханты-Мансийский автономный округ | Ионы железа общего | 73 |
|  |  |  |  | 68 |
|  |  |  |  | 59 |
|  |  |  |  | 54 |
|  |  |  | Ионы марганца | 89 |
|  |  |  |  | 76 |
|  |  |  |  | 74 |
|  |  |  |  | 72 |
| 14 | р. Лебяжья, гп. Лебяжье | Ленинградская область | Ионы марганца | 80 |
| 15 | р. Лубья, г. Всеволожск | Ленинградская область | Ионы марганца | 100 |
|  |  |  |  | 81 |
| 16 | р. Мельгуновка, п. Луговой | Приморский край | Ионы марганца | 368 |
| 17 | р. Мундыр, г. Ивдель (по данным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы марганца | 51 |
| 18 | р. Надым, г. Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 58 |
| 19 | р. Оккервиль, г. Кудрово | Ленинградская область | Ионы марганца | 174 |
| 20 | р. Омь, г. Омск | Омская область | Кислород растворенный | 1,89* |
|  |  |  |  | 1,95* |
| 21 | р. Охта, г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Азот аммонийный | 70 |
|  |  |  | Ионы марганца | 108 |
|  |  |  |  | 103 |
|  |  |  |  | 98 |
| 22 | р. Патрушиха, г. Екатеринбург | Свердловская область | Ионы марганца | 73 |
| 23 | р. Полуденка, г. Асбест (по данным «ЦЛАТИ по УФО») | Свердловская область | Ионы марганца | 210 |
| 24 | р. Полуй, г. Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | Кислород растворенный | 1,20* |
|  |  |  |  | 1,70* |
| 25 | р. Пур, пгт. Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 59 |
| 26 | р. Пяку-Пур, г. Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 57 |
| 27 | р. Раковка, г. Уссурийск | Приморский край | Ионы марганца | 188 |
| 28 | р. Салда, д. Прокопьевская Салда | Свердловская область | Ионы марганца | 50 |
| 29 | р. Северушка, устье, г.о. Полевской | Свердловская область | Ионы марганца | 72 |
| 30 | р. Тавда, с. Нижняя Тавда | Тюменская область | Ионы марганца | 96 |
| 31 | р. Тагил, г. Нижний Тагил | Свердловская область | Азот аммонийный | 61 |
| 32 | р. Тобол, с. Иевлево | Тюменская область | Ионы марганца | 70 |
| 33 | р. Тула, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 54 |
| 34 | р. Тура, с. Покровское | Тюменская область | Ионы марганца | 126 |
| 35 | р. Тура, с. Салаирка | Тюменская область | Ионы марганца | 115 |
|  |  |  |  | 106 |
| 36 | р. Туртас, п. Туртас | Тюменская область | Ионы марганца | 328 |
| 37 | р. Шиш, с. Атирка | Омская область | Ионы марганца | 110 |
| 38 | руч. Большой Ижорец, в 1,9 км к северо-западу от границ ГУПП «Полигон «Красный Бор» | Ленинградская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 30 |
| 39 | руч. Варничный, г. Мурманск | Мурманская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 36 |
| 40 | руч. Дальний, п. Луговое (по данным «ЦЛАТИ по Кали-нинградской области») | Калининградская область | Ионы марганца | 53 |
|  |  |  |  | 52 |
| 41 | руч. Капральев, г. Мурино | Ленинградская область | Азот аммонийный | 70 |
|  |  |  | Кислород растворенный | 1,00* |
|  |  |  | Ионы марганца | 128 |
| 42 | руч. Троицкий, на границе Ленинградской области с г. Санкт-Петербургом | Ленинградская область | Ионы марганца | 62 |
| По органолептическим и другим показателям |  |  |  |  |
| 1 | руч. Варничный, г. Мурманск | Мурманская область | Запах | 5,0** |

* -  концентрация приведена в мг/л; экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2,0 и менее мг/л;

** - появление несвойственного воде запаха интенсивностью более 4,0 баллов

Начальник УМЗА Росгидромета					          		Ю.В. Пешков

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в феврале 2026 года

| № п/п | Территория | Ингредиент | Класс опасн. | Кол-во случаев | ПДК, мин. | ПДК, макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн р. Ангара |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Иркутская область | Лигнин | 3 | 1 |  | 12 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 39 |
| 2 | Красноярский край | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 42 |
| Бассейн р. Волга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ивановская область | Азот аммонийный | 4 | 2 | 11 | 22 |
|  |  | Формальдегид | 2 | 1 |  | 4 |
| 2 | Нижегородская область | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 48 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 49 |
| 3 | Самарская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 32 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 16 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,36* |
|  |  | Фосфаты | 4 | 1 |  | 11 |
| 4 | Смоленская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 19 |
| 5 | Тверская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 5 |
| Бассейн р. Днепр |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смоленская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 13 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,61* |
| Бассейн р. Иртыш |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Омская область | Кислород растворенный | 4 | 5 | 2,03* | 2,85* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 2 | 33 | 34 |
|  |  | Ионы ртути | 1 | 1 |  | 4 |
| 2 | Тюменская область | Кислород растворенный | 4 | 2 | 2,05* | 2,59* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 2 | 41 | 45 |
| 3 | Ханты-Мансийский автономный округ | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 45 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 3 | 32 | 39 |
| Бассейн р. Кама |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Татарстан | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 46 |
| 2 | Свердловская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 31 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 36 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 4 | 15 | 30 |
| Бассейн р. Кубань |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Краснодарский край | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 41 |
| 2 | Республика Адыгея | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 45 |
| Бассейн р. Нева |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Санкт-Петербург | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 13 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 8 |
|  |  | Ионы кадмия | 2 | 1 |  | 4 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 2 | 30 | 36 |
| 2 | Ленинградская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 2 | 33 | 36 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 4 | 44 | 49 |
| Бассейн р. Обь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новосибирская область | Ионы марганца | 4 | 4 | 34 | 46 |
| 2 | Ханты-Мансийский автономный округ | Кислород растворенный | 4 | 2 | 2,19* | 2,33* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 6 | 33 | 47 |
| 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 31 |
| Бассейн р. Ока |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Владимирская обл. | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 20 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 2 | 34 | 49 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,83* |
| 2 | Московская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 3 | 6 | 14 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 2 | 31 | 48 |
|  |  | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 2 | 13 | 14 |
| 3 | Рязанская область | Ионы железа общего | 4 | 3 | 32 | 49 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 3 | 2,01* | 2,87* |
| 4 | Тульская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 11 |
| Бассейн р. Пур |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 31 |
| Бассейн р. Сев. Двина |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вологодская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 10 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 11 |
| Бассейн р. Терек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Северная Осетия - Алания | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| Бассейн р. Тобол |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курганская область | Ионы марганца | 4 | 4 | 34 | 49 |
| 2 | Свердловская область | Азот аммонийный | 4 | 3 | 19 | 48 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 2 | 11 | 11 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 10 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 3 | 31 | 38 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 9 | 31 | 44 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 5 | 31 | 42 |
|  |  | Ионы молибдена | 2 | 1 |  | 3 |
|  |  | Ионы мышьяка | 1 | 1 |  | 4 |
|  |  | Фосфаты | 4 | 2 | 12 | 19 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 7 | 12 | 38 |
| 3 | Тюменская область | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,91* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 3 | 30 | 43 |
| 4 | Челябинская область | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 21 |
| Бассейн р. Урал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 12 |
| Малые вод. объекты, озера |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Санкт-Петербург | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 37 |
| 2 | Донецкая Народная Республика | Сульфаты | 4 | 7 | 13 | 14 |
| 3 | Ленинградская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 18 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 32 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 46 |
| 4 | Мурманская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 37 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 3 | 10 | 21 |
| 5 | Омская область | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,96* |
| 6 | Приморский край | Легккоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 8 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,87* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 2 | 39 | 43 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 14 |
| 7 | Псковская область | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,18* |
| 8 | Сахалинская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 6 |
|  |  | Ионы кадмия | 2 | 1 |  | 3 |
| 9 | Свердловская область | Ионы меди | 3 | 1 |  | 48 |

* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3,0 до 2,0 мг/л

Начальник УМЗА Росгидромета					          		 Ю.В. Пешков

Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением пунктов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер пункта | Округ | Тип пункта | Адрес пункта наблюдений | Район расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ | р-н «Останкинский» |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейная, 36 | р-н «Печатники» |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» |

# Приложение 4

Значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)

в районах расположения радиационно опасных объектов

в феврале 2026 года

| ### Наименование объекта | Значение МАЭД (мкЗв/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### минимум | ### максимум |
| Балаковская АЭС | 0,08 | 0,16 |
| Белоярская АЭС | 0,07 | 0,13 |
| Билибинская АЭС | 0,08 | 0,20 |
| Калининская АЭС | 0,06 | 0,18 |
| Кольская АЭС | 0,05 | 0,15 |
| Курская АЭС | 0,07 | 0,13 |
| Ленинградская АЭС | 0,08 | 0,16 |
| Нововоронежская АЭС | 0,04 | 0,14 |
| Ростовская АЭС | 0,09 | 0,16 |
| Смоленская АЭС | 0,07 | 0,12 |
| ФГУП «ПО «Севмаш» | 0,04 | 0,10 |
| ОАО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград Ульяновской области), ФГУП «Казанский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Казань, Республика Татарстан) | 0,07 | 0,14 |
| ФГУП «Радон» (Сергиево-Посадский район Московской области), ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь Московской области) | 0,06 | 0,16 |
| ФГУП «Волгоградский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Волгоград) | 0,08 | 0,16 |
| ФГУП «Ростовский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Ростов-на-Дону) | 0,10 | 0,18 |
| ОАО «Гидрометаллургический завод» (г. Лермонтов Ставропольского края) | 0,10 | 0,20 |
| ФГУП «Грозненский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Грозный, Чеченская Республика) | 0,08 | 0,17 |
| ФГУП «Благовещенский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Благовещенск, Республика Башкортостан) | 0,07 | 0,19 |
| ФГУП «Челябинский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Челябинск), ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск Челябинской области) | 0,07 | 0,14 |
| ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск Красноярского края) | 0,04 | 0,16 |
| ФГУП «Сибирский химический комбинат» (г. Северск Томской области) | 0,07 | 0,15 |
| ФГУП «Иркутский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Иркутск) | 0,10 | 0,20 |
| ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (г. Обнинск Калужской области) | 0,08 | 0,14 |
| ФГУП «Новосибирский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области), ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (г. Новосибирск) | 0,07 | 0,16 |
| ФГУП «Нижегородский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Нижний Новгород) | 0,06 | 0,16 |
| # ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (г. Краснокаменск Забайкальского края), # Забайкальский горно-обогатительный комбинат | 0,10 | 0,18 |
| ОАО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, Удмуртская Республика) | 0,06 | 0,13 |
| ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (г. Саров Нижегородской области) | 0,08 | 0,17 |
| ФГУП «Хабаровский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Хабаровск) | 0,09 | 0,16 |

Начальник УМЗА Росгидромета					         		Ю.В. Пешков

Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее  максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):

в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;

в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;

в 50 и более раз;

визуальные и органолептические признаки:

появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха;

обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека; выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов

Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз

приведена максимальная из среднемесячных концентрация,  так как для бенз(а)пирена установлена только ПДКс.с.

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-50%;

- очень высокий при СИ >10; НП 50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается                 по наибольшему значению из этих показателей.