Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 02 по 08 сентября 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 09.09.2020:

Температура воздуха: +3,0°С

Атмосферное давление: 739 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 86%, дождь.

Ветер: северо-восток, 5 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP9.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. На анализаторе органического углерода ТОС-L с приставкой для определения содержания общего азота TNM-L фирмы «Shimadzu» проведён анализ 3 проб воды и 12 проб водных вытяжек мерзлоты на содержание различных форм углерода и общего азота. Отбор проб выполнен по программам мерзлотоведческого и гидрологического отрядов. Всего выполнено 78 анализов.

2.2. На жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 фирмы «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором проведён анализ 3 проб воды и водных вытяжек 12 проб мерзлоты на содержание основных катионов и анионов (снято 62 хроматограммы).

2.3.  Проведены измерения рН, солености и электропроводности в 5 пробах воды с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 фирмы «Mettler Toledo». 2 пробы воды, отобранные по программе экологического мониторинга заморожены, остальные отфильтрованы для проведения анализов.

2.4. Проведены плановые промывки насосов 2 жидкостных хроматографических систем фирмы «Shimadzu»: серии LC-20 (определение полициклических ароматических углеводородов) и серии LС 20-ADXR (соединён с жидкостным хроматомасс-спектрометром LCMS-8040).

2.5. Проведена передача дел прибывшему в Баренцбург новому начальнику химико-аналитической лаборатории Бойко В.В.

2.6. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества воздуха «Посёлок» и «Гора».

Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации.

Всего в ААНИИ переданы 1 344 tif-файлов со спутниковыми данными.

Произведена замена источника бесперебойного питания UPS 3000 в серверной, в связи с его нестабильной работой, на UPS 5000.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.

08.09 произведена инспекция комплекса на криосферном полигоне, считаны данные, заменена карта памяти, произведена очистка датчиков.

05.09 произведена инспекция градиентного комплекса на о. Стемме, считаны данные.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения.

  - Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

Гидрология

05.09. произведено измерение расходов на реках: Бретьорна, Альдегонда и Конгресс.

Экологический мониторинг

06.09. выполнен отбор проб воды в р. Грен и отбор образцов растительности в Грендаллен

07.09 выполнен отбор проб воды в р. Холлендер на химический анализ

Мерзлотоведение

07.09. выполнен пешеходный полевой маршрут в долину Холендердаллен, в ходе которого проводились наблюдения за динамикой развития термокарстовых воронок

- Разное

  - в конференц–зале РАЭ-Ш работала площадка Международной просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы». Это самая северная зарубежная точка проведения «Диктанта Победы».  Поначалу Норвегия не входила в число стран участниц написания диктанта, но по инициативе коллектива РАЭ-Ш, при активной поддержке Генерального консульства РФ на арх. Шпицберген и «Россотрудничества», площадка была зарегистрирована и 3 сентября приняла участников диктанта. Общее количество участников составило 12 человек, в число которых вошли представители РАЭ-Ш ААНИИ, Мурманского УГМС, Генерального консульства РФ на арх. Шпицберген и Кольского научного центра. С заданием все участники справились успешно, уложились в отведённое время. Результаты отправлены в Организационный комитет, где в ближайшее время произойдёт их обработка и будут названы победители, которые получат ценные призы и подарки.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 02 сентября по 08 сентября 2020 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: 4,6 °С

Максимальная: 9,4°С

Минимальная: 0,3°С

Ветер: средний 2 м/с, максимальный порыв 11 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 02 сентября по 08 сентября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 7. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 02 сентября по 08 сентября – 2.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 02 сентября по 08 сентября – 26 сроков.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген