Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 23 июня по 29 июня 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 30.06.2021:

Температура воздуха: +4°С

Атмосферное давление: 743 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 83%

Ветер: направление Ю-В; 3 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.

Выполнялись круглосуточные измерения спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP-9.

Выполнялись измерения спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.

С 28.06. по 29.06.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1.  Выполнен анализ 13 образцов водных вытяжек:

- определение массовой концентрации гидрокарбонатов с контролем повторяемости на аттестационных растворах с использованием автотитратора Т90 серии Titration Excellence «Mettler Toledo» c 3 автоматическими бюретками и потенциометрическим датчиком DGi115-SC. Общее количество измерений 17;

- определение рН и электропроводности проб водных вытяжек (13 образцов) до и после экстрагирования, с использованием кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230» и рН-метра Mettler Toledo S220. Общее количество измерений 52.

2.2. Выполнена консервация проб водных вытяжек мёрзлых грунтов «скважина 20» (13 образцов) для хранения и последующего определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu»

2.3. Выполнен анализ 6 образцов речной воды, предоставленных гидрологическим отрядом сезонной экспедиции, и 8 образцов грунтовых вод, предоставленных отрядом экологического мониторинга, для определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведённых измерений 56.

2.4. Исправлена проблема индикации галогеновой лампы в спектрофотометре UV-1800 «Shimadzu» путём изменения программных параметров (согласно инструкции сервис-инженера «АНАЛИТ»).

2.5. Проведён проточно-инжекционный анализ стандартов 24 перфторированных соединений после технического обслуживания жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu».

2.6. В пос. Пирамида осуществлён отбор проб для анализа на содержание перфторированных соединений:

- 2 проб морской воды с 2 горизонтов;

- 2 проб морских донных отложений;

- 6 проб поверхностных пресных вод;

- 2 проб пресных донных отложений;

- 13 проб почвы и растительной биоты.

2.7. Проведена плановая промывка насосов жидкостной хроматографической системы LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов).

2.8. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля

качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.

Всего подготовлено и направлено 3294 tif-файла спутника NOAA, 3619 tif-файла спутников METОP, 731 tif- файлов спутника TERRA, 1303 tif-файлов спутника NPP.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 29.06.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI, очищены датчики.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

  - Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Гидрологический отряд

Выполнено измерение расходов воды и взвешенных наносов рек: Грен, Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде и Конгресс.

В реках Брюде и Альдегонда произведена переустановка уровнемерных комплексов в места постоянного нахождения, освободившиеся ото льда.

Осуществлён полевой выход к подножью ледника Альдегонда. Смонтированы уровнемерные комплексы в трёх местах выхода ледниковых вод, измерены расходы воды, отобраны пробы воды на гидрохимический анализ и анализ изотопного состава.

Произведена камеральная обработка материалов натурных наблюдений. В химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш выполнены измерения pH, электропроводности и фильтрация проб пресной воды.

7.2. Отряд экологического мониторинга

В период с 23.06 по 25.06.21 г. произведены подготовка и выполнение полевых работ в акватории залива Билле-фьорд и окрестностях пос. Пирамида:

- в 2-х точках залива произведён отбор 4 проб морской воды и 2 проб донных отложений;

-  в 6 точках окрестностей пос. Пирамида осуществлён отбор 12 проб почвы, 6 проб растений и 1 пробы почвенной воды;

-  на озёрах Голубое и Безымянное выполнен отбор 2 проб воды и 1 пробы донных отложений.

Выполнены полевые работы на оз. Стемме и склоне горы Стурхеда. Произведён отбор 8 проб почвы, 4 проб растений, 3 проб озёрной воды и 1 пробы почвенной воды. В ходе полевых работ в 6 точках отбора проб произведены измерения температуры, рН и Еh, в пробах озёрной воды произведены измерения растворённого кислорода.

В химико-аналитической лаборатории продолжена обработка проб морской, озёрной и почвенной воды. Выполнены определения щёлочности, азота нитритного, кремния, фосфора фосфатного, фосфора общего. Произведена пробоподготовка для определения КМС.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 23 по 29 июня 2021 г. (по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: 3.5°С

Максимальная: 8.1°С

Минимальная: 0.5°С

Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 9 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 23 по 29 июня зарегистрированных неблагоприятных метеорологических явлений нет. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

•	наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок;

•	по мареографу –непрерывная запись 7 суток;

•	наблюдения над волнением моря-визуально –21 срок;

•	определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок;

•	отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб;

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД,мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз)

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 23 по 29 июня -2.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору в светлое время суток.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений.

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 23 по 29 июня – 59 сроков.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген