Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене

за период с 01 апреля по 07 апреля 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 08.04.2020:

Температура воздуха: - 16,6 °С

Атмосферное давление: 999,8 гПа

Влажность воздуха: 78 %

Ветер: северо-северо-восток, 7 м/с, порывы 11 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

  - Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

  - В течение суток 06.04. – 07.04. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проведена калибровка кондуктометра S230 и рН-метра S220 «Mettler Toledo» и портативного мультиметра HQ30D «Hach». Выполнены измерения рН, солености и электропроводности в 9 пробах природной воды, отобранных сотрудниками отряда мерзлотоведения  в ходе выполнения программы работ сезонной экспедиции «Шпицберген».

  - На жидкостном хроматомасс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu» с использованием свежеприготовленных градуировочных растворов установлена калибровочная зависимость для анализа проб биологических объектов на содержание перфторированных кислот.

  - Выполнена регламентная плановая промывка жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 Shimadzu с кондуктометрическим детектором: приготовлены свежие подвижные фазы, промыты линии и хроматографические колонки.

  - Проведена инвентаризация стандартных образцов и стандарт-титров лаборатории. Составлена таблица с перечнем анализов, проводимых лабораторией РАЭ-Ш в различных объектах окружающей среды.

  - Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора».

- Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации.

Всего в ААНИИ передан 2389 tif-файл со спутниковыми данными.

- Метеорологические наблюдения

4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.  		01.04 произведена инспекция метеорологического комплекса на оз. Стемме: считаны данные, очищены датчики, заменен логгер термокосы. Выполнена снегосъемка.

06.04 выполнена плановая инспекция градиентного комплекса: считаны данные, заменена карта памяти, очищены датчики.

.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения.

Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1 Океанографический отряд

Океанографические работы на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» завершены: океанографическое оборудование и приборы законсервированы. 01 апреля сотрудники океанографического отряда убыли в Санкт-Петербург.

7.2. Отряд мерзлотоведения

Осуществлялась камеральная обработка описаний следующих скважин, пробуренных в ходе весеннего этапа сезонной экспедиции:

- скважина 16 (долина Грендален, подножие булгунняха Нори),

- скважина 17 (долина Грендален, русло р. Грен в верхнем течении),

- скважина 18 (долина Грендален, русло р. Грен в приустьевой части),

- скважина 19 (долина Грендален, русло р. Грен в среднем течении),

- скважина 20 (долина Холлендердален, вершина булгунняха Улли).

Проводилась подготовка образцов скважины 18 на водную вытяжку, осуществляется сушка и обработка образцов скважины 20 на определение влажности.

Выполнена консервация буровой установки.

01 апреля 3 сотрудника отряда убыли из пос. Баренцбург в связи  с завершением весеннего этапа программы мерзлотоведческих наблюдений.

7.3. Гляцио-геофизическая группа

Осуществлена снегосъемка с применением антенны 500 МГц: в долине Грендален пройдено 12 км профиле и на леднике Восточный Гренфиорд пройдено 23 км профилей.

Выполнены работы по зондированию ледников Восточный Гренфиорд и Фритьоф с помощью антенны 50 МГц. Пройдено 6 км профилей на леднике Восточный Гренфьорд и 28 км профилей на леднике Фритьоф. Получена информация о морфометрии ложа ледников, распределении их мощностей, а также положении и объеме ядер и слоев теплого льда.

8. Разное

8.1. 01.04. 2020 г. из пос. Баренцбург убыли следующие сотрудники сезонной экспедиции «Шпицберген» и зимовочного состава РАЭ-Ш:

- Демидов Н.Э., начальник отряда мерзлотоведения

- Фильчук К.В., начальник океанографического отряда

- Кривошея К.В., вед. инженер

- Овсюков Е.И., инж. I-ой категории

- Рыжов И.В., вед. инженер

- Соловьева Д. А, вед. инженер.

03.04. сотрудники прибыли в Санкт-Петербург и Москву и определены на режим самоизоляции по месту жительства на 14 суток.

8.2. 06.04. из пос. Баренцбург убыл в Санкт-Петербург вед. инженер сезонной экспедиции «Шпицберген» Борисик А.Л.

  - Для обеспечения работы химико-аналитической лаборатории и станций контроля качества воздуха 05.04.в пос. Баренцбург доставлены 23 баллона с поверочными газовыми смесями и техническими газами.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 01 апреля по 07 апреля 2020 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -15.7°С

Максимальная: -7.9°С

Минимальная: -23.2°С

Ветер: средний 5 м/с, максимальный порыв 15 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 01 апреля по 07 апреля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря – визуально 0 сроков,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 ВСВ – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб;

- ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 01 апреля по 07 апреля – 1.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 01 апреля по 07 апреля – 47 сроков.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген