Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 22 по 28 ноября 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 29.11.2023:

Температура воздуха: - +1,7°С

Атмосферное давление: 765,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 84%

Ветер: С-В 5 м/с, значительная облачность.

Осадки: нет.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 28 по 29 ноября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Велась  поверка анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L по методике производителя для последующей кросс-корреляции результатов с результатами поверки аналогичного прибора, находящегося на ЛСП «Северный полюс».

2.2 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.

2.3 Завершена инвентаризация в складском помещении для хранения стеклянной посуды, обновлены электронные журналы учёта и исправлена навигация на складе.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 2950 tif-файла спутников METОP, 10 tif-файлов спутника TERRA, 1022 tif-файлов спутника NOAA, 1259 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

28 ноября выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное

Завершены работы по изготовлению и замене теплоузла приточной вентиляции химико-аналитической лаборатории. После испытания на водотечность под давлением, теплозел установлен на штатное место в теплопункте лаборатории.

Производились регламентные работы по ремонту техники и подготовке её к зимне-весеннему периоду.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген