Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки на территории Российской  Федерации в период 13по 20 мая 2022 года

1. Согласно информации, поступившей в ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Росгидромета из Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, 13 мая вдоль берега реки Енисей у причала нефтебазы, расположенной  в селе Абалаково Енисейского района Красноярского края, наблюдалось скопление нефтепродуктов. Площадь загрязнения составляла порядка 400 м2.

14 мая для последующего химического анализа специалистами                           ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Росгидромета были отобраны пробы речной воды в трех контрольных точках, расположенных выше и ниже нефтебазы: 1) в черте с. Абалаково,      в 500 м выше нефтебазы; 2) в черте г. Лесосибирска, в 36км ниже нефтебазы; 3) в 7 км выше г. Енисейска, в 12 км выше гидропоста. Как показали результаты химического анализа, содержание нефтепродуктов в отобранных пробах воды составляло соответственно 5 ПДК, 3 ПДК, 3 ПДК.

Работниками нефтебазы был осуществлен комплекс мер по ликвидации аварийного загрязнения: выставлены боновые заграждения, проведен сбор водонефтяной смеси. Следственными органами устанавливается источник нефтяного загрязнения реки.

2. Согласно информации, поступившей в ФГБУ «Камчатское УГМС» Росгидромета из Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора, в пробах воды, отобранных специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» (лицензиат Росгидромета) 13 мая в акватории Авачинской бухты в черте г. Петропавловска-Камчатского Камчатского края, было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) нефтепродуктами (более 100 ПДК).

По сообщению КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» (КГКУ «ЦОД»), силами отряда ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (ЛАРН) КГКУ "ЦОД" были проведены работы по сбору нефтепродуктов с поверхности воды у береговой кромки и выемке замазученной гальки с прибрежной полосы. По состоянию на 10 час.     00 мин. 14 мая, пятен нефтепродуктов на прибрежной полосе и поверхности воды не наблюдалось. Источник загрязнения устанавливается.

3. По информации Главного управления МЧС России по Саратовской области,      17 мая вследствие разгерметизации магистрального нефтепровода Куйбышев-Лисичанск, принадлежащего АО «Транснефть-Приволга», на 181-м километре, у села Надеждинка Пугачевского района Саратовской области произошла утечка нефти.

Площадь загрязнения составила около 350 м2, объем разлившейся нефти –             4,2 тонны. Угроза попадания нефти в ближайший водный объект (реку Малый Иргиз) отсутствует.

Причина аварии уточняется. По предварительным данным, разлив нефтепродуктов был обусловлен несанкционированной врезкой в нефтепровод.

Начальник УМЗА Росгидромета  					        		Ю.В. Пешков

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов