Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 25 сентября по 01 октября 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 02.10.2024:

Температура воздуха: -1,9°С

Атмосферное давление: 756,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 90%

Ветер: Ю-В 1 м/с,

Осадки: облачно с прояснениями, слабый снег.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.

В течение суток с 01 по 02 октября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Проанализировано содержание основных ионов в 4 образцах речных вод, отобранных по программе гидрологических исследований экспедиции «Шпицберген» с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 8.

2.2 Определено содержание гидрокарбонатов в 4 образцах речных вод по программе гидрологических исследований экспедиции «Шпицберген» титриметрическим методом с использованием pH-метра Mettler Toledo S220 и бюретки Biohit Biotrate. Общее количество измерений 8.

2.3 Вёлся поиск причины нестабильности базовой линии в системе анализатора органического углерода совместно ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L с сервисным инженером. Поступившие для анализа образцы временно законсервированы.

2.4 Произведён ежемесячный учёт прекурсоров, жидких и сухих реактивов, стандартов, растворов, фильтров, колонок и предколонок.

2.5 Выполнено техническое обслуживание дистиллятора GFL-2008 в лаборатории экспресс-анализа.

2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 30.09 выполнена калибровка газоанализатора СО12 газами СО и СО2, заменен фильтр в газоанализаторе СО12.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 3155 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1464 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

01.10 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Гидрологические наблюдения

25.09 измерены расходы воды, отобраны пробы и демонтировано оборудование на реках Грёнфьорд, Бретьорна, Альдегонда, Брюде, Конгресс;

26.09 выполнялась камеральная обработка полевых данных;

27.09 измерены расходы воды, отобраны пробы и демонтировано оборудование на реке Грён;

28.09 выполнена камеральная обработка полевых данных;

29.09 установлен уровнемерный логгер на оз. Конгресс;

30.09 установлена уровнемерная свая на оз. Стемме, демонтирован стфор на р. Васстак, считаны данные с барологгера на р. Брюде;

01.10 считаны данные с барологгера на оз. Стемме.

Полевые работы по программам сезонной экспедиции «Шпицберген» в 2024 году завершены.

7. Разное

01.10 поднято из воды для постановки на зимнюю стоянку маломерное судно PolarCirkel 660 Work. Велось профилактическое обслуживание подвесных моторов.

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Проводились профилактические работы по подготовке систем отопления в Лабораторных корпусах №1 и №2, жилом корпусе №1 и теплом гараже.

ФГУП ГТ «Арктикуголь» велась замена коммуникаций теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в расположении РАЭ-Ш.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген