Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 04 по 10 мая 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 11.05.2022:

Температура воздуха: -9,8 °С

Атмосферное давление: 748,7 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 75%

Ветер: штиль

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9.

В течение суток с 09-10.05. проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - 10.05. отобраны 3 пробы поверхностной морской воды в прибрежной акватории залива Гренфиорд. В лабораторных условиях определены их температура, рН и солёность с использованием кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230» и рН-метра Mettler Toledo S220. Общее количество измерений 12.

  - Выполнен анализ 3 образцов морской воды, отобранных 10.05.,  для определения содержания кремния, общего фосфора, фосфатов, азота нитритного, хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, каратиноидов при доминировании диатомовых, перидиней, золотистых и разножгутиковых, пигментного индекса с использованием спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой. Общее количество измерений 36.

  - Выполнен анализ 15 образцов озерной воды в 3-х параллельных измерениях для определения ионного состава на жидкостном хроматографе серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором, отобранных 18.-19.04. в озерах Конгресс и Бретьорна отрядом гидрологии сезонной экспедиции «Шпицберген». Общее количество измерений 45.

  - Выполнен анализ 41 образца снега и озерной воды, отобранных гидрологическим отрядом сезонной экспедиции «Шпицберген», для определения содержания гидрокарбонатов с использованием титратора Mettler Toledo. Общее количество измерений 82.

  - Обеспечена бесперебойная работа и приём информации со станции контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» (нижняя станция) и «Гора» (верхняя станция).  05 мая на станции «Посёлок» выполнено обнуление и устранена неполадка в работе электромагнитного клапана анализатора оксида и диоксида углерода.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

3.1. Станция BG-1 приняла следующие спутники в количестве:

METOP-B	- 100

METOP-С	- 99

3.2. Станция BG-2 приняла следующие спутники в количестве:

NPP		- 100

3.3. Станция BG-3 приняла следующие спутники в количестве:

TERRA	- 102

NOAA-19	- 90

Для отправки по FTP было подготовлено 2578 tif-файла спутников METОP, 443 tif- файлов спутника TERRA, 1580 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.

09.05. произведена инспекция данного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные.

5. Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфиорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения

  - Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования

ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

  - Проводились спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности. Данные записывались в память компьютера.

7 Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1 Гляцио-геофизические исследования

04.05. завершены детальные георадиолокационные исследования на леднике Восточный Грёнфьорд.

06.05. выполнены георадиолокационные исследования по методу общей глубинной точки (ОГТ) на ледниках Восточный Грёнфьорд и Фритьоф.

7.2 Исследования динамики многолетней мерзлоты

С целью проведения тестовых испытаний измерительного оборудования в ходе подготовки к созданию государственной сети мониторинга состояния многолетней мерзлоты на территории РФ, 10.05. начато бурение термометрической скважины в долине Грендален.

Пройдено 6.5 м и отобран керн. Проверена работоспособность термометрической косы на предмет передачи данных по спутниковым каналам связи Iridium, передача данных прошла успешно.

7.3 Гидрологические исследования

04.05. выполнен выезд в долину Агард с целью проведения снегомерной съемки. Выполнено 8 измерений высоты снежного покрова, 1 георадарный профиль длиной 80 км, вырыты 4 шурфа с описанием текстуры и структуры снежного покрова и определением плотности снега, отобраны 2 пробы на гидрохимический анализ.

Осуществляются наблюдения за испарением с поверхности снежного покрова, ведется камеральная обработка полученных результатов наблюдений.

7.4 Экспериментальные исследования теплового баланса и особенностей микроклимата снежно-ледниковых покровов

06.05. выполнен полевой выезд на ледник Альдегонда с целью проверки работы оборудования для измерения теплового баланса верхнего слоя снежного покрова ледника. Оборудование работает исправно, фиксация данных ведется. Произведена замена элементов питания автономных регистраторов.

Выполнены измерения профиля температуры в снегу.

Выполнено контрольное взвешивание фильтров проб с ледника Альдегонда.

7.5 Палеогеографические исследования

Выполнена подготовка 15 проб речных отложений разреза ВМ19-92 из долины Рейндален для последующей химической обработки и спорово-пыльцевого анализа.

Разное

Сотрудники РАЭ-Ш приняли участие:

07.05. в спортивных соревнованиях между поселками Баренцбург и Лонгйир, которые традиционно проводятся дважды в году;

08.05. в патриотической акции Бессмертный полк, посвященной Дню Победы;

09.05.  в возложении венков к памятнику норвежским защитникам Шпицбергена.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 04 мая по 10 мая 2022 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -7.6˚С

Максимальная: -2.8˚С

Минимальная: -13.4˚С

Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 15 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период c 04 мая по 10 мая 2022 года зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3, опасных метеорологических явлений не зарегистрировано.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных за период c 04 мая по 10 мая 2022 года магнитных бурь – 3, периодов поглощения космического радиоизлучения – 3.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по пиранометру «Пеленг - СФ-06».

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере c 04 мая по 10 мая 2022 года – 39 сроков.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген