Отчет о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 20 по 26 февраля 2019 г

1. Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

1.2. Произведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального и трехканального воздухозаборников для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Выполнено техническое обслуживание жидкостного хромато-масс-спектрометра LC-MS Shimadzu, включавшее в себя ультразвуковую чистку внутренних деталей и замену масла высоковакуумного насоса, а также калибровка прибора. Проведен анализ 10 проб почвы на содержание перфторированных кислот методом жидкостной хромато-масс-спектрометрии.

  - Выполнены техническое обслуживание и калибровка газового хроматографа Shimadzu и осуществлен перевод его на анализ хлорсодержащих органических соединений (ХОС). Проведена пробная экстракция воды с контрольными добавками и без них через диски с сорбентом С18 для определения содержания ХОС.

  - Восстановлена работоспособность атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 Shimadzu путем внеплановой замены графитовых контактов.

Подобран температурный режим для анализа олова (Sn) методом атомно-абсорбционной спектроскопии. Выполнен элементный анализ 49 биологических образцов на содержание мышьяка (As), свинца (Pb), сурьмы (Sb), олова (Sn), хрома (Cr), никеля (Ni), кобальта (Co), меди (Cu), кадмия (Cd) методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе Shimadzu AA-7000. Общее количество измерений составило 504, включая референтные точки.

  - Выполнено техническое обслуживание всех анализаторов станции «Поселок»: заменены пробоотборные фильтры, заменен фильтр вентилятора и картридж фильтра SO2 газоанализатора AF 22, сняты значения MUX. Проведена корректировка нуля и проверка чувствительности газоанализаторов по поверочным газовым смесям.

  - Проведены корректировка нуля и проверка чувствительности по поверочным газовым смесям на всех анализаторах станции «Гора».

  - Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздух «Гора» и «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано      2 307 tif-файлов со спутниковыми снимками.

25.02.2019 обновлено программное обеспечение Meos Polar, что, в частности,  позволит принимать и обрабатывать информацию со спутника MetOp-C.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.

18.02.2019 г. проведена инспекция комплекса: считаны данные, заменена аккумуляторная батарея.

4.2. 20.02.2019 выполнена поездка на о. Стемме для контроля работы автоматической метеостанции и термокосы. Приборы работают в штатном режиме, данные считаны на полевой компьютер. Выполнена снегомерная съемка на разрезе длиной 100 м с определением морфометрии снега в 3-х шурфах.

5. Океанологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 20 февраля по 26 февраля 2019 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -9,7 °С

Максимальная: +1,1°С

Минимальная: -19,0 °С

Ветер: средний порыв 7 м/с, максимальный 24 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 20 февраля по 26 февраля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 11. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

Проведение морских наблюдений включало в себя:

-наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,

-наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок

-определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды:

С помощью ареометра -7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

-  1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 20 февраля по 26   февраля - 0.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору в светлое время суток.

С 28 октября по 15 марта перерыв в наблюдениях- полярная ночь.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген