Отчет о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 29.05. по 04.06.2019

1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

1.2. Выполнялись измерения прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9 в непрерывном режиме и фотометром SPM при ясном небе.

1.3. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (три двухсуточных серии) аспираторов для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проведен анализ шести образцов почвы из пос. Пирамида на содержание перфторированных кислот методом хромато-масс-спектрометрии на приборе LC-MS Shimadzu.

  - Проведена инвентаризация химических реактивов в лаборатории «Определение органических соединений». Проведена подготовка свежих растворов реактивов для спектрофотометра UV-1800 Shimadzu.

  - Проведено повторное построение калибровочных кривых для спектрофотометра UV-1800 Shimadzu для методик определения:

- содержание общего фосфора

- фосфаты в морской воде

- фосфаты в природной воде

- нитриты в природной воде

  - Проведен анализ 10 проб морской воды на содержание хлорофилла из акватории залива Грёнфьорд:

- 5 проб поверхностной воды

- 5 проб воды с горизонта 60 м

Проведена обработка полученных данных.

  - Подготовлен микроскоп Zeiss Axio Imager.A2 для проведения диатомового исследования методом микроскопии. Проводится подготовка 20 образцов четвертичных отложений из разрезов К-18-16 и К-18-15 (долина реки Колес) для исследования методом микроскопии.

  - Проведено техническое обслуживание анализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок»:

- заменены пробоотборные фильтры

- заменены фильтры вентилятора

- проведено снятие значений MUX

- проведена корректировка нуля и поверка чувствительности всех анализаторов по поверочным газовым смесям.

  - Проведена корректировка нуля анализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора».

  - Обеспечена постоянная работа и прием информации со  станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано          1 088 tif-файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 03.06 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции

5. Океанологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1 Продолжены наблюдения за таянием снежного покрова. Дважды выполнено измерение плотности, описание структуры залегания снежного покрова, измерение температуры поверхности снега и земли в 2 шурфах вблизи метеостанции «Баренцбург».

6.2. Подготовлены и доставлены к месту работ материалы для обустройства гидрометрических створов на исследуемых реках. Осуществлены рекогносцировочные выезды в долины рек Грен и Конгресс. Установлен автономный уровнемерный комплекс в реке Брехьерна, выполнено измерение расхода воды.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 29 мая по 04 июня 2019 г. (по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: 1,2 °С

Максимальная: 4,0 °С

Минимальная: -0,8 °С

Ветер: средний 3,5 м/с, максимальный порыв 13 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 29 мая по 04 июня зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений - 1. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

Проведение морских наблюдений включало в себя:

-наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,

-наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок

-определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

-  1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз)

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 29 мая по 04 июня - 1.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору в светлое время суток.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений, с 29 мая по 04 июня выполнены 57 сроков.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген