Исх. № 140-03505/17и  от 19 мая 2017 года

Об уровнях загрязнения окружающей среды 

и радиационной обстановке на территории 

г. Москвы и Московской области в апреле 2017 года 


Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в апреле 2017 года.
Атмосферный воздух. 

Город Москва. 


Общая оценка загрязнения атмосферы*. В апреле, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 1), в атмосферном воздухе города превышений предельно допустимых максимальных разовых концентраций измеряемых загрязняющих веществ не было зарегистрировано.

_____________________________________
*Показатели загрязнения атмосферного воздуха 


Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

· ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:
· низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

· повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

· высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.
Характеристика загрязнения атмосферы. 
В Центральном, Северо-Восточном, Западном, Восточном, Северном, Северо-Западном, Южном и Юго-Восточном административных округах г. Москвы уровень загрязнения воздуха был низким.

В апреле в целом по городу среднемесячная концентрация формальдегида** составляла 0,005 мг/м3 (0,5 ПДКс.с.), а максимальная разовая концентрация достигала 0,029 мг/м3 (0,6 ПДКм.р.). Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха с учетом прежних ПДК, средняя за апрель концентрация формальдегида составляла 1,7 ПДКс.с., а максимальная разовая концентрация – 0,8 ПДКм.р. Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом новых и прежних ПДК оценивался как низкий.

В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота составляла 1,4 ПДКс.с.  

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.
В течение апреля значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились в пределах от 0,9 ПДКс.с. до 1,5 ПДКс.с.

[image: image4.jpg]



Рисунок 1.  Среднесуточные концентрации диоксида азота в марте и апреле  2017 г. 

(по данным наблюдений на стационарных постах в г. Москве)

______________________

**  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 37 «О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 11, максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная – 0,01 мг/м3  (вместо 0,003 мг/м3), класс опасности – второй.  
Содержание в атмосферном  воздухе города взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида и оксида азота, фенола, формальдегида, хлорида водорода, аммиака, ацетона, бензола, толуола и ксилола было низким: СИ≤1, НП=0%. Содержание диоксида серы и сероводорода в воздухе было ниже предела обнаружения. 


По сравнению с предыдущим месяцем понизился уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом углерода и фенолом.


Выполненные в течение апреля эпизодические обследования состояния загрязнения атмосферного воздуха в Юго-Западном административном округе      г. Москвы (в районе «Теплый Стан» - ул. Теплый Стан, д. 4; в районе «Зюзино» - ул. Бутлерова, д. 3; в районе «Коньково» - ул. Генерала Антонова, д. 1) повышенных концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявили.

В течение апреля на территории Московского региона метеорологические условия способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.


Города Московской области.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха фенолом был зарегистрирован в Серпухове и определялся СИ=1, НП=3%. Максимальная разовая концентрация фенола достигала 1,4 ПДКм.р. в дневные часы 24 апреля на ул. Горького при слабом ветре юго-западного направления, определяющем перенос со стороны промышленной зоны города.


Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода был зарегистрирован в Электростали и определялся СИ=1, НП=2%. Максимальная разовая концентрация оксида углерода достигала 1,2 ПДКм.р. в утренние часы 4 апреля на ул. Поселковой.


В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске и Щелкове был низкий уровень загрязнения воздуха. 


По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха фенолом в Серпухове и оксидом углерода в Электростали.  Понизилось содержание в воздухе оксида углерода в Щелкове.  


Среднемесячная концентрация бензола в атмосферном воздухе Подольска составляла 1,2 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации формальдегида составляли: в Серпухове - 0,012 мг/м3; в Подольске – 0,009 мг/м3; в Мытищах - 0,002 мг/м3; в Коломне - менее 0,001 мг/м3. В Клину и Электростали содержание формальдегида в воздухе было ниже предела обнаружения. С учетом нового норматива среднемесячные концентрации формальдегида составляли: в Серпухове - 1,2 ПДКс.с., в остальных городах – не превышали нового значения ПДКс.с. Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежней ПДКс.с., среднемесячные концентрации формальдегида составляли: в Серпухове -          4,0 ПДКс.с., в Подольске – 3,0 ПДКс.с., в Мытищах и Коломне – менее ПДКс.с.   


В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Щелкове и Электростали среднемесячные  концентрации всех определяемых загрязняющих веществ не превышали ПДК.


Водные объекты. 

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в апреле 2017 года на водных объектах Московского региона наблюдалось весеннее половодье. 


Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 0,1°С (Иваньковское водохранилище у г. Дубны) до 9,6°С (р. Москва в черте           г. Коломны).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,7 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=6,7) наблюдалось в воде      р. Воймеги выше г. Рошали, а максимальное (рН=8,9) – в воде Можайского водохранилища у деревни Красновидово.  

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов Московской области составляло в среднем 23,9 мг/л, при этом максимальное содержание взвешенных веществ (95,8 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Яузы в черте     г. Москвы, а минимальное (7,8 мг/л) – в воде Иваньковского водохранилища у       г. Дубны. 


Кислородный режим в воде водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 11,3 мг/л (при норме не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (6,1 мг/л) было зарегистрировано в воде              р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное (14,6 мг/л) – в воде р. Оки выше          г. Коломны. 


Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало            2 ПДК***. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (15 ПДК), соответствовавшее уровню высокого загрязнения (ВЗ), было зарегистрировано в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово, а максимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (7 ПДК) - в воде      р. Воймеги выше г. Рошали. 


Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, нитритного и аммонийного азота – 3 ПДК. Максимальное содержание нитритного азота         (17 ПДК, уровень ВЗ) и аммонийного азота (22 ПДК, также уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Москвы ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД). 


Содержание фосфатов, хлоридов и сульфатов в целом было в пределах ПДК. Максимальная концентрация фосфатов (4 ПДК) была зарегистрирована в воде р. Пахры ниже г. Подольска (ниже места впадения р. Битцы).


Среди тяжелых металлов содержание ионов свинца, никеля и хрома шестивалентного в среднем не превышало норматива ПДК, ионов меди – 2 ПДК, ионов цинка – 3 ПДК, ионов железа общего – 4 ПДК. Максимальная концентрация ионов никеля (2 ПДК) была зарегистрирована в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово, ионов цинка (8 ПДК) - в воде р. Вори выше г. Красноармейска, ионов меди (9 ПДК) – в воде р. Москвы выше деревни Барсуки, ионов железа общего   (24 ПДК) – в воде р. Воймеги ниже г. Рошали.

Содержание формальдегида и синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) в среднем не превышало норматива ПДК, нефтепродуктов и фенолов – 3 ПДК. Максимальное содержание СПАВ (2 ПДК) было отмечено в воде р. Вори ниже г. Красноармейска, нефтепродуктов (10 ПДК) – в воде р. Яузы в черте г. Москвы, фенолов (15 ПДК) – в воде р. Воймеги ниже г. Рошали. 


Всего в апреле 2017 года на водных объектах региона было зарегистрировано 9 случаев ВЗ (см. таблицу), случаев же экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) отмечено не было. Для сравнения: в апреле 2016 года было зарегистрировано 15 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ отмечено также не было.

____________________________________
*** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения

По сравнению с апрелем 2016 года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона отмечалось увеличение содержания кислорода и нефтепродуктов. Содержание же в воде взвешенных веществ и трудноокисляемых органических веществ по ХПК несколько понизились. По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества существенных изменений в воде водных объектов региона отмечено не было.
Таблица 
Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах 

Московского региона в апреле 2017 года
	№ п/п
	Ингредиент
	Концентра-ция (ПДК)
	Контрольный створ
	Дата отбора пробы 

	1.
	Азот нитритный
	 17
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 14.04.2017

	2.
	 То же
	 12 
	 Там же
	 07.04.2017

	3.
	 -  ײ  -
	 12 
	  -  ײ  -
	 24.04.2017

	4.
	 -  ײ  -
	 11 
	 Река Рожая в черте деревни Домодедово
	 12.04.2017

	5.
	Азот аммонийный
	 22 
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 24.04.2017

	6.
	То же
	 18
	 Там же
	 07.04.2017

	7.
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 8
	 Река Рожая в черте деревни Домодедово
	 12.04.2017

	8.
	То же
	 6
	 Там же
	 03.04.2017

	9.
	 -  ײ  -
	 6 
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 20.04.2017



В апреле 2017 года в рамках мониторинга качества воды в р. Москве были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (пос. Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД). Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями. Так, если в фоновом створе у пос. Ильинское концентрации перечисленных выше ингредиентов лежали в пределах от менее ПДК до 2 ПДК, то в контрольном створе (в районе Бесединского моста МКАД) их значения повышались до                3-7 ПДК. Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рисунок 2).
                [image: image2.png]Copepiarie
B MK
7

0,1 km Hke n. Unbunckoe

0,3 ki Huke
Babberopoackoiinn.

/

0,01 km Hxe BeceanHckuin

moct MKAQ

BBMKS 8Meab O ®eHonbl B HedTenpoaykTy

Creop
HaboaeHNi





Рисунок 2. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в апреле 2017 года

Радиационная обстановка в апреле 2017 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности дозы гамма-излучения на местности (МЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе  составляло 11,3х10-5 Бк/м3.


Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составляла  от 0,3 до 0,6 Бк/м2  в сутки.


Средние значения МЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира и Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,09 до 0,16 мкЗв/ч.


Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.


Направляется в порядке информации.  

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Заместитель Руководителя
Росгидромета







М.Е. Яковенко
Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха

[image: image1.png]aonmNAKcc

1

D 2 4 BE B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31

AHUN





	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВДНХ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»

(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Южное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  

(промзона «Чагино»)












Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москва и Московской области, 

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод Московского региона

	№

на

кар-те-

схе-ме
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДОЕМА ИЛИ

ВОДОТОКА
	НАИМЕНО-ВАНИЕ

ПУНКТА

НАБЛЮДЕНИЙ
	Створ 

наблюде-ний
	РАЙОН

МОСКОВ-СКОЙ

ОБЛАСТИ

	1
	1
	водохранилище Иваньковское
	г. Дубна
	0,6 км выше (восточнее)   плотины Иваньковской ГЭС
	Городской округ Дубна

	2
	2
	р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище)
	с. Егорье
	0,6 км ниже 

с. Егорье
	Лотошинский

	3
	3
	р. Дубна (приток 

р. Волга)
	п. Вербилки
	0,2 км выше 

п. Вербилки
	Талдомский

	
	4
	р. Дубна
	п. Вербилки
	0,2 км ниже 

п. Вербилки
	Талдомский

	4
	5
	р. Кунья (приток 

р. Дубна)
	г. Краснозаводск
	4,1 км выше 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	
	6
	р. Кунья
	г. Краснозаводск
	1,1 км ниже 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	5
	7
	р. Сестра (приток 

р. Дубна)
	с. Трехсвятское
	0,5 км ниже 

с. Трехсвят-ское
	Дмитровский

	6
	8
	р. Ока (приток р. Волга)
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	9
	р. Ока
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	7
	10
	р. Ока
	г. Кашира
	выше 

г. Кашира


	Каширский

	
	11
	р. Ока
	г. Кашира
	ниже 

г. Кашира
	Каширский

	8
	12
	р. Ока
	г. Коломна
	выше 

г. Коломна
	Коломенский

	
	13
	р. Ока
	г. Коломна
	ниже г. Ко-ломна
	Коломенский

	9
	14
	р. Протва (приток 

р. Ока)
	г. Верея
	выше г. Ве-рея
	Наро-Фоминский

	
	15
	р. Протва
	г. Верея
	ниже г. Верея
	Наро-Фоминский

	10
	16
	р. Нара (приток 

р. Ока)
	г. Наро-Фоминск
	выше г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	
	17
	р. Нара
	г. Наро-Фоминск
	ниже г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	11
	18
	р. Нара
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	19
	р. Нара
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	12
	20
	р. Лопасня (приток 

р. Ока)
	г. Чехов
	выше г. Че-хов
	Чеховский

	
	21
	р. Лопасня
	г. Чехов
	ниже г. Чехов
	Чеховский

	13
	22
	р. Осётр (приток 

р. Ока)
	п. Городна
	в черте п. Го-родна
	Луховицкий

	14
	23
	р. Москва (приток 

р. Ока)
	д. Барсуки
	0,5 км выше 

д. Барсуки
	Можайский

	15
	24
	водохранилище Можайское
	д. Красновидово
	д. Краснови-дово
	Можайский

	16
	25
	р. Москва
	г. Звенигород
	0,3 км выше 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	
	26
	р. Москва
	г. Звенигород
	1,4 км ниже 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	17
	27
	р. Москва
	пос. Ильинское
	 выше г. Мос-ква, 0,5 км выше водо-забора Рублевской водопровод-ной станции, 0,1 км ниже 

п. Ильинское
	Красногор-ский

	
	28
	р. Москва
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,3 км ниже Ба-бьегородской плотины
	г. Москва

	
	29
	р. Москва
	г. Москва
	в районе Бе-сединского моста МКАД
	г. Москва

	18
	30
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	0,1 км выше 

д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впаде-ния р. Пахра
	Раменский

	
	31
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	11,1 км ниже 

д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения 

р. Пехорка
	Раменский

	19
	32
	р. Москва
	г. Воскресенск
	0,2 км выше 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	
	33
	р. Москва
	г. Воскресенск
	1,0 км ниже 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	20
	34
	р. Москва
	г. Коломна
	в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья
	Городской округ Коломна

	21
	35
	водохранилище Рузское
	д. Солодово
	д. Солодово
	Волоколам-ский

	22
	36
	водохранилище Озернинское
	д. Нововолково
	д. Ново-волково
	Рузский

	23
	37
	водохранилище Истринское
	д. Пятница
	д. Пятница
	Солнечно-горский

	24
	38
	р. Истра (приток реки Москвы)
	д. Павловская Слобода
	0,4 км ниже 

д. Павлов-ская Слобода
	Истринский

	25
	39
	р. Медвенка (приток 

р. Москва)
	д. Большое Сареево
	1,9 км ниже 

д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья
	Одинцовский

	26
	40
	р. Закза (приток 

р. Медвенка)
	д. Большое Сареево
	в черте 

д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья
	Одинцовский

	27
	41
	р. Яуза (приток 

р. Москва)
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,1 км выше устья
	г. Москва

	28
	42
	р. Пахра (приток 

р. Москва)
	г. Подольск
	выше 

г. Подольск
	Подольский

	
	43
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-

дольск, ниже места впа-дения руч. Черный
	Подольский

	
	44
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-дольск, ниже места впадения

р. Битца
	Подольский

	29
	45
	р. Пахра
	д. Нижнее Мячково
	в черте 

д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья
	Раменский

	30
	46
	р. Рожая (приток 

р. Пахра)
	д. Домодедово
	в черте д. До-модедово
	Городской округ Домодедово

	31
	47
	р. Нерская (приток 

р. Москва)
	г. Куровское
	0,2 км выше 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	
	48
	р. Нерская
	г. Куровское
	1,4 км ниже 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	32
	49
	р. Нерская
	д. Маришкино
	в черте 
д. Ма-ришкино; 0,1 км выше устья


	Воскресен-ский

	33
	50
	р. Клязьма (приток 

р. Ока)
	г. Щёлково
	выше 

г. Щёлково

	Щёлковский

	
	51
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Щёлково


	Щёлковский

	
	52
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Лосино-Петровский
	Городской округ Лосино-Петровский

	34
	53
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	выше 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	
	54
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	ниже 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	35
	55
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	выше 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	
	56
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	ниже 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	36
	57
	р. Воря (приток 

р. Клязьма)
	г. Красно-армейск
	выше 

г. Красноар-мейск
	Городской округ Красноар-мейск

	
	58
	р. Воря
	г. Красно-армейск
	ниже г. Крас-ноармейск
	Городской округ Красноар-мейск

	37
	59
	р. Воймега (приток 

р. Поля)
	г. Рошаль
	выше 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль

	
	60
	р. Воймега
	г. Рошаль
	ниже 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль


[image: image3.png]Kapta - cxema nyHKTOB
TocynapcTBeHHOT0 MOHHTOPHHIA

Ayery Bep O MOBePXHOCTHBIX Boj MOCKOBCKOro peruoHa

A
Cepries

YcnoBHble 0603HaueHns:

v - NYHKTbI PEKMMHbIX HabnoAeHNIA
obujerocyaapcTBeHHON ceTn
HabnoaeHwi (OrCH)

/ - rpaHuLa TeppuTOpMM
AeATerNbHOCTA
Mockosckoro LIFMC-P




_1556713148.xls
Диаграмма1

		1		1		1

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10

		11		11		11

		12		12		12

		13		13		13

		14		14		14

		15		15		15

		16		16		16

		17		17		17

		18		18		18

		19		19		19

		20		20		20

		21		21		21

		22		22		22

		23		23		23

		24		24		24

		25		25		25

		26		26		26

		27		27		27

		28		28		28

		29		29		29

		30		30		30

		31		31		31



ПДК с.с.

апр.17

мар.17

дни

доли ПДКсс

1

2.3

1

0.9

1.9

1

1.3

1.7

1

1.5

1.7

1

1.4

1.6

1

1.5

1.6

1

1.3

1.6

1

1.4

1.6

1

1.4

1.7

1

1.4

1.7

1

1.4

1.8

1

1.4

1.8

1

1.2

2

1

1.2

2

1

1.3

1.8

1

1.4

1.7

1

1.5

1.6

1

1.5

1.5

1

1.3

1.4

1

1.2

1.3

1

1

1.4

1

1.1

1.4

1

1.1

1.6

1

1.2

1.6

1

1.3

1.7

1

1.4

1.9

1

1.4

2.2

1

1.5

2.1

1

1.7

1

1.3

1.2



Sheet1

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		ПДК с.с.		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Apr-17				0.9		1.3		1.5		1.4		1.5		1.3		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.2		1.2		1.3		1.4		1.5		1.5		1.3		1.2		1		1.1		1.1		1.2		1.3		1.4		1.4		1.5

		Mar-17		2.3		1.9		1.7		1.7		1.6		1.6		1.6		1.6		1.7		1.7		1.8		1.8		2		2		1.8		1.7		1.6		1.5		1.4		1.3		1.4		1.4		1.6		1.6		1.7		1.9		2.2		2.1		1.7		1.3		1.2






