Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 09.05. по 15.05.2018

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург»:

на 09-00 Мск. 16.05.2018:

Температура воздуха:  +10С,

Давление: 7450мм. рт. ст.,

Влажность: 91 %

Ветер: 2 м/с, направление: С- В.

Атмосферные явления: дождь.

Зимовочный состав

1.Аэрозольно - оптические наблюдения

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе двух фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10, Grimm 1.109, нефелометра TSI, а также аэталометров АЕ33 и SM-IV.

1.2. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор произведен 14-15.05. в 09:00, скорость прокачки воздуха составила 11,0 л/мин.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Выполнено 12 экстракций из 4 интегральных проб атмосферных осадков для дальнейшего определения содержания в них ПАУ(полициклических ароматических углеводородов).

2.2.Выполнено концентрирование 9 атмосферных осадков с помощью ротационного испарителя для проведения дальнейшего анализа на содержание ПАУ.

2.3. Проведен анализ 4 проб атмосферных осадков на содержание основных ионов.

2.4.Осуществлено внеплановое техническое обслуживания нижней станции контроля качества атмосферного воздуха, в ходе которого был отключен модуль СNН3 к АС32М (газоанализатор оксидов азота и аммиака) вследствие выхода из строя термопары. Временно отключен канал получения данных о содержании аммиака, газоанализатор продолжает получать данные о содержании оксидов азота.

2.5. Обеспечена постоянная работы и приема информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург.

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Температурный режим в серверной в пределах  +23°  -  +24 ͦ С. Видеоконтроль за антенными комплексами  осуществляется с помощью стационарных  видеокамер.

3.1. За период с 09.05. по 15.05.2018 станция BG-1 приняла следующие спутники в количестве:

NOAA-18		- 99

NOAA-19		- 99

METOP-B		- 66

Для отправки по FTP было подготовлено 270  tif-файлов спутников NOAA-18;19.

3.2. За период с 09.05. по 15.05.2018 станция BG-2 приняла следующие спутники в количестве:

TERRA  	             - 89

NPP  	              - 80                                                                                                  AQUA                  - 62

Для отправки по FTP было подготовлено 105 tif-файлов  спутника TERRA и 6 спутников AQUA.

3.3. За период с  09.05. по 15.05.2018 станция BG-3 приняла следующие спутники в количестве:

FENGYUN-3A	- 44

TERRA  		- 89

NOAA-18 		- 72

NOAA-19 		- 69

METOP-B		- 99

Для отправки по FTP было подготовлено 189 tif-файлов спутника METOP-B.

4. Метеорологические наблюдения.

4.1.Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного гидрометеорологического комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 14.05.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных.

4.2. 14.05.2018 проведена инспекция немецкого метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков, выполняемая в рамках проекта QUARCСS (ААНИИ-AWI).15.05. на комплексе проведены профилактические и ремонтные работы специалистом AWI Юргеном Грейсером. Сотрудниками РАЭ-Ш оказана логистическая поддержка и помощь в проведение  работ

5. Разное.

5.1. 09.05. из расположения РАЭ-Ш убыли :

- Демидов  Н.Э. – начальник отряда мерзлотоведения и палеогеографии сезонной экспедиции «Шпицберген – 2018»;

- Веркулич  С.Р. – ведущий инженер отряда мерзлотоведения и палеогеографии.

5.2. В связи с окончанием снегоходного сезона, снегоходная техника готовится к консервации. Проводятся восстановительные  и профилактические работы. На территории и в помещениях РАЭ-Ш выполнялись хозяйственные работы.

6.Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».

Продолжались работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген – 2018».

6.1. Гидрологический отряд

Выполнена камеральная обработка материалов межсезонного этапа снегомерной съемки в долине реки Грен. Подготовлено гидрологическое оборудование весеннего этапа сезонных работ для консервации.

Осуществлялся мониторинг состояния ледяного и снежного покровов залива Гренфьорд и водосборов близлежащих поверхностных водотоков.

- 6.2. Отряд мерзлотоведения и палеогеографии.

- Специалистами  отряда осуществляется обработка и  подготовка проб к проведению дальнейших анализов. Часть проб готовится для транспортировки.

- Все здоровы

Нарушений трудовой дисциплины нет.

С уважением,

Начальник зимовочного состава РАЭ-Ш				А.Н. Новиков

Начальник сезонной экспедиции «Шпицберген-2018»	Ю.В. Угрюмов