Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 27 января по 02 февраля 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 03.02.2021:

Температура воздуха: -4°С

Атмосферное давление: 757 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 63%

Ветер: направление Ю; 5 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.

С 01.02. по 02.02 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проведен анализ 10 проб биоты в двух параллельных измерениях (30 образца) на

содержания меди (Cu), сурьмы (Sb), олова (Sn), марганца (Mn), цинка (Zn), железа (Fe) методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 «Shimadzu». Общее количество проведенных измерений 180.

  - Проведена калибровка и рассчитаны точностные характеристики измеряемых

показателей для:

- жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 фирмы «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором;

-  анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L для определения содержания общего азота,

с целью дальнейшего проведения анализа водных вытяжек грунта, отобранного отрядом мерзлотоведения осенью 2020г.

  - Проведены плановые промывки насосов жидкостных хроматографических

систем:

- серии LC-20 «Shimadzu»;

- серии LС 20-ADXR «Shimadzu»;

- жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu».

  - Произведено плановое техническое обслуживание дозаторов Biohit (чистка и

калибровка дозаторов). Данные обслуживания внесены в электронный журнал регистрации работ по обслуживанию.

  - Устранен дефект «сквозная трещина крепежной гайки термопары дистиллятора

GFL-2008». Оборудование введено в эксплуатацию.

  - По результатам дистанционной консультации с сервис-инженером компании Merck:

- установлена вероятная причина выхода из строя первой установки водоподготовки MilliQ Direct 8 – неисправен насос обратного осмоса;

- причина выхода из строя второй установки водоподготовки MilliQ Direct 8 после стандартной процедуры смены картриджа финальной очистки QPack не определена.

На сегодняшний день обе установки водоподготовки MilliQ Direct 8 находятся в

нерабочем состоянии. Требуется вывоз оборудования в сервисный центр для полной диагностики и ремонта.

  - Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества

атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету. Все станции работают в штатном режиме.

Всего передано 1 868 tif - файлов со спутниковой информацией.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.

01.02.2021 произведена инспекция градиентного комплекса. Заменен аккумулятор, очищены датчики, считаны данные.

02.02.2021 Произведена замена источника питания логгера термометрической косы A504C6 комплекса.

.

5.    Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Грен-фьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения.

Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 27 января по 02 февраля 2021 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -15,5 °С

Максимальная: -5,7°С

Минимальная: -20,9°С

Ветер: средний 5 м/с, максимальный порыв 13 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 27 января по 02 февраля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 5. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 27 января по 02 февраля – 2.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки.

С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября по программе наблюдений.

С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген