Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 27 ноября по 03 декабря 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 04.12.2024:

Температура воздуха: -13,2 °С

Атмосферное давление: 748,6 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 68 %

Ветер: штиль, снег непрерывный слабый.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

В течение суток с 03.12 по 04.12 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором и насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

2.2 Проведена ревизия запасных частей и расходных материалов для ионного хроматографа, сформирован список для закупки.

2.3 Проводилась регенерации ионообменных картриджей CARS подавителя SAMS ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 2116 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1121 tif-файла спутника NOAA, 499 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

03.12 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).

Продолжались пуско-наладочные работы ФГУП ГТ «Арктикуголь»» по подключению зданий РАЭ-Ш ААНИИ к новой системе тепло- и водоснабжения.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген