Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды на территории Российской Федерации

с 26 июля по 2 августа 2013 года


1. По результатам планового отбора проб, выполненного специалистами  ФГБУ «Уральское УГМС» 01 августа в створе р. Пышма (599,2 км от устья, 15 км выше г. Березовский Свердловской области), содержание растворенного кислорода составило 1,05 мг/дм3 (при норме не менее 6,0 мг/дм3), что соответствует уровню ЭВЗ. Водородный показатель (pH) в норме и составил 7,59. По мнению специалистов ФГБУ «Уральское УГМС»,  причиной острого дефицита растворенного в воде кислорода является сброс  сточных вод предприятий в озеро Ключи, расположенное выше створа государственной сети.
Заместитель начальника УМЗА





М.Г. Котлякова
